ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 3

Задаване на сигнали за изследване на електронни схеми в PSPICE

Цел на упражнението:

- Разучаване на видовете сигнали в PSPICE;

- Разучаване на параметрите на описание на сигналите и начина им на използване;

- Разучаване на формата на входните файлове в анализатора и разчитане на входни файлове.

Задачи за изпълнение:

Независими източници.

- Да се изследват независими източници на сигнали. Да се постави източник на синусоидално напрежение VSIN и да се зададат параметрите на независимия източник на напрежение. Да се извърши анализ във времевата област.

Фиг.1

Зависими източници.

- Да се изследва източник на напрежение управляван от ток. Редактирайте GAIN константата на зависимия източник на 2.

Фиг.2

- Да се изследва импулсно- модулиран източник на синусоидално напрежение на схемата:

Фиг.3

като параметрите се зададат съгласно схемата на фиг.4:

Фиг.4

VSIN е източник на синусоидален сигнал с честота 100Hz, VPULSE е източник на импулсно напрежение с период на повторение 1 сек. Умножаването на двата източника става с помощта на зависимия източник на ток GMULT, който създава последователността от импулсите V(3), показани фиг.3б.

Контролни въпроси:

- Каква е разликата между независимите източници и зависимите източници?

- Дайте поне 3 примера за независими източници и 3 примера за зависими източници,  използвани в PSPICE?

2.  Опишете с думи някои приложения на зависимите източници?

Указания за изпълнение

Задаване на анализ във времевата област

В симулационния профил в полето за тип на симулацията AnalysisType се избира Time domain (Transient) и се задава необходимият времеви диапазон.

Например: Run to time: 0.02s, Maximum step size: 0.1ms.

В PSPICE има 35 независими източници на ток и напрежение, ето някои от тях по-долу (фиг. 5):

Фиг.5

Задаване на зависими източници

Има 4 основни типа зависими източници в PSPICE, дадени в таблицата по-долу.

Table 1. Dependent Sources

| Dependent Source | Abbreviation | PSPICE Name | Library |
| --- | --- | --- | --- |
| Voltage Controlled Voltage Source | VCVS | E | Analog |
| Current Controlled Current Source | CCCS | F | Analog |
| Voltage Controlled Current Source | VCCS | G | Analog |
| Current Controlled Voltage Source | CCVS | H | Analog |

В примера на задача 2 е даден зависим източник на напрежение, управляван от ток. Като елемент, той носи името  H и се намира в библиотеката Analog. Неговият коефициент на предаване може да се редактира, както е показано по-долу.

В примера на задача 3 е даден зависим източник на ток, управляван от произведението на две напрежения. Редактирането на параметрите става по показания по-долу начин:

Форматът на импулсната функция е: PULSE (y1  y2  td  tr  tf  tao  T),  където y1 е началната стойност на импулса, y2 e максималната, td  е началото на предния фронт, tr  е продължителността на предния фронт, tf е продължителността на задния фронт, tao  е дължината на плоската част на импулса, T е периодът на повторение.

Допълнителни задачи:

- Да се изследва източник на сигнал VPWL. С негова помощ да се подаде сигнал със следното описание:

uin(t) = 0V, за 0<t<t1;    uin(t) = 1V, за t1<t<t2;

uin(t) = 0V, за t2<t<t3;    uin(t) = -2V, за t3<t<t4,

като: t1-t0=2ms; t2-t1=3ms; t3-t2=3ms; t4-t3=2ms

Упътване: Задайте фронт на нарастване на напрежението напр. 1µs.

- Да се изследва формата на изходния сигнал за схемата на интегратора, показан на фигурата. Захранването на схемата е ±15V. Входният сигнал е с описанието, дадено в предходната задача.