ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ПРИМЕР – МОДУЛ 1.

ВЪВЕДЕНИЕ. ПРИМЕР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСИЛВАТЕЛ НА МОЩНОСТ

Уважаеми студенти,

В курса по „Аналогова схемотехника” се разглеждат структурата, принципите на действие и основните електрически параметри на най-често използваните в практиката аналогови електронни схеми използващи дискретни елементи и специализирани интегрални схеми. Освен това обект на изучаване в курса са методите и техниките за изследване и функционално (схемотехнично) проектиране на усилватели, активни филтри, генератори, линейни и нелинейни операционни схеми. Всъщност аналоговата схемотехника е една от основните дисциплини, които оформят специалната и теоретичната подготовка на студентите, обучавани за бакалавър-инженер по специалността „Електроника” в ТУ-София. Знанията и уменията по аналогова схемотехника създават предпоставки за многостранна реализация на студените в областта на електронната схемотехника и уредостроене, както и в някои специализирани области на аналоговата и аналогово-цифровата електроника. Същевременно познанията по аналогова схемотехника са фундамент за навлизането в областта на импулсните и цифровите електронни схеми и устройства.

Приложенията на аналоговата схемотехника са многобройни в електронни устройства и системи за промишлеността, бита, екологията и транспорта. Почти не съществува електронен уред без усилвателна или преобразователна схема с операционен усилвател. На фиг. 1 са дадени четири структурни схеми, илюстриращи използване на аналогови електронни схеми. На фиг. 1а е показана схема за усилване и филтриране на аудиосигнал от микрофон. Обикновено микрофоните генерират напрежения от няколко десетки миливолта, които са крайно недостатъчни, за да възбудят тонколона или високоговорител. Това налага включването на нискочестотен усилвател на мощност (аудиоусилвател) и пасивен нискочестотен филтър. По този начин може да се получи изходна мощност от няколко вата до няколко десетки вата. На фиг. 1б е показана схема за усилване и филтриране на сигнали, получени от мост с тензорезистори. Физическата сила, действаща върху подвижната греда, води до промяна на електрическите съпротивления на резисторите от R1 до R4. В резултат на това, възниква диференциално напрежение в хоризонталния диагонал на моста, пропорционално на отно сителното изменение на дължината на

Фиг. 1. Приложение на аналоговите електронни схеми: а) за усилване и филтриране на аудиосигнали, получени от микрофон; б) за преобразуване и усилване на сигнали, получени от мост с тензорезистори; в) за усилване и преобразуване на сигнали, получени от термодвойка усилвател; г) за усилване и преобразуване на сигнали, получени от фотодиод.

резисторите. След усилване и филтриране се получава напрежение, което може да се преобразува еквивалентно в двоично число. За усилването на диференциалното напрежение най-често се използва инструментален усилвател с голям коефициент на потискане на синфазните сигнали и с голямо входно съпротивление. В третата приложна схема (фиг. 1в) е показано усилване и преобразуване на сигнали от термодвойка с малко вътрешно съпротивление. Обикновено измерваните температури са в обхвата от −50°C до +2500°C, като типичната стойност за температурния коефициент на термодвойка е равна 10μV°C. За да се намали влиянието на шумове, напрежението, генерирано от термодвойката, се усилва, след което се преобразува в честота. При това честотата на променливия изходен сигнал след преобразувателя е пропорционална на напрежението от термодвойката. Най-често променливият изходен сигнал е с правоъгълна форма и амплитуда до +5V. По този начин може непосредствено да се изпълни измерване на честотата от цифров честотомер. В последната четвърта схема (фиг. 1г) е показано усилване и преобразуване на сигнали от фотодиод с голямо вътрешно съпротивление. Обикновено фототокът, генериран от фотодиодите, е от 10nA до 1μA. Фототокът се преобразува в напрежение със схема на преобразувател на ток в напрежение (Current-to-Voltage Converter или Transimpedance amplifier – TIA). В някои случаи, преди аналогово-цифрово преобразуване, се филтрират високочестотните смущения.

За да се по-ясно обекта на изучаване в курса по „Аналогова схемотехника” в този ресурс от модул 1 е показан пример за проектиране и изследване на аудиоусилвател при зададена техническа спецификация.

Стъпка 1. Техническа спецификация:

− входно напрежение Uim=1V, входно съпротивление RiA≥10kΩ, вътрешно съпротивление RG=50Ω на източника eG;

− изходна мощност PLmax=30W (sinus) и съпротивление на товара RL=4Ω, максимална температура на околната среда Ta=45°C, изходно съпротивление RoA≤0,1Ω;

− работна честотна лента от fb=20Hz (при Mb≤3dB) до fh=20kHz (при Mh≤3dB);

− коефициент на нелинейни изкривявания (THD) kh≤0,5%.

Стъпка 2. Избор на електронна схема. Обект на проектиране и изследване е схемата на нискочестотен усилвател на мощност, показана на фиг. 2.

Фиг. 2. Електрическа схема на нискочестотен усилвател на мощност (клас АВ).

Стъпка 3: ULm=15,49V.

Стъпка 4: ILm=3,87A.

Стъпка 5: VCC≥15,49V+2V+6,2V=23,69V; избира се VCC=−VEE=25V.

Минималното напрежение между колектора и емитера на транзисторите Т1 и Т2 е UCER=2V. Допълнителното напрежение Uдоп  се избира 6,2V, като включва напреженията UCE5=UCE6≈1 V, UR5=UR6≈1V и баластно (остатъчно) напрежение 6,2V (0,4 пъти от ULm).

Стъпка 6:

Избира се ICQ2=ICQ4=20mA за клас АВ;

Изчислява се консумираната мощност в режим на покой

Pпокой=20mA.25V=0,5W.

Стъпка 7: PCmax=(25V)2π24+0,5W≈16W.

Стъпка 8: Мощните транзистори Т2 и Т4 се избират въз основа на следните параметри:

IC2max>3,87A;

UCE2max>25V+16V (избира се 50V);

Ptot2>16W;

Коефициент β по възможност с голяма стойност.

За реализацията на Т2 и Т4 в усилвателя се избират мощни транзистори TIP41A (Fairchild) в пластмасов корпус ТО-220 със следните величини и параметри: ICmax=6A, UCEmax=60V, Ptot=65W и β=30 за IC=4A.

Стъпка 9:

Изчислява се топлинното съпротивление радиатор-околна среда и площ на охлаждащ радиатор:

Rth r−a≤Tc−TaPtot−Rth c−r=125°C−45°C16W−0,8°CW≤4,2°CW,

където за Ptot=16W, температурата на корпуса Tc е равна на 125°C, а топлинното съпротивление за силиконова паста е Rth c−r≤0,8°CW.

Повърхността SHS на охлаждащия радиатор, представляващ алуминиева плоча с дебелина около 3mm, се изчислява по формулата

SHS=1αthRthr−a≈240cm2,

където коефициентът αth се избира равен на 1 mWcm2°C.

Стъпка 10:

R9=R10=1,8V3,87A≈0,5Ω;

PR=1,8V.3,87A≈7W (10W).

Избират се резистори R11 и R12 със стандартни стойности 0,5Ω (10W).

За реализацията на D4 и D5 се избират маломощни диоди 1N4148.

Стъпка 11:

Избира се UR11=UR12=0,15V, тогава R11=R12=0,15V20mA=7,5Ω;

За PLmax=30W максималната стойност на тока е ILm=3,87A, а средната стойност IDav≈ILmπ≈1,23A. За реализацията на D6 и D7 се избират мощни диоди 1N4007.

Стъпка 12: R7=0,6V2mA=300Ω, като R7=R8, UBE2≈UBE4≈0,6V и IR7=IR8=2mA.

Избират се резистори R7 и R8 със стандартни стойности 330Ω±5%.

Стъпка 13: Средномощните транзистори Т1 и Т3 се избират въз основа на следните параметри:

– Ток в режим на покой:

ICQ1≈ICQ3≈IBQ2+IR7=(20mA)30+2mA≈2,7mA;

– Максимален ток в динамичен режим:

IC1max≈IC3max≈IB2max+IR7=(3,87A)30+2mA=131mA;

– Максималното напрежение колектор – емитер:

UCE1max≈UCE3max≈UCE2max≈40 ... 50V;

– Допустима загубна мощност:

Ptot1≈Ptot2>16W30+2,7mA.25V≈533mW+67,5mW≈600mW.

За реализацията на Т1 и Т3 в усилвателя се избира комплементарни средномощни транзистори BD135 – npn транзистор и BD136 – pnp транзистори (Philips) в пластмасов корпус TO-126 със следните величини и параметри: ICmax=1,5A, UCEmax=45V, Ptot=12,5W и β=100 за IC=100mA.

Стъпка 14: За реализацията на D3 се избират маломощни диоди 1N4148.

Стъпка 15: Оразмеряват се токовите огледала:

– Изходни токове на токовите огледала:

IB1max=ILmβ2β1=(3,87A)30.100≈1,3mA.

Избира се |ICQ5|=ICQ6=5mA;

За реализацията на Т5 и Т6 в усилвателя се избира комплементарни маломощни транзистори BC546A – npn транзистор и BC556A – pnp транзистори (Philips) в пластмасов корпус TO-92 със следните величини и параметри: ICmax=200mA, UCEmax=45V, Ptot=0,6W, fT=150MHz и β=200 за IC=10mA.

– Изчисляват се съпротивленията R5 и R6:

R6≈1,8V−0,6V5mA=240Ω	и	R5≈1,8V−0,6V5mA+5mA=120Ω,

където ICQ7 се избира равно на 5mA и UD1≈UD2≈3×0,6V=1,8V.

– Изчисляват се съпротивленията R1 и R2:

R1=R2≈25V−1,8V6mA≈3,87kΩ,

където ID1≈ID2 се избират равни на 6mA.

Избират се резистори R1 и R2 със стандартни стойности 3,9kΩ±5%.

– Избират се съпротивленията R3 и R4, равни на 1,5kΩ.

Стъпка 16: Оразмерява се каскодният усилвател:

– Ток в режим на покой:

Избира се ICQ7=|ICQ8|=5mA;

– Общо емитерно съпротивление и капацитет:

Избира се R13=1 kΩ и C13=1nF.

За реализацията на Т7 и Т8 в усилвателя се избират комплементарни маломощни транзистори BC546A – npn транзистор и BC556A – pnp транзистори (Philips).

За реализацията на D8 се избира маломощен диод 1N4148.

Стъпка 17: Оразмерява се неинвертиращият променливотоков усилвател:

– Избор на ОУ2. Изборът става въз основа на следните съображения:

- Максимално изходно напрежение Uom,ОУ≥12V;

- Захранващо напрежение VCC'=−VEE'=15V;

- Висока гранична честота fpAU0,ОУ'20kHz, където Mh=3dB и AU0=15,5;

- Скорост на нарастване SRОУ>1,95Vμs.

За реализацията на ОУ2 в усилвателя се избира двоен JFET операционен усилвател тип TL082 (Texas I.) в пластмасов корпус PDIP-8 със следните параметри: Ad=200VmV, B1=3MHz, Rid=1012Ω, CMRR=86dB, Uio=3mV, αUio=18μV°C, Iio=5pA, αIio≈10pA°C, IiB=30pA, VCC=−VEE=15V(typ), VCCmax=−VEEmax=18V, SR=13Vμs и fpAU0,ОУ'200kHz за AU0≈10 ... 15.

– Избира се съпротивлението RF:

RF=10kΩ.

– Изчислява се съпротивлението RN:

RN=RF(AU0−1)=10kΩ14,5≈690Ω.

– Изчислява се съпротивлението RP:

RP=RF+RN=10kΩ+690Ω=10,690kΩ.

– Изчисляват се капацитетите на разделителните кондензатори:

CN=CP≥11,5μF (избира се 12μF),

където Mb=3dB (или 1,41). При това за неинвертиращата схема се получава CPRP=CNRN+RF≈130ms.

– Проверка на офсета и неговия дрейф в зависимост от температурата, времето и захранващото напрежение.

- Без компенсация на нулата за Tnom≈25°C:

Uo,err=Uio−RPIB++RFIB−=

=3mV−10,69kΩ.27,5pA+10kΩ.32,5pA≈3mV.

- С компенсация на нулата:

ΔUo,err=ΔUio−ΔIioRP=

=18μV°C×20°C−10pA°C×20°C×10,69kΩ≈360μV

за температурния интервал ΔT=Ta−Tnom=20°C.

Стъпка 18: RoA≈0,7mΩ, където Ro≈1S2+R11=1,5Ω+7,5Ω=9Ω и S2=UTICQ2≈0,67AV.

Стъпка 19: Оразмерява се нискочестотният филтър.

– Избор на ОУ1. За реализацията на ОУ1 се избира вторият ОУ от TL082, използван за ОУ2.

– Изчислява се капацитетът на кондензатора CH:

CH≥800pF (избира се 820pF), където Mh=3dB (или 1,41) и съпротивлението RH се задава 10kΩ.

Стъпка 20: Проверка (верификация) на работоспособността на проектираната усилвателна схема. Пълната електрическа схема на проектирания усилвател на мощност с означени напрежения и токове в режим на покой е показана на фиг. 3. Разликите в резултатите на симулационното тестване от тези на предварителните ръчни пресмятания са сравнително малки и се дължат на разлики в параметрите, използвани от каталожните данни, и тези, заложени в използваните модели на транзисторите и макромодели на ОУ. На фиг. 4а са дадени АЧХ и ФЧХ, получени от компютърни симулации, като коефициентът на усилване по напрежение е |AU0|=15,47 (при f=1kHz), ниската гранична честота е fb≈19Hz и високата гранична честота е fh≈20kHz за Mb=Mh=−3dB. Времедиаграмите на изходното напрежение и ток при честота f=1kHz и товарно съпротивление RL=4Ω  са дадени на фиг. 4б, като ULm≈15,4V и ILm≈3,89A. Резултатите от Фуриеровия анализ на изходния сигнал са дадени в таблица 1. Коефициентът на нелинейни изкривявания е приблизително равен на 0,12%, а амплитудата на първия хармоник е ULm(1)=15,46V.

Таблица 1. Фуриеров анализ на изходния сигнал за схемата от фиг. 2.

DC COMPONENT = -9.425808E-02 HARMONIC FREQUENCY FOURIER NORMALIZED PHASE NORMALIZED NO (HZ) COMPONENT COMPONENT (DEG) PHASE (DEG) 1 1.000E+03 1.546E+01 1.000E+00 -1.910E+00 0.000E+00 2 2.000E+03 4.491E-03 2.905E-04 1.579E+02 1.598E+02 3 3.000E+03 6.408E-03 4.146E-04 8.799E+01 8.990E+01 4 4.000E+03 2.354E-03 1.523E-04 7.868E+00 9.778E+00 5 5.000E+03 9.667E-03 6.254E-04 -1.068E+02 -1.049E+02 6 6.000E+03 4.990E-03 3.228E-04 1.465E+02 1.484E+02 7 7.000E+03 7.062E-03 4.569E-04 6.852E+01 7.043E+01 8 8.000E+03 3.166E-03 2.048E-04 -1.317E+01 -1.126E+01 9 9.000E+03 8.716E-03 5.638E-04 -1.183E+02 -1.163E+02 TOTAL HARMONIC DISTORTION (THD) = 1.159025E-01 PERCENT

Получените резултати от симулационното тестване на проектираната схема потвърждават правилността на теоретичния анализ и ефективността на предложената методика. Важно условие за съвпадащи резултати е стойностите на параметрите на транзисторите и ОУ, взети от каталог, и използваните при ръчни пресмятания да съответстват на тези, заложени в техните симулационни модели.

След изпълнението на двата етапа от методиката за проектиране се преминава към практическа реализация на опитна схема върху печатна платка. За получения прототип на аудиоусилвател се осъществява настройка на параметрите и окончателно тестване, като се сравняват резултатите от физическите експерименти с началната техническа спецификация.

Фиг. 3. Електрическа схема на усилвател на мощност с изходна мощност 30W.

а)

б)

Фиг. 4. Симулационни резултати за усилвателя на мощност от фиг. 3: а) АЧХ и ФЧХ; б) времедиаграми на входното напрежение, изходното напрежение и тока през товара.