ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ПРИМЕР – МОДУЛ 11.

ПРОЕКТИРАНЕ НА УСИЛВАТЕЛНО СТЪПАЛО СЪС CFOA ПО ЗАДАДЕНА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За да се илюстрират представените теоретични анализи върху принципа на работа на основните усилвателни стъпала в този ресурс от модул 11 е показан пример за проектиране на усилвателна схема със CFOA по зададена спецификация.

Стъпка 1. Техническа спецификация:

− входно напрежение Uim=40mV, входно съпротивление RiA≥1kΩ, вътрешно съпротивление RG=50Ω на източника eG;

− изходно напрежение Uom=2V, изходно съпротивление RoA≤1Ω, товарно съпротивление RL=100Ω (IL=20mA);

− висока гранична честота fh=80MHz при допустими линейни изкривявания Mh=3dB;

− относителна грешка εio<15% и дрейф на относителната грешка εΔio<1% в обхвата ΔT=40°C;

− отношение сигнал-шум SNmin>40dB.

Фиг. 1. Неинвертиращ усилвател със CFOA.

Стъпка 2. Избор на електронна схема. Обект на проектиране и изследване е схемата на маломощен неинвертиращ усилвател (фиг. 1), използващ ОУ от тип CFOA.

Стъпка 3. Избор на операционен усилвател. Монолитният операционен усилвател с вътрешна токова обратна връзка AD8001AN (на фирмата Analog Devices) удовлетворява изискванията на техническите параметри за проектираната схема. Електрическите параметри на CFOA AD8001AN, използвани в процеса на проектиране са съобразени със стойностите на моделираните параметри от SPICE макромодела AD8001AN/AD, достъпен в стандартната симулационна библиотека. При това тази версия на макромодела на AD8001 отразява параметрите от каталожните данни в най-лошия случай на буква 'А' в стандартен PDIP корпус. Основните моделирани параметри са с следните стойности: Uio=5mV, IB+=25μA, IB−=6μA, Rin+=3,3MΩ, Cin+=1,5pF, Rin−=50Ω, Rt=316kΩ, ft=900kHz, B−3dB=880MHz (за AU0=1), Uom=2,7V, SR=1200Vμs, Iomax=85mA и Ro=51. Макромоделът AD8001AN/AD не отразява коефициента на потискане на пулсациите от захранващото напрежение (PSRR), обемните паразитни капацитети при монтаж на печатната платка и някои от нелинейните изкривявания.

Стъпки 4. Изчисляват се съпротивленията на резисторите: RF=1,05kΩ±1%, RN=RP=21,5Ω±1% и RT=1kΩ±1% (резисторът RT е свързан паралелно на входа на проектираната усилвателна схема).

Стъпки 5.  Изчисляват се входното и изходното съпротивление: ZiA≈1kΩ и RoA=0,14mΩ.

Стъпки 6. Проверка на офсета на изходното напрежение и неговия температурен дрейф: Uo,err=230mV (εio=11%) и ΔUo,err=11,5mV (εΔio=0,6%).

Стъпка 7. Изчислява се отношението сигнал-шум:

SU,out=(SUAU0)2+(SIB+RGAU0)2+(SIB−RF)2+(SURGAU0)2+SURF2+(SURNRFRN)2==2nVHz502+2pAHz50Ω.502+18pAHz1,05kΩ2+0,92nVHz502+4,21nVHz2++0,6nVHz1,05kΩ21,5Ω2=115,64nVHz,

където SU=2nVHz, SIB+=2pAHz, SIB−=18pAHz, SURG=0,92nVHz, SURF=4,21nVHz, SURN=0,6nVHz.

След това се стойността на отношението е

SN=20lgUo,effUoN=20lgUo,effSU,outBeq=63,76dB,

където Beq=π2.80MHz=125,66MHz=11,21.103Hz.

Стъпка 8. Проверка на работоспособността на проектираната усилвателна схема. Симулациите на усилвателната схема се провеждат в средата на системата Cadence OrCAD. АЧХ и ФЧХ на проектираната схема са представени на фиг. 2. От нея се вижда, че за ниски и средни честоти коефициентът на усилване е константа и е приблизително равен на 50, а дефазирането на входното напрежение е много по-малко от 1°. За граничната честота приблизително 80MHz усилването намалява с 3dB или (0,7), като дефазирането е около 45°. За честоти f>>fp' коефициентът на усилване намалява с наклон около −20dBdec, а фазата на изходното напрежение спрямо входното напрежение се увеличава, като при B−3dB=880MHz (за AU0=1) достига 180°. Тази стойност е приблизителна тъй като в макромодела на AD8001AN за честоти приблизително по-големи от 100MHz не са отразени обемните паразитни и междуелектродни капацитети при монтаж на печатна платка.

Фиг. 2. Симулационни резултати за АЧХ и ФЧХ на неинвертиращ усилвател със CFOA при ООВ с елементи: RF=1,05kΩ±1%, RN=RP=21,5Ω±1% и RT=1kΩ±1% (резисторът RT е свързан паралелно на входа на проектираната усилвателна схема).

Въз основа на анализ на резултатите от симулационното изследване в постояннотокова, честотна и времева област в таблица 1 са дадени в обобщен вид симулационните резултати и изчислените стойности на най-важните статични и динамични параметри.

Таблица 1. Сравнение на симулационни резултати изчислените стойности на динамичните параметри.

| Параметър | Изчислени стойности | Симулационни резултати |
| --- | --- | --- |
| AU0 / fh’ | 50 / 80MHz | 49,21 / 82MHz |
| ZiA / RoA | 1k / 0,14m | 1,3k / 0,12m |
| m | ≥ 90º | ≈ 90º |
| Uom / kh | 2V / - | 2,01V / 0,012% |
| Uо,err / io | 230mV / 11% | 235mV / 11,7% |
| Uо,err / io | 11,5mV / 0,6% | 11,2mV / 0,6% |
| SU,out/ UoN | 115nV/Hz1/2 /1,29mV | 117nV/Hz1/2 /1,31mV |
| Uo,eff / SN | 1,41V / 60,79dB | 1,48V / 60,66dB |

Обобщение и изводи

1. В представения пример за проектиране чрез съчетаване на ръчни пресмятания и компютърни симулации се стига бързо до изходния (нулев) вариант на решение. Този процедура ориентира проектанта спрямо влиянието на отделните параметри на елементите от схемата върху динамичните параметри. По-нататък конструктора е в състояние за изключително кратък срок за „проиграе” многовариантни решения и да се установи на онова от тях, което удовлетворява „оптимално” техническите изисквания към проектираната схема;

2. Получените резултати от симулационното изследване на усилвателната схема напълно потвърждават правилността на изложените теоретични постановки. Разликите в резултатите на симулационното изследване от тези на предварителните ръчни разчети са съвсем малки (максималната грешка не надвишава 5%) и се дължат на разлики в параметрите използвани от каталог и тези заложени в използвания макромодел на CFOA.