ВЪПРОСИ С МИНИМУМ 3 ОТГОВОРА, ОТ КОИТО ЕДИН Е ВЕРЕН – МОДУЛ 12.

ДИФЕРЕНЦИАЛНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ (ИЗМЕРВАТЕЛНИ) УСИЛВАТЕЛИ

1. Посочете невярното твърдение:

а) Инструменталните усилватели са операционни усилватели с диференциален вход и несиметричен изход. Те се характеризират с голямо входно съпротивление, малък входен поляризиращ ток и голям коефициент на потискане на синфазните сигнали;

б) Инструменталните усилватели са променливотокови усилватели с диференциален вход и несиметричен изход. Те се характеризират с голямо входно съпротивление и широка честотна лента;

в) Инструменталните усилватели са усилвателни схеми с диференциален вход и несиметричен изход. Те се характеризират с голямо входно съпротивление, малък входен поляризиращ ток и голям коефициент на потискане на синфазните сигнали.

2. Предавателната функция за диференциален усилвател (фиг. 1) при идеален ОУ има вида:

а) Uo=RFR1Ui1−Ui2 за RFR1=R'FR'1;

б) Uo=1+RFR1Ui1−Ui2 за RFR1=R'FR'1;

б) Uo=RFRF+R1Ui1−Ui2.

Фиг. 1.

3. За диференциалния усилвател от фиг. 1, ако RF=R'F=100kΩ и R1=R'1=10kΩ, коефициентът на усилване по напрежение е:

а) AU=100;

б) AU=10;

в) AU=11.

4. Изходното напрежение на диференциалния усилвател (ДУ) се получава спрямо извод, означен с REF (REFERENCE) или VREF. При условие, че изход REF е свързан към опорно напрежение VREF формулата за изходното напрежение добива вида:

а) Uo=RFR1Ui1−Ui2+1+RFR1VREF;

б) Uo=RFR1Ui1−Ui2+RFRF+R1VREF;

в) Uo=RFR1Ui1−Ui2+VREF.

5. За диференциален усилвател коефициентът на усилване за диференциалните сигнали е равен на 10, като е спазено условието за баланс и са използвани резистори с производствен толеранс 1% (δR=0,01). За най-тежкия случай ДУ има CMRR:

a) 275;

б) 300;

в) 1000.

6. Изходното напрежение на грешката на ДУ се определя чрез:

а) входното съпротивление и входния капацитет;

б) входното напрежение на несиметрия и входния ток на несиметрия;

в) входното напрежение на несиметрия и захранващия ток.

7. Коефициентът на усилване за диференциалните сигнали за основната схема на ИУ (фиг. 2) се определя от формулата:

а) AU=RFR1;

б) AU=R2+R3RGAINRFR1;

в) AU=1+R2+R3RGAINRFR1.

Фиг. 2.

8. Посочете вярното твърдение:

а) Коефициент на потискане на синфазните сигнали има максимална стойност при условие, че коефициентът на усилване на първото стъпало има максимална стойност;

б) Коефициент на потискане на синфазните сигнали има максимална стойност при условие, че коефициентът на усилване на второто стъпало има максимална стойност;

в) Коефициент на потискане на синфазните сигнали има максимална стойност при условие, че R2 е различно от R3.

9. За инструменталните усилватели с автоматична корекция на нулата:

а) осигуряват минимална стойност на шумовете;

б) осигуряват минимална стойност на входното напрежение на несиметрия;

в) осигуряват максимална стойност на входното съпротивление.

10. Посочете невярното твърдение:

а) Изолиращите усилватели са каскодни усилватели с директна връзка между входната и изходната верига;

б) Изолиращите усилватели са инструментални усилватели с трансформаторна връзка между входната и изходната верига;

в) Изолиращите усилватели са инструментални усилватели, в които съществува изолираща бариера между входната и изходната верига.