ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ПРИМЕР – МОДУЛ 5.

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСИЛВАТЕЛНО СТЪПАЛО С ОУ ПО ЗАДАДЕНА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Уважаеми студенти,

За да се илюстрират теоретични анализи за отделните видове обратни връзки, както и да се покаже влиянието им върху основните динамични параметри в този демонстратор към модул 5 е показан пример за проектиране и изследване на усилвателна схема с операционен усилвател (ОУ) на напрежение (VFOA) по зададена спецификация.

Фиг. 1. Инвертиращ усилвател с VFOA.

В усилвателни схеми операционните усилватели работят винаги с приложена ООВ. По този начин част от изходното напрежение се връща към входа на ОУ, но така, че се изважда от входния полезен сигнал. В резултат на това изходното напрежение намалява. Тъй като Ad на всеки ОУ е много по-голям от единица (типичните стойности са от 104 до 105), лесно се реализира дълбока ООВ. Тогава усилването ще зависи основно от съпротивленията, включени в ООВ. Според вида на ООВ съществуват две основни усилвателни схеми с ОУ – инвертиращ и неинвертиращ усилвател. Въз основа на тях практически се получават почти всички електронни схеми с ОУ.

Изследвани схеми и кратка теоретична постановка

Инвертиращ усилвател

Първата основна схема, обект на проектиране е инвертиращ усилвател, показан на фиг. 1. В нея ОУ на напрежение (VFOA) е обхванат от паралелна ООВ по напрежение посредством резисторите RF и RN. Неинвертиращият вход на ОУ е свързан към масата и представлява общия възел между входа и изхода на схемата. Анализът на усилвателя се извършва при условие, че ОУ е идеален. Това означава, че за Ad≈∞, Uid=U+in−U−in=UoAd≈0 или U+in≈U−in. Понеже U+in=0, следва, че U−in≈0. Ето защо общата точка на резисторите RF и RN и на инвертиращия вход на ОУ (точка A) се нарича виртуална нула (фактическа нула). В този случай за входната и за изходната верига може да се напише

(1)		IG=UGRN и

(2)	 	RFIG+Uo=0.

След заместване на (1) в (2) за изходното напрежение се получава

(3а)		Uo=−RFRNUG.

Следователно за коефициента  на усилване по напрежение се намира

(3б)	 	AU=UoUG=−RFRN.

Например ако RF=10kΩ и RN=1kΩ, коефициентът на усилване по напрежение е AU=−10. Ако на входа се подаде напрежение UG=100mV, на изхода се получава Uo=−1V. При използване на виртуалната нула (точка A) в схемата за UG=100mV входният ток е IG=0,1mA, тогава Uo=−IGRF=−1V.

От формула (3б) се вижда, че една и съща стойност на AU може да се получи с по-нискоомни и по-високоомни стойности на RF и RN. При много малки RF и RN (например RF=10Ω и RN=1Ω) входното съпротивление на усилвателя също е много малко. Освен това изходът може да се претовари по ток. При много големи RF и RN (например RF=10MΩ и R1=1MΩ) нараства влиянието на Iio, Uio и шумовете. Ето защо трябва да се подбират подходящи стойности, както в горния пример.

Неинвертиращ усилвател

Втората основна схема, обект на проектиране е неинвертиращ усилвател (фиг. 2), реализирана също с VFOA. От литературата е известно, че за коефициента на усилване по напрежение се получава

(4)		AU=UoUG=Ad01+βAd0=Ad0F,

където β=RNRN+RF е коефициентът на ОOВ, а F=1+βAd0 е дълбочината на ООВ.

При усилване на сигнали с високи честоти (100kHz) паразитните монтажни капацитети и входните капацитети за диференциалните и синфазните сигнали формират допълнителни полюси и нули в предавателната функция. Прилагайки принципа на суперпозицията може да се разглежда поотделно влиянието на капацитетите CN и CP (вж. фиг. 1 и фиг. 2), действащи съответно към входовете на VFOA.

Фиг. 2. Неинвертиращ усилвател с VFOA.

При добавянето на капацитет CN към инвертиращия вход на VFOA за коефициента на предаване на ООВ се получава β=1[(RN+RF)RN+pRFCN]. При заместване на тази формула в (1) и последващо преобразуване за двойният полюс в предавателната функция се получава

(5)		fp1,2=12πωpAd0RFCN,

където  ωp	 е доминантната честота на VFOA. За стойността fp1,2 схемите стават неустойчиви, понеже е изпълнено фазовото условие за самовъжбуждане.

За схемата на неинвертиращия усилвател при добавяне на капацитет CP към неинвертиращия вход на VFOA се получава един реален полюс във веригата на входния сигнал преди да се достигне входа на VFOA. За схемата на инвертиращия усилвател при добавянето на капацитет CP коефициентът на усилване не се променя, тъй като инвертиращият вход на VFOA е виртуална нула.

Методика за проектиране

Въз основа на известните от литературата аналитични изрази и съответните анализи в тази подточка е представена методика за проектиране на основните усилвателни схеми с операционни усилватели. Тази методика е валидна както за инвертиращата, така и за неинвертиращата схема.

Таблица 1. Формули за изчисляване на инвертиращата и неинвертиращата схема.

| 1. Избор на ОУ. Изборът става въз основа на следните съображения: - Максимално изходно напрежение Uom,ОУ≥Uom (Uom,ОУ е максималното изходно напрежение, за което все още не настъпва насищане в VFOA); - Захранващо напрежение VCCmin,ОУ<VCC<VCCmax,ОУ; - Максимален изходен ток Iomax,ОУ>Iom, където Iom=UomRL; - Висока гранична честота fpAU0,ОУ'fh', където fh'=fhMh,пъти2−1 и fpAU0,ОУ' е граничната честота, получена от пресичането на правата AU0=UomUim и АЧХ на VFOA; - Скорост на нарастване SRОУ>2πfh'Uom. |  |
| --- | --- |
| 2. Избира се съпротивлението RF RFmin<RF<RFmax, където RFmin=Uom,ОУIomax,ОУ и RFmax=1...2MΩ. | 8. Изходно съпротивление RoA: RoA≈roβAd0, където Ad0 - коефициент на усилване без ООВ и ro - изходно съпротивление без ООВ на VFOA. |
| 3. Изчислява се съпротивлението RN: - за инв. схемаRN=RF¦AU0¦; - за неинв. схемаRN=RF(AU0−1). | 9. Проверка на изходното напрежение на грешката: Uo,err=Uio1+RFRN−IioRF , където Uio и Iio са съответно входно напрежение и ток на несиметрия. |
| 4. Определят се допустимите толеранси на съпротивленията RF и RN: за инв. схема ΔRFRF=ΔRNRN≤12δAU0; за неинв. схема ΔRFRF=ΔRNRN≤12RN+RFRFδAU0. | 10. Проверка на дрейфа на офсета в зависимост от температурата: ΔUo,err=ΔUio1+RFRN−ΔIioRF, където ΔUio(T) е температурен дрейф на Uio, а ΔIio(T) е температурен дрейф на Iio. |
| 5. Изчислява се съпротивлението RP: RP=RN¦¦RF. Съпротивлението RP компенсира входния поляризиращ ток на VFOA. | 11. Проверка на относителните грешки: εio=Uo,errUom.100% и εΔio=ΔUo,errUom.100%. |
| 6. Препоръки за компенсиране на ефектите от капацитетите CN и CP: CF=CN(RNRF)(1) (за инвертиращата схема се включва CN'=CN паралелно на RN); избира се CP'>>CP(2). | 12. Изчислява се плътността на еквивалентното изходно шумово напрежение: SU,out=iSUi2, където SUi са плътностите на индивидуалните шумови източници на напрежение и ток. |
| 7. Входно съпротивление RiA: за инв. схемаRiA=RN; за неинв. схема: RiA=2riCM¦¦rid1+βAd0, където rid е входното диференциално съпротивление, а riCM е входното синфазно съпротивление. | 13. Проверка на отношението сигнал-шум: SN=Uo,eff2UoN2=Uo,eff2SU,out2Beq, където Beq≈1,57fh' е честотната лента на шума, а Uo,eff е ефективната стойност на изходното напрежение. |

Забележки: (1) CF е паралелно на резистора RF; (2) CP' е паралелно на RP.

Изложената по-долу методика се състои от две части: предварителни ръчни пресмятания и компютърни симулации. Резултатите се анализират, прави се окончателен избор на вариант и се доуточнява и допълва техническата спецификация. В хода на проектирането следва да се съблюдават следните правила и препоръки:

1. Бързата и точна оценка за възможностите на даден тип VFOA да удовлетвори основните изисквания се базира на каталожните данни. Тук трябва да се обърне внимание на кой подтип VFOA (каква буква) се спира вниманието, както и кои стойности на параметрите ще се използват: типични, максимални или минимални;

2. Избира се макромодел на VFOA, заложен като първи вариант на разработката (т.е. макромодел, в който са отразени съответните параметри);

3. Дори при избор на най-подходящ макромодел на VFOA следва да се идентифицират кои от важните параметри са отразени в него и как: типични, максимални или минимални стойности. Точно съответствие между ръчните изчисления и компютърните симулации могат да се получат, когато стойностите на заложените параметри на ОУ в двете процедури са едни и същи.

Проектирането на инвертиращата или неинвертиращата схема започва с дефиниране на изисквания, като се задават: амплитуда на входното напрежение Uim вътрешно съпротивление RG; входно съпротивление RiA; амплитуда на изходното напрежение Uom и съпротивление на товара RL (AU0=UomUim и грешка δAU0=ΔAU0AU0); изходно съпротивление RoA; висока гранична честота fh и коефициент на допустимите честотни изкривявания Mh; грешка от напрежението и тока на несиметрия εio [%] и грешка от техния дрейф εΔio [%] за определен температурен интервал ΔT; отношение сигнал-шум SN. След което се избира електронна схема. Инвертиращата схема осигурява по-малко входно съпротивление (от порядъка на няколко килоома), докато неинвертиращата е с по-голямо входно съпротивление, като обаче инвертиращата схема осигурява например по-добро потискане на шумовете. За избрана схема изчисленията по-нататък продължават по формулите в таблица 1.

Пример за проектиране на усилвател с ОУ по зададена спецификация

За да се илюстрира изложената дотук методика в този параграф е приложен пример за проектиране на неинвертираща усилвателна схема с ОУ при зададени: Uim=10mV, RiA≥100kΩ, RG=600Ω, Uom=0,5V, RoA≤1Ω, RL=2kΩ (AU0=50 и грешка δAU0≤2%), CM=2pF, fh=100kHz (за Mh≤3dB), εio≤1%, εΔio<0,5% (в обхвата ΔT=40°C) и SNmin>60dB.

Фиг. 3. Симулационни резултати за АЧХ и ФЧХ на неинвертиращ усилвател от фиг. 2 при ООВ с елементи: RF=4,99kΩ±1%, RN=102Ω±1% и RP=100Ω±1%.

Усилвателната схема е проектирана използвайки VFOA AD8605 (на Analog Devices) със симетрично захранващо напрежение ±5V. За нуждите на симулационното изследване в средата на Cadence OrCAD е използван SPICE макромодел AD8605 версия 1.0 от 05/2002, достъпен в стандартната библиотека. При това тази версия на макромодела на VFOA AD8605 отразява типичните стойности на основните статични и динамични параметри от каталожните данни за захранващи напрежения 2,75V. Основните моделирани параметри са със следните стойности: Uio=78,91μV, Iio=0,1pA, Ad0=126dB (или 2,086.106VV), fp1=4,27Hz, B1=8,52MHz, ϕm=68°, Uom+=−Uom−=2,45V, Ios=±36mA, CMRR=100,36dB (или 104,3.103VV), fp,CM=4,5kHz, SU0=7,8nVHz, fUb'=10Hz, fUS1'=8kHz, SI0=0,01pAHz, fIb'=10Hz, fIS1'=1kHz, SR=4,41Vμs, ts<0,5μs (за 0,01% при скок на входния сигнал от 0V до 1V и AU=1) и ro=426kΩ (при изходен импеданс Zo=300Ω за обхвата от 100Hz до 10MHz). АЧХ и ФЧХ на макромоделът на AD8605 са изследвани при условие, че е извършена предварителна компенсация на входното напрежение на несиметрия с източник на напрежение със стойност Uio=78,91μV, последователно свързан на неинвертиращия вход, означен с номер 1. Макромоделът AD8605 не отразява точните стойности на входния импеданс, входния поляризиращ ток, температурните ефекти, както и точната стойност на коефициента SR. Освен това в модела не са включени елементи отразяващи обемните паразитни капацитети при монтаж на печатна платка и някои от нелинейните изкривявания.

Стойностите на пасивните елементи в схемата са: RF=4,99kΩ±1%, RN=102Ω±1% и RP=100Ω±1%. За намаляване на ефекта от капацитета CN=Cid++CM=9pF (Cid+=7pF от каталожните данни на AD8605) се добавя кондензатор CF със стойност 1pF, а за намаляване на ефекта от капацитета CP=CN=9pF се добавя кондензатор CP'=10CP=90pF.

Фиг. 4. Симулационни резултати за функцията на плътността на вероятността на разпределение при коефициента на усилване по напрежение.

Симулациите на усилвателната схема са изпълнени в средата на системата Cadence OrCAD. АЧХ и ФЧХ на проектираната схема са представени на фиг. 3. От нея се вижда, че за ниски и средни честоти коефициентът на усилване е константа и е приблизително равен на 50, а дефазирането на входното напрежение е много по-малко от 1°. За граничната честота приблизително 100kHz усилването намалява с 1dB, като дефазирането е около 30°. За честоти f>>fp' коефициентът на усилване намалява с наклон около −20dBdec, а фазата на изходното напрежение спрямо входното напрежение се увеличава, като при B1=8,52MHz (за AU0=1) достига 110°. Тази стойност показва, че схемата е устойчива понеже запасът по фаза е по-голям от 45°. На фиг. 4 са представени симулационни резултати за функцията на плътността на вероятността на разпределение за коефициента на усилване по напрежение при избраните производствени толеранси (1%) на резисторите. Както се вижда от хистограмата коефициентът на усилване варира от 49 до 50,8, като средната стойност е равна на 49,93 и дисперсията е приблизително 0,43. Оценката на математическото очакване, получена от извадка от 100 опита (статистически симулации по метода Монте Карло) Тези резултати потвърждават с добра точност дадените по-горе теоретични формули за изчисление на параметрите. Само 10% стойностите на коефициента на усилване са приблизително равни на 49,39, което определя относителна грешка около 1,2%.

Статичните и динамичните параметри, обект на изследване, които се получават въз основа на изчисления по методиката и компютърни симулации са обобщени в таблица 1.

Таблица 1. Сравнение на симулационни резултати изчислените стойности на динамичните параметри.

| Параметър | Изчислени стойности | Симулационни резултати |
| --- | --- | --- |
| AU0 | 49,92 | 49min…50,8max (49,93mean) получени от извадка от 100 опита (симулации) |
| δAU0 |  2% | ≈ 1,8% |
|  - дисперсия | - | 0,418 |
| fh’ | 100kHz | 120kHz |
| fp1,2 | 5,61MHz | - |
| RiA | 10M | 10M |
| RoA | 100 | 102 |
| m | ≥ 90º | ≈ 135º |
| Uom | 500 mV | 500,2mV |
| kh | - | < 0,1% |
| Uо,err / io | 4mV / 0,8% | 4mV / 0,8% |
| Uо,err / io | 2mV / 0,4% | - / - |
| SU,out | 426nVHz | 422nVHz |
| SN | 66,4dB | 66,5dB |

Разликите в резултатите на симулационното изследване от тези на предварителните ръчни разчети са съвсем малки (максималната грешка не надвишава 5%) и се дължат на влиянието на високочестотните полюси и нули в макромодела на ОУ върху комплексната предавателна функция на схемата.