ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ПРИМЕР – МОДУЛ 6.

ПРИМЕР – ПРИЛОЖЕНИЕ НА КРАЙНИ СТЪПАЛА В МОНОЛИТНИТЕ УСИЛВАТЕЛИ НА МОЩНОСТ

Уважаеми студенти,

За да се схване по-ясно същността и приложимостта на крайните стъпала в този демонстратор към модул 6 е разгледана структурата и основните схеми на свързване на интегрален нискочестотен усилвател на мощност TDA 2030 на фирмата ST Microelectronics..

Структура на TDA 2030 и основни приложни схеми

TDA2030 е монолитен усилвател на мощност (с максимална изходна мощност 14W и клас AB на работа на крайното стъпало) и се използва основно за усилване на аудиосигнали в радиоприемници, телевизори и битови Hi-Fi (high-fidelity) аудиоусилватели. Опростената принципна схема на TDA 2030 е представена на фиг. 1. Най-общо тя съдържа входно, междинно (драйверно) и крайно стъпало с комплементарни транзистори, свързани по схема ОК. Входното стъпало е диференциален усилвател със симетричен вход и несиметричен изход. То осигурява входния импеданс на схемата и част от усилването по напрежение. Междинното стъпало е схема ОЕ с динамичен товар, като преди него има схема за ограничаване на напрежението. От изхода на междинното стъпало сигналът се подава към крайното стъпало. Неговата структура повтаря основната схема на крайно стъпало с комплементарна двойка съставни транзистори. Транзисторите T1 и T2 формират съставен npn – транзистор по схема Дарлингтон, а транзисторът T3, заедно с Дарлингтон транзисторите T4 и T5, формират съставен pnp – транзистор. Освен основните усилвателни стъпала в чипа са включени и схеми за защита от прегряване и защита от претоварване по ток. Схемата за защита от прегряване (3) намалява или блокира работата на крайното стъпало така, че температурата на преходите Tj да не надвишава 150°C. Схемата за защита от претоварване (4) ограничава тока на крайните транзистори така че работната точка да се запази в областта на безопасна работа (Safe Operating Area – SOA). При това се намалява възможността да се повреди усилвателят по време на случайно късо съединение на изхода към маса.

Фиг. 1. Опростена принципна схема на интегрален усилвател на мощност TDA 2030 (ST Microelectronics). Извод 3  се свързва към маса в режим на работа с еднополярно захранване.

Основни каталожни данни на TDA 2030: Захранващо напрежение ±6 ... ±18V или +12 ... +36V, пикова стойност на изходния ток 3,5A, максимална разсейвана мощност Ptot≤20W, коефициент на усилване без ООВ 90dB (препоръчвана стойност 30dB на коефициента на усилване с ООВ), коефициент на нелинейни изкривявания 0,2% (за обхвата f=40 ... 15000Hz, PL≤12W и RL=4Ω), работна честотна лента 10Hz ... 140kHz за PL=12W, еквивалентно шумово напрежение и ток, съответно 3μV и 80pA в честотния обхват B=22Hz ... 22kHz, входен импеданс 5MΩ за извод 1, топлинно съпротивление преход – корпус 3°CW, 5 – изводен корпус тип Pentawatt.

На фиг. 2 са представени две приложни електронни схеми на базата на TDA 2030, съответно с двуполярно захранващо напрежение (фиг. 2а) и еднополярно захранващо напрежение (фиг. 2б).

За схемата с едно захранващо напрежение VCC+ към неинвертиращия вход 2 чрез резисторен делител RA−RB се осигурява напрежение VCC+2. Това напрежение се получава също така на инвертиращия вход 1 и на изхода 4. По този начин работната точка се установява в средата на предавателната функция. Премахването на постоянното напрежение VCC+2 върху товара RL се осъществява с разделителния кондензатор C4.

Коефициентът на усилване по напрежение по променлив ток (в случай, че се пренебрегне капацитивното съпротивление на C3) и за двете схеми се установява чрез съпротивленията R1 и R2, формиращи ООВ. При това за коефициента се получава AU0≈1+R1R2. В схемите от фиг. 2 коефициентът на усилване AU0 е приблизително равен на 33. По постоянен ток коефициентът на ООВ е единица, при което коефициентът на усилване по напрежение е също 1.

Ниската гранична честота fb и на двете схеми се определя от кондензатора C1, а високата гранична честота fh може да се ограничи чрез допълнителен кондензатор C5, включен паралелно на резистора R1. В този случай стойността на капацитета се определя от формулата C5≃12πB0,7R1.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Фиг. 2. Приложни схеми на усилвателя на мощност с TDA 2030: а) схема с двуполярно захранващо напрежение; б) схема с еднополярно захранващо напрежение. |  |

На фиг. 3 е показана мостова схема на усилвател на мощност с TDA 2030. Входният сигнал и на двата усилвателя TDA 2030 се подава през разделителен кондензатор към неинвертиращия вход. При това входният сигнал за единия усилвател трябва да бъде дефазиран на 180° спрямо входния сигнал на другия усилвател. Изходното напрежение uo се получава между точките A и B. Тогава върху товарното съпротивление RL се получава удвоено изходно напрежение 2uo.

Когато в изхода на мостовата схема се приложи товарно съпротивление RL=8Ω (вж. фиг. 4), то е еквивалентно на две последователно свързани съпротивления със стойности 4Ω. Точката на свързване C на двете съпротивления представлява „виртуална нула” или „виртуална маса” в схемата. Това означава, че всеки от усилвателите TDA 2030 е натоварен със съпротивление 4Ω.

При включване на захранващо напрежение ±14V и товар 4Ω в изхода на TDA 2030 максималната изходна мощност е PL=14W, като коефициентът на нелинейни изкривявания е приблизително 0,5%. Тогава за мостовата схема от фиг. 3 при включване на товарно съпротивление RL=8Ω максималната изходна мощност ще бъде PL=28W.

Фиг. 3. Мостова схема с два усилвателя на мощност TDA 2030.

Фиг. 4. Управление на товара RL с противофазно напрежение за схемата от фиг. 3.

Други интегрални нискочестотни усилватели на мощност

Редица фирми като Maxim, National Semiconductor, Philips, Sanyo, Samsung, SGS Thomson, ST Microelectronics, Texas Instruments, Tesla и други произвеждат монолитни интегрални нискочестотни усилватели на мощност. Някои от интегралните схеми съдържат само крайно стъпало, но често в чипа се включва и предусилвател. Принципните им схеми са подобни на тези с дискретни елементи. Елементите, които не могат да бъдат интегрирани в чипа (кондензатори с голям капацитет, бобини и потенциометри), се свързват външно към схемата. Примерни усилватели от този клас са:

TDA 8510J (Philips Semiconductors) с параметри: Hi-Fi аудиоусилвател, клас B – режим на работа, съдържащ четири усилвателя: 2×13W единични усилватели (Single-Ended – SE channels) с фиксиран коефициент на усилване 20dB и един 26W мостов усилвател (Bridge-Tied Load – BTL) channel) с фиксиран коефициент на усилване 26dB; Захранващото напрежение е +6 ... +18V, пиковата стойност на изходния ток 4A, максималната разсейвана мощност Ptot≤60W, работната честотна лента 25Hz ... 20kHz за Mb=Mh≤1dB, коефициентът на нелинейни изкривявания 0,06% за PL=1W, топлинното съпротивление преход – корпус 1,3°CW, 17 – изводен корпус тип plastic DIL-bent-SIL power package (SOT243-1). Вътрешна схема за диагностика на изкривявания във формата на изходния сигнал, късо съединение и прегряване на крайните транзистори, поддържа режим на понижена консумация (standby mode) и режим на изключване на изхода (mute mode).

TDA 2050 (ST Microelectronics) е с параметри: 32W Hi-Fi аудиоусилвател, клас AB, 50W музикална мощност, еднополярно или двуполярно захранващо напрежение в интервала ±4,5 ... ±25V, коефициент на усилване без ООВ 104 (или 80dB), работна честотна лента 20Hz ... 20kHz, коефициент на нелинейни изкривявания 0,03% за PL=28W, приведено към входа еквивалентно шумово напрежение 4μV, защита от късо съединение и защита от топлинно прегряване.

TDA 7293, монтиран в Multiwatt 15V или 15H корпус е с параметри: 100W (при VCC≤±29V, RL=4Ω и THD=10%) максимална изходна мощност, захранващо напрежение VCC≤±50V, максимален изходен ток IL≤±6,5A, честотна лента 20Hz ... 20kHz, защита от късо съединение и защита от топлинно прегряване, поддържа режим на понижена консумация и режим на изключване на изхода.