ВЪПРОСИ С МИНИМУМ 3 ОТГОВОРА, ОТ КОИТО ЕДИН Е ВЕРЕН – МОДУЛ 6.

ИЗХОДНИ (КРАЙНИ) СТЪПАЛА. КЛАСОВЕ НА РАБОТА

1. Посочете невярното твърдение:

а) Крайните стъпала трябва да имат голямо входно и малко изходно съпротивление;

б) Крайните стъпала трябва да имат широка честотна лента и да внасят малки нелинейни изкривявания;

в) Крайните стъпала трябва да имат тясна честотна лента и голям крирфактор.

2. Токовият ъгъл (интерал от време през който се усилва входният сигнал) за узилвателите работещи в клас А има стойност:

а) θ=180°;

б) θ=270°;

в) θ=90°.

3. Токовият ъгъл (интерал от време през който се усилва входният сигнал) за узилвателите работещи в клас АB има стойност:

а) θ>180°;

б) 90°<θ<180°;

в) θ<90°.

4. Посочете вярното твърдение:

а) Съставните транзистори представляват съвкупност от транзистори, еквивалентни на един транзистор с голям коефициент на усилване по ток  ;

б) Съставните транзистори представляват съвкупност от транзистори, свързани последователно по постоянен ток и паралелно по променлив ток;

в) Съставните транзистори са каскодни повторители на напрежение.

5. За съставен NPN транзистор коефициентът на усилване по ток има вида:

а) β≈β1+β2;

б) β≈β1||β2;

в) β≈β1β2.

6. За схемата от фиг. 1 при условие, че EB1=EB2=0V, транзисторите работят в режим:

а) клас АВ;

б) клас А;

в) клас В.

Фиг. 1.

7. Максималната мощност, консумирана от захранващия източник от двата транзистора в схемата от фиг. 1 се определя от формулата:

а) P=2.UCCUCCπRL=0,636.UCC2RL;

б) PCCmax=2πIcm.UCC=0,636.UCCUcmRL;

в) PCCmax=12.UCC2RL.

8. Максималният коефициент на полезно действие на стъпалото от фиг. 1 има стойност:

а) 25%;

б) 60%;

в) 78,5%.

9. Максималната стойност на разсейваната (загубната) мощност се определя за:

а) Ucm=UCC;

б) Ucm=2πUCC;

в) Ucm=12UCC.

10. При активна защита по ток със спомагателни транзистори на T1 и T2 (фиг. 2) в стъпалото от фиг. 1 максималния изходен ток се ограничава до следната стойност:

а) Iomax+(−)≈0,6VRE1(2);

б) Iomax+(−)≈1,2VRE1(2);

в) Iomax+(−)≈2,4VRE1(2).

Фиг. 2.