|  | Име: фак. No: | В |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка: |  |  |
|  | Общ брой точки: |  |  |
|  | Брой точки от изпитния тест: |  |  |
|  | Брой точки от работата през семестъра: |  |  |
|  | Задаващ източник на ток: |  |  |
|  | Определете токовете и напреженията в схемата, ако: W1/L1= 40/2; W2/L2= 40/2; W3/L3= 150/3; ; W4/L4= 150/3 ; W5/L5= 150/3 и R = 35к. | 2 т. |  |
|  | Оразмерете схемата за изходен ток IOUT=100μA като осигурите работа при възможно най-ниските стойности на захранващото напрежение и R≤10kΩ. | 2 т. |  |
|  | Посочете начин за определяне на VCOMPL чрез симулация. | 2 т. |  |
|  | Посочете начин за аналитично и графично определяне на изходното съпротивление rout. | 2 т. |  |
|  | Променете схемата така, че да повишите изходното й съпротивление. | 2 т. |  |
|  | Операционен усилвател на проводимост: |  |  |
|  | Оразмерете схемата при fT≥5MHz и CL=5pF като осигурите максимален размах на постоянното входно напрежение CMR и Au≥60dB. | 5 т. |  |
|  | Посочете начин за определяне на коефициента на усилване и честотната лента чрез симулация. | 4 т. |  |
|  | Посочете начин за определяне на скоростта на нарастване на изходния сигнал чрез симулация. | 4 т. |  |
|  | Предложете схема за реализация на веригите за осигуряване на фиксираните напрежения VG1 и VG2. | 2 т. |  |
|  | SC схема |  |  |
|  | Напишете аналитичен израз за предавателната характеристика на схемата. | 2 т. |  |
|  | Начертайте подробните времедиаграми на схемата при подаване синусоидален входен сигнал. | 3 т. |  |
|  | UTNO=0,5V; KN=100μAV2; λn≈0,1LminL; Lmin=0.35μm |  |  |
|  | UTPO=−0,5V; KP=40μAV2; λp≈0,2LminL; Lmin=0.35μm |  |  |

В