| Дата | Вариант А |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Име |  | фак. No група |  |

Тест

- Начертайте ВАХ и напишете уравнението на интегрален диод.

- Напишете уравнението на колекторния ток за схема ОЕ.

- Напишете формулата за входното съпротивление на BJT при малък сигнал (за схема ОБ).

- Начертайте изходната характеристика на MOS транзистор в режим на силна инверсия и означете линейната област и областта на насищане.

- Дефинирайте и изразете стръмността на МOS транзистора в областта на насищане и линейната област.

- Начертайте схемите на каскоден усилвател по схема ОЕ-ОБ (Общ Сорс-Общ Гейт) с динамичен товар и напишете обобщен израз за коефициента на усилване

- Схема, характеристики и зависимости при токовото огледало на Уилсон за биполярни и MOS транзистори.

- Схема, характеристики и зависимости при BJT OTA на Милер.

- Схема, характеристики и зависимости при BJT ОТА с прегънат каскод.

- Схема и времедиаграми на SC инвертиращ усилвател.

ЗАДАЧА

# С помощта на матрицата EDUCHIP конфигурирайте схема на band-gap източник на опорно напрежение – 5 т.

# Оразмерете неизвестните елементи на схемата – 5 т.

# Дефинирайте и онагледете основните параметри на схемата - 5 т.

# Предложете методи за симулационното тестване на основните параметри – 5 т.

UTNO=0,5V; KN=100μAV2; λn≈0,1LminL; Lmin=0.35μm

UTPO=−0,5V; KP=40μAV2 ; λp≈0,2LminL; Lmin=0.35μm

Пълният отговор на всеки от  въпросите  включва:

-ясно и точно записване на дефиницията, съответната зависимост и/или изчертаване на графиката или еквивалентната схема с точното означение на параметрите и дименсиите;

-пояснение за всички използвани символни означения и зависимости;

-пояснение за всички използвани елементи на еквивалентните схеми;

Всеки верен отговор на въпрос от теста се оценява с 4 точки. Всяка грешка намалява оценката минимум с 1 точка. Максималният брой точки от изпитния тест е 40.

Точките, получени на теста, се прибавят към точките от лабораторните упражнения (максимум 40т.) и от изпитната задача (максимум 20т.).

Окончателната оценка от изпита се формира както следва:

от  40т. до 55т. - среден (3);                                      от  56т. до 70т.  -  добър (4);

от  71т. до 85т. - много добър (5); 		       от  86т. до 100т. - отличен (6).

| Дата | Вариант Б |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Име |  | фак. No група |  |

ТЕСТ

- Начертайте еквивалентната схема на BJT по постоянен ток.

- Напишете условията за работа на BJT в режим на насищане и в режим на отсечка.

- Напишете формулата за стръмността на BJT.

- Напишете условието за работа на MOS транзистора в линейната област и уравнението за дрейновия ток.

- Дефинирайте и изразете изходното съпротивление и изходната проводимост на МOS транзистора по променлив ток.

- Схема, основни параметри, характеристики и зависимости в простите токови огледала с MOS транзистори.

- Схема, характеристики и зависимости при Band-gap BiCMOS източник на опорно напрежение.

- Схема, характеристики и зависимости при MOS OTA на Милер.

- Схема, характеристики и зависимости при MOS ОТА с прегънат каскод.

- Схема и времедиаграми на SC интегратор.

ЗАДАЧА

a. С помощта на матрицата EDUCHIP конфигурирайте схема на диференциален усилвател с удвоено усилване – 5 т.

b. Определете стойността на IREF  при fT = 2 MHz и CL=20pF - 5 т.

c. Изчислете ориентировъчната стойност на коефициента на усилване по напрежение - 5 т.

d. Предложете метод за симулационно тестване на амплитудно-честотната характеристика – 5 т.

UTNO=0,5V; KN=100μAV2; λn≈0,1LminL; Lmin=0.35μm

UTPO=−0,5V; KP=40μAV2 ; λp≈0,2LminL; Lmin=0.35μm

Пълният отговор на всеки от  въпросите  включва:

-ясно и точно записване на дефиницията, съответната зависимост и/или изчертаване на графиката или еквивалентната схема с точното означение на параметрите и дименсиите;

-пояснение за всички използвани символни означения и зависимости;

-пояснение за всички използвани елементи на еквивалентните схеми;

Всеки верен отговор на въпрос от теста се оценява с 4 точки. Всяка грешка намалява оценката минимум с 1 точка. Максималният брой точки от изпитния тест е 40.

Точките, получени на теста, се прибавят към точките от лабораторните упражнения (максимум 40т.) и от изпитната задача (максимум 20т.).

Окончателната оценка от изпита се формира както следва:

от  40т. до 55т. - среден (3);                                      от  56т. до 70т.  -  добър (4);

от  71т. до 85т. - много добър (5); 		       от  86т. до 100т. - отличен (6).

| Дата | Вариант Г |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Име |  | фак. No група |  |

- Напишете зависимостта между трите тока в транзистора.

- Начертайте еквивалентната -образна схема на BJT при малък сигнал (по променлив ток).

- Напишете формулата за изходното съпротивление и изходната проводимост по променлив ток на BJT.

- Напишете условието за работа на MOS транзистора в областта на насищане и уравнението за дрейновия ток.

- Начертайте схемите на транзистор с ООВ по ток (с резистор в емитера или сорса) и напишете израза за изходното съпротивление

- Схема, основни параметри, характеристики и зависимости в простите токови огледала с биполярни транзистори.

- Схема, характеристики и зависимости при BJT диференциален усилвател с удвоено усилване.

- Схема, характеристики и зависимости при BJT каскоден ОТА.

- Схема и основни зависимости при задаващ източник на ток с СМОS транзистори в областта на слаба инверсия.

- Схема и времедиаграми на SC усилвател със смяна на знака на предавателната функция.

ЗАДАЧА

a. С помощта на матрицата EDUCHIP конфигурирайте схема на ОТА на Милер – 5 т.

b. Определете стойността на IREF  при fT = 4 MHz и CС=30pF - 5 т.

c. Изчислете ориентировъчната стойност на SR - 5 т.

d. Предложете метод за симулационно тестване на SR – 5 т.

UTNO=0,5V; KN=100μAV2; λn≈0,1LminL; Lmin=0.35μm

UTPO=−0,5V; KP=40μAV2 ; λp≈0,2LminL; Lmin=0.35μm

Пълният отговор на всеки от  въпросите  включва:

-ясно и точно записване на дефиницията, съответната зависимост и/или изчертаване на графиката или еквивалентната схема с точното означение на параметрите и дименсиите;

-пояснение за всички използвани символни означения и зависимости;

-пояснение за всички използвани елементи на еквивалентните схеми;

Всеки верен отговор на въпрос от теста се оценява с 4 точки. Всяка грешка намалява оценката минимум с 1 точка. Максималният брой точки от изпитния тест е 40.

Точките, получени на теста, се прибавят към точките от лабораторните упражнения (максимум 40т.) и от изпитната задача (максимум 20т.).

Окончателната оценка от изпита се формира както следва:

от  40т. до 55т. - среден (3);                                      от  56т. до 70т.  -  добър (4);

от  71т. до 85т. - много добър (5); 		       от  86т. до 100т. - отличен (6).

| Дата | Вариант В |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Име |  | фак. No група |  |

- Напишете уравнението на колекторния ток за схема ОБ.

- Напишете формулата за входното съпротивление на BJT при малък сигнал (за схема ОЕ).

- Напишете условията за работа на MOS транзистора в режим на силна и слаба инверсия.

- Начертайте променливотоковата еквивалентна схема в областта на насищане на MOS транзистора.

- Начертайте схемите на усилвател по схема общ емитер (общ сорс) с динамичен товар и напишете формулите за коефициента на усилване.

- Схема, характеристики и зависимости при токовото огледало на Уидлар.

- Схема, характеристики и зависимости при MOS диференциален усилвател с удвоено усилване.

- Схема, характеристики и зависимости при MOS каскоден ОТА.

- Схема и принцип на действие на входно диференциално стъпало с повишен размах на входния сигнал (с биполярни и СMOS транзистори)

- Начертайте графиката на зависимостта на праговото напрежение от напрежението между сорса и подложката на транзистора.

ЗАДАЧА

# С помощта на матрицата EDUCHIP конфигурирайте схема на източник на ток, пропорционален на абсолютната температура – 5 т.

# Оразмерете неизвестните елементи на схемата – 5 т.

# Дефинирайте и онагледете основните параметри на схемата - 5 т.

# Предложете методи за симулационното тестване на основните параметри – 5 т.

UTNO=0,5V; KN=100μAV2; λn≈0,1LminL; Lmin=0.35μm

UTPO=−0,5V; KP=40μAV2 ; λp≈0,2LminL; Lmin=0.35μm

Пълният отговор на всеки от  въпросите  включва:

-ясно и точно записване на дефиницията, съответната зависимост и/или изчертаване на графиката или еквивалентната схема с точното означение на параметрите и дименсиите;

-пояснение за всички използвани символни означения и зависимости;

-пояснение за всички използвани елементи на еквивалентните схеми;

Всеки верен отговор на въпрос от теста се оценява с 4 точки. Всяка грешка намалява оценката минимум с 1 точка. Максималният брой точки от изпитния тест е 40.

Точките, получени на теста, се прибавят към точките от лабораторните упражнения (максимум 40т.) и от изпитната задача (максимум 20т.).

Окончателната оценка от изпита се формира както следва:

от  40т. до 55т. - среден (3);                                      от  56т. до 70т.  -  добър (4);

от  71т. до 85т. - много добър (5); 		       от  86т. до 100т. - отличен (6).