|  | Име: дата: фак. No: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка |  |  |
|  | Общ брой точки Скала на оценките: Отличен /6/ 86 т.; Мн. добър /5/  71 т.; Добър /4/ 56 т.; Среден /3/  40 т. |  |  |
|  | Задаващ източник на ток – 25 т. |  |  |
|  | Определете токовете и напреженията във възлите на схемата, ако: W1/L1= 40/2; W2/L2= 20/2; W3/L3= 75/3; W4/L4= 150/3; W5/L5= 100/3; R = 1788.3, еднакви транзистори Q1 и Q2 и VDD=3.3V. | 10 т. |  |
|  | Определете аналитично стойността на минималното захранващо напрежение и посочете начин за определяне на VCOMPL чрез симулация. | 5 т. |  |
|  | Посочете начини за аналитично и графично определяне на изходното съпротивление rout. | 5 т. |  |
|  | Променете схемата така, че да повишите изходното й съпротивление. | 5 т. |  |
|  | Операционен усилвател на проводимост – 40 т. |  |  |
|  | С помощта на матрицата EDUCHIP синтезирайте схемата на двустъпален ОТА (ОТА на Милер) | 10 т. |  |
|  | Определете постояннотоковия режим на транзисторите в схемата. | 10 т. |  |
|  | Определете , стойността на коефициента на усилване Au и честотата fT, ако: Iref=20μA и Cc=10pF. | 10 т. |  |
|  | Посочете начин за определяне на коефициента на усилване и честотната лента чрез симулация. | 5 т. |  |
|  | Посочете начин за определяне на скоростта на нарастване на изходния сигнал чрез симулация. | 5 т. |  |
|  | SC схема – 20 т. |  |  |
|  | Изведете аналитичен израз за предавателната характеристика на схемата. | 10 т. |  |
|  | Начертайте подробните времедиаграми на схемата при подаване синусоидален входен сигнал. | 10 т. |  |
|  | FPAA – 15 т. |  |  |
|  | Опишете архитектурата и предназначението на основните блокове на FPAA | 10 т. |  |
|  | Опишете структурата и предназначението на основните блокове на CAB | 5 т. |  |
|  | UTNO=0,5V; KN=100μAV2 λn≈0,1LminL Lmin=0.35μm |  |  |
|  | UTPO=−0,5V; KP=40μAV2 λp≈0,2LminL Lmin=0.35μm |  |  |