|  | Име: дата: фак. No: | В |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка: |  |  |
|  | Общ брой точки: |  |  |
|  | Задаващ източник на ток: |  |  |
|  | Определете токовете и напреженията в схемата, ако: W1/L1= 50/2; W2/L2= 50/2; W3/L3= 20/2; W4/L4= 20/2; W5/L5= 50/2; R = 30 k; Is=1e-18A. | 20 т. |  |
|  | Определете аналитично стойността на минималното захранващо напрежение. | 5 т. |  |
|  | Посочете начин за определяне на VCOMPL чрез симулация. | 5 т. |  |
|  | Посочете начин за аналитично и графично определяне на изходното съпротивление rout. | 5 т. |  |
|  | Променете схемата така, че да повишите изходното й съпротивление. | 5 т. |  |
|  | Операционен усилвател на проводимост: |  |  |
|  | Определете постояннотоковия режим, стойността на коефициента на усилване Au и честотата fT, ако: W1/L1= W2/L2= 20/2; W5/L5=W6/L6= W7/L7= W8/L8=100/2; W3/L3= W4/L4= W9/L9= W10/L10= W11/L11= W12/L12= 40/2; Iref=10μA и CL=5pF. | 30 т. |  |
|  | Посочете начин за определяне на коефициента на усилване и честотната лента чрез симулация. | 5 т. |  |
|  | Посочете начин за определяне на скоростта на нарастване на изходния сигнал чрез симулация. | 5 т. |  |
|  | SC схема |  |  |
|  | Изведете аналитичен израз за предавателната характеристика на схемата. | 10 т. |  |
|  | Начертайте подробните времедиаграми на схемата при подаване синусоидален входен сигнал. | 10 т. |  |
|  | UTNO=0,5V; KN=100μAV2 λn≈0,1LminL Lmin=0.35μm |  |  |
|  | UTPO=−0,5V; KP=40μAV2 λp≈0,2LminL Lmin=0.35μm |  |  |
|  | Скала на оценките: |  |  |
|  | Отличен /6/  90 т.; Мн. добър /5/  75 т.; Добър /4/  60 т.; Среден /3/  50 т. |  |  |