Основни формули и зависимости

Основни параметри на MOS транзисторите

μn - подвижност на електроните; μp - подвижност на дупките

COX- специфичен капацитет на окиса под гейта;

W- широчина на канала; L - дължина на канала;

Kn=μnCOX - фактор на стръмността за nMOS транзистор;

Kp=μpCOX- фактор на стръмността за pMOS транзистор;

UTN UTP - прагово напрежение на nMOS (pMOS) транзистор;

UTN0 UTP0 - прагово напрежение на nMOS (pMOS) транзистор при свързани накъсо сорс и подложка (USB=0).

Стойност на праговото напрежение при различни стойности на USB :

| UTN=UTN0+γnUSB+2ϕF−2ϕF |  |
| --- | --- |

γn - параметър на ефекта на подложката ,γn≈0.4÷0.8V12,

ϕF- потенциал на Ферми, 2ϕF≈0.6V.

Постояннотокови зависимости в силна инверсия

Работа на nMOS транзистор в силна инверсия, в линейната област

Условия:

| Ueff=UGS−UTN≥0.1V UDS<Ueff=UGS−UTN=UDSAT |  |
| --- | --- |

Уравнение за дрейновия ток:

| ID=KnWLUGS−UTN−UDS2UDS |  |
| --- | --- |

Работа на nMOS транзистор в силна инверсия, в областта на насищане

Условия:

| Ueff=UGS−UTN≥0.1V UDS≥Ueff=UGS−UTN=UDSAT |  |
| --- | --- |

Уравнение за дрейновия ток:

| IDSAT=Kn2WLUGS−UTN2 |  |
| --- | --- |
| ID=IDSAT1+λUDS−UDSAT |  |

Забележка: Представените уравнения са в сила и за pMOS транзистори при условие, че напреженията се вземат по абсолютна  стойност.

ПостояннотоковИ зависимостИ при работа в слаба инверсия, в областта на насищане

Условия:

Ueff=UGS−UTN<0.1V UDS≥4ϕΤ≈100mV

Уравнение за дрейновия ток:

| ID≃ID0WLexpUGS−UTNnϕΤ , където n=1+Cj0COX≈1.5, |  |
| --- | --- |

ID0 - зависи от технологията и има стойност няколко десетки nA,

Cj0- специфичен капацитет между подложката и сорса

Променливотокови параметри в силна инверсия, в областта на насищане

| Стръмност: gm=KnWLUeff=2KnWLID=2IDUeff |  |
| --- | --- |
| Изходна проводимост: gds=1rds=λIDSAT≈λID |  |
| Стръмност спрямо подложката: gmb=γgm2USB+2ϕF≈0.2gm |  |

- Приблизителни стойности на основните параметри за ръчни изчисления на транзисторите от 0.35µm CMOS технология на AustriaMicroSystems. Параметрите се използват при ръчните пресмятания на аналоговите CMOS схеми в това ръководство. Стойностите им са получени от tm-модела по методите, описани в т. 1.7, и са закръглени с цел опростяване на изчисленията.

- Табл. 4-1

|  | - nMOS | - pMOS |
| --- | --- | --- |
| - UTN0 UTP0 | - 0.45 V | - -0.6 V |
| - Kn Kp | - 100 μA/V2 | - 40 μA/V2 |
| - λn λp - (L=2μm,Ueff=0.2V,UDS=1.65V) | - 0.014 V−1 | - 0.018 V−1 |
| - γn γp | - 0.55V12 | - 0.33 V12 |