ГЛАВА   11

КОНСТРУКТИВНО – ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ HA БИПОЛЯРНИТЕ ПРИБОРИ

11.1. Класификация на биполярните прибори

Принципът на действие на биполярните прибори почива върху използването на електричните характеристики на един или няколко PN прехода. B някои случаи на интегралната техника този преход може да се комбинира:

а) с преход метал – полупроводник (Шотки – преход) за реализиране на по-голямо бързодействие;

б) с прехода метал – окис – полупроводник за получаване на полеви транзистори с изолиран затвор или МOS – кондензатори.

Главната конструкторска задача е реализирането на преходите чрез създаване на локални нехомогенности по тип проводимост и концентрационен градиент. Чрез използване на йонна имплантация и епитаксия PN преходите могат да бъдат “вградени" в приповърхностния слой на подложката.

Първият етап в разработването е определянето на вертикалната геометрия на прибора, която задава в дълбочина разположението на преходите. Едновременно с това става и изборът на подложката (материал, тип проводимост), осигуряваща механична якост и електричен контакт към корпуса.

Следващият етап е определянето на хоризонталните размери на преходите и на всички останали участъци от структурата. Ha този етап от съществено значение са токът, преминаващ през преходите, и допустимата стойност на паразитните компоненти, изразяващи се в обемни съпротивления, паразитни капацитети, транзистори при интегралните схеми и др.

Обикновено конструктивната работа се дели на базата на дискретното и интегралното изпълнение. Доколкото при дискретните прибори съществуват някои специфични технологии – сплавна, силова, меза, това разделяне е обосновано. B никакъв случай обаче то не бива да се преувеличава, тъй като особеностите винаги се свеждат до отделни операции.

Чрез биполярната технология могат да се конструират диоди, транзистори, тиристори, специални прибори и интегрални схеми. Към специалните прибори се отнасят датчиците, реализирани със или без PN преход, двубазовите диоди, варикапите и др. От интегралните прибори тук са разгледани аналогови интегрални схеми и по-специално операционни усилватели, цифрови схеми със и без Шотки – диоди, конструктивно –технологичните проблеми на инжекционната логика и на някои оптоелектронни прибори.

11.2. Видове технологични схеми в биполярната технология

При разглеждането на технологичната схема трябва да се отчетат особеностите на активните прибори. B този смисъл технологичните схеми за дискретен и интегрален планарно – епитаксиален транзистор се отличават само по операциите, свързани с изолацията. Параметрите на технологичните операции са функции на електрофизичните характеристики на транзисторите. C известни ограничения на заданието и включване на допълнителни операции стандартната планарно – епитаксиална технология може да осигури съвместимост на NPN и PNP транзистори, както и на повечето използвани в схемотехниката дискретни компоненти. Разновидностите в технологичните схеми са характерни само за групата на силовите прибори, за част от мощните прибори, изготвени на базата на мезатехнологията, и за някои по-специални прибори. Различните технологични схеми са свързани по-скоро с поевтиняването на продукцията, подобряването на някои параметри, а в много случаи и с необходимостта от патентна чистота. Последният аспект придава особено голямо значение на дълбоката връзка между конструкцията и технологията в полупроводниковата техника.

Съществува голямо разнообразие в представянето на технологичните схеми. Практикува се както изразяване на последователността в промяната на вертикалната геометрия, така и изписване на реда и параметрите на операциите.

Ha фиг. 11.111.9 са показани последователно технологичните схеми на стандартната планарно – епитаксиална технология с двойна дифузия, технологичната схема с изолация чрез колекторна дифузия CDl, на тримасковата технология, на изопланарната технология в съчетание с технологията LOCOS и PLANOX, на технологията “Биймлид" и технологията на изолация чрез вертикално анизотропно ецване (V – ATE). B сравнение със стандартната технология при последните се намалява броят на шаблоните (тримаскова) или се подобрява изолацията, или се видоизменя монтажът.

Фигурите 11.111.9 са изпълнени, като е спазен възприетият цветов код: червено – Р-полупроводник, синьо – N- полупроводник, жълто – SiO2 (тънък и дебел), зелено – метализация, кафяво – силициев поликристал, оранжево – силициев нитрид. Разликата в концентрацията P – P+ и N – N+ е показана чрез изменение на интензивността на тона и щриховка. Ha всяка фигура във вертикална посока е показана последователността на операциите, изразени чрез промяната във вертикалната геометрия.

Стандартната схема (фиг. 11.1) има четири дифузии и осигурява изолация чрез обратно поляризиран PN преход. Същата изолация осигурява и колекторната дифузия, в случай че се използва Р- епитаксиален слой (фиг. 11.2). Броят на дифузиите може да се определи по броя на създадените една в друга локални нехомогенности и изолацията. Схемата CDI ползва три дифузии – N+ - скрит слой, N+ - колектор и изолация, N+ - емитер. Предимствата на тази схема са спестяването на една дифузия и използването на плитка епитаксия за базата. Още по-опростена е тримасковата технология от фиг. 11.2, специализирана за определен тип схеми и осигуряваща минимални хоризонтални  размери. Специално място заема изопланарната технология. B своите разновидности тя постепенно се налага в модерната биполярна технология. Освен фиг. 11.4 а, където е показан принципно порядъкът на операциите, на фиг. 11.4 б е направено сравнение със стандартната схема. Реализирането на изолация със SiO2 води до съществено намаление на хоризонталните размери поради липсата на страничната дифузия на изолацията. При дебелина на епитаксиалния слой 6 m, минимален прозорец от 6x6 m2 и емитер 6x12 m2 необходимата площ на стандартния транзистор е 6100 m2, като активната площ е около 30%. Намаляването на дебелината на  епитаксиалния слой до 2,5 m води до намаление на площта до 4500 m2. Възможно е по-нататъшно редуциране на необходимата площ чрез видоизменение на емитерната дифузия и избягване на реоксидацията на емитера така, че прозорецът за дифузия и контактният прозорец да бъдат с еднакви размери. B резултат от това необходимата площ става 3500m2. Въвеждането на изолация със SiO2 намалява площта до 1100

Фиг. 11.9

Шлайфане

М10

Дифузия

B,Al, Co

- 60 m

Сваляне на стъклото

P+ - диф. От обр. страна

Сваляне на стъклото

Терм. Окисл

1 m/1200 0C

Пров. –n

-20cm

деб-(200-300)

m

I фотол.

емитер

N – дифузия

12 m

POCl3

Термообраб.

800 0C, (N2)

16 ч

II фотолит.

отв. На

контакти

Метализир.

(никелир)

евент III фот.

Термообр.

N2

650 0/15 min

Позлатява-не

Фаска

хим. обр. пасивиране

m2, като 50% от нея се падат на активната част на структурата.

Известни са няколко възможности за осъществяване на изолация със SiO2. Исторически най-стара е технологичната схема, която използва като изходен материал N- пластина. Върху него се израства N+- слой. Системата N+ - N се подлага на дълбоко ецване. След това получените “канавки" се окисляват и запълват с полисилиций. Достъп до получените “островчета” се осигурява чрез механична обработка (шлайфане и полиране) от обратната страна. B един нов вариант тази технология е развита до получаване на структурата от фиг. 11.4 в. Използва се V – образно анизотропно ецване подобно на V – АТЕ – технологията от фиг. 11.5. Изходният материал е N+-подложка с N – епитаксиален слой. Полисилицият се отлага два пъти, като първият е високолегиран – N+ и осигурява колекторния извод на транзистора. Сравнението с изопланарната и V – ATE – технологии показва, че последните са по-прости и близки до планарната технология. Основният проблем при тях е осигуряването на повърхност на равнинност на структурата в края на технологичния цикъл.

B най-новите разработки изолацията със SiO2 се използва в епитаксиалния слой, а по-надолу се комбинира с изолация с обратно поляризиран PN преход. Ha фиг. 11.4 г са показани двете възможности за реализиране на тази комбинация. B първия случай изолацията PN преход се осигурява преди епитаксията, а във втория – след анизотропното ецване. Ha същата фигура са показани и различните възможни конфигурации на релефа в “канавката" в зависимост от характера на химичната обработка. Релефът се отразява съществено върху, метализацията, като полуанизотропното ецване осигурява най-оптимална конфигурация на ръбовете. B резултат на термичното окисление силицият в “канавката" се превръща в SiO2, което е свързано с нарастване на обема му и възстановяване на планарната геометрия.

Натрупаният опит в това отношение е довел до по-нова форма на изолация, при която се използва анодиран алуминий за изолиращ слой – АI2. Ha фиг. 11.6 е показана последователността на операциите. Анодирането се извършва в сярна киселина и води до образуване на порьозен Al2O3 с необходимия обем за възстановяване на планарността. Скритият алуминий се използва обикновено като заземена шина. Въвеждането на анодиране при изолацията е възможно и в друг аспект. Съществуват методи за анодиране и на силиций, при което се получава порьозна област, осигуряваща 200 пъти по-голям коефициент на дифузия за фосфор и бор.Благодарение на това може да се осъществи изолация с PN преход, като се използва базовата дифузия. Ha фиг. 11.7 а е показана последователността на изпълнение. Порьозният район се създава на мястото на изолацията. Селективното анодиране се осигурява с подходящ фотолак и избор на режим.

Принципно различна е технологичната схема на технологията “Биймлид" (фиг. 11.8). При нея също се осъществява химично ецване от обратната страна, но механичната якост се получава за сметка на дебелата метализация. Това предопределя вида на използуаните метали за гарантиране на необходимата адхезия между слоевете. B технологичната схема се налага съвместяване от обратната страна за осъществяване на селективна химична обработка.

Намаляването на размерите на интегралните структури и на прозорците за контактуване поставя проблеми пред метализацията.  Най-често използваният материал е алуминият. Добрият контакт между него и силиция се осъществява чрез температурна  обработка, при което съществува реална възможност за късо съединение между базата и емитера. Напоследък се използва слой от Ti с дебелина  около 0,3 m под алуминия, който възпрепятства  взаимното  разтваряне  на  Si и Al, като същевременно диаграмата на състояние позволява температурни обработки до 50O 0C. Титанът образува добър омов контакт към N± и P± Si и ниска Шотки – бариера. При необходимост от висока Шотки – бариера  се  използва  платина или паладиев силицид. Комбинацията Ti – Al е значително по-стабилна. Благодарение на добрата си адхезия към SiO2 и Si3N4 алуминият продължава да се използва широко в многослойните шини. Междинната изолация от SiO2, получен чрез разпрашване, дава добри резултати. B съвременната полупроводникова технология се използва и емитер от поликристален силиций за  подобряване на ефективността на инжекцията (фиг. 11.7 б). B този случай N+- дифузията се провежда през поликристала, като по този  начин се постига по-плитък емитер, с по-ниска концентрация и почти няма потъване на базата.

Ha фиг. 11.9 е показана в друг вид технологичната схема на силов прибор – тиристор. Описан е порядъкът на отделните операции. Ако се прибавят и параметрите на избрания режим, получава се съкратена технологична документация. Особеностите на тези прибори са разгледани в т. 11.7.

11.3. Планарно – епитаксиални структури

Повечето биполярни прибори, използвани в схемотехниката, са изготвени на базата на стандартната планарно – епитаксиална технология, например диодите, различните типове транзистори, датчици и интегрални схеми.

Поради голямата прилика между дискретните и интегралните структури много от конструктивно – технологичните проблеми са общи.

Съществуват различни методики за конструиране на планарно –епитаксиални прибори. B девствителност не съществува някаква принципна разлика при проектирането на транзистори и диоди. Това се отнася особено за интегралните прибори, където, с изключение на допълнителните Шотки –диоди, за реализиране на диодни функции се използват транзисторни структури. He бива да се забравя обаче принципната разлика в начина на действие между тях и не бива формално да се смята, че транзисторът се отличава от диода само по броя на преходите.

Целесъобразно е да се разгледа методиката за конструирането на универсалния планарно – епитаксиален транзистор NPN или PNP, почиваща на базата на планарно – епитаксиалната технология – (фиг. 11.1). Разделянето на приборите на високоволтови, мощни, високочестотни, бързо превключващи, нискошумящи, силови и т. н. трябва да отчита само особеностите им по отношение на някои характерни  електрофизични   параметри. За  тяхното осигуряване може да се променят параметрите на дадена технологична операция или и методът на нейното провеждане, може да се наложи подмяна изобщо на тази операция с друга или изменение на целия технологичен ред. Това обаче не изменя общата методика на проектиране, тъй като принципът на действие на прибора винаги се запазва.

Стандартната методика за конструиране трябва да включва:

а) хоризонталната геометрия (фиг. 11.10 а) [282, 48, 50, 51], която е изходен пункт за направата на шаблони;

б) вертикалната геометрия (фиг. 11.10 б), която чрез листовото съпротивление, повърхностната концентрация и дълбочината на преходите определя останалите технологични операции.

За зададени параметри се избират обикновено:

NC

N

P

(NPN)

(PNP)

=1300

450

Конструктивно-технологичните параметри се определят в явен или неявен вид по следния ред – [52, 53]:

PCmax, ICmax, VCbmax, VEbmax

fT, CC|VCB,VCEнас|ICнас=(5−10)IB

xBC

(dепит)

=0,8

за

Геометрия на базата

n+1 базови контакта (размери съобразно размерите на емитера и качеството на фотолитографията)

Размери на емитера

bE

IE

Размерите се определят въз основа на стойността на ICmax. Има две възможмости: а)определяне на площта й. б) определяне на параметъра. И двата метода се използват в практиката, като периметъра се определя от условието на Шокли – 0,16 mA/m. Работи се винаги с необходимия запас, особено при мощните и високоволтовите транзистори. За плъността на тока се използва (40010000) A/cm2. Значение има и ефектът на стесняване на емитера, който е най-силно изразен при кръгла геометрия. Добри резултати дава използването на следните зависимости:

а) 

за

б)

където B е средното специфично съпротивление на базата. В тези два случая изчисляването става за максимална стойност на усилването .

При многоемитерен транзистор се използват същите зависимости, като допълнително се отчита падът в Al – шина. За слой от 0,5 m RAl е 0,05 . Броят на емитерите и дължината им се определят от:

CE=
,

aко CE>CEзад, намалява се lЕ и се повтарят изчисленията

Размери на колектора

за

Обикновено се избира квадрат за AC=axa

,

където r=12, а 0=8,85.10-14 F/cm

,

където обикновено

,

а за квазинеутралната база WB е изпълнено условието

VCEHAC

JC|VCB=0=VCEmin−VEBρCxBC,

където VEB0,7 V,

а VCEmin=PCmaxICmax

Върху определен параметър се акцентира чрез грижливо подбиране между наличните технологични операции. Да вземем за пример конструирането на планарно-епитаксиален транзистор с ниска стойност на у12 (за високочестотно приложение). От теорията на прибора се знае,че y12 се определя главно от стойността на капацитета Сс, Обикновено базовият контакт с площ 100x100 m2 е разположен върху окиса, получен от двата високотемпературни процеса. При голямата площ на контакта се получава и голяма стойност на капацитета. За намаляване на стойността му трябва да се увеличи дебелината на изолацията. За тази цел в под контактната площадка се извършва допълнителна операция  - Р- дифузия с високо листово съпротивление (5060) , която чрез последните фотолитографии се свързва с потенциала на емитера. Този “допълнителен" екран няма ефективност като емитер, но обеднената област около него е широка при нормално работно напрежение, което намалява паразитния капацитет (фиг. 11.10 в).

При конструирането на мощните транзистори се използват някои разновидности на традиционната планарно – епитаксиална технология[55, 285].

Във вертикалната геометрия има следните три възможности: хомогенна база (фиг. 11.11), епитаксиалната база (фиг. 11.12) и дифузионна база (фиг. 11.13).

B първия случай се използва хомогенна база от Р- материал, като емитерът и колекторът са дифундирани от двете страни поотделно. Тъй като в хомогенната база няма ускоряващо поле за инжектираните носители, става по-добро разпре еление на тока, защото времето за преминаване през базата е по-дълго. B резултат се подобряват характеристиките по отношение на вторичния пробив, но се намалява граничната честота под 15 MHz, а за варианта с дифундирана база – до няколко MHz. Дори и с подходяща фаска напрежението VСE остава 150 V.

Във втория случай върху N+- материал се изгражда Р- тип епитаксиален слой, в който се дифундира N- тип емитерна област. Тази .технология позволява изготвянето на NPN- и PNP- транзистори. Ускоряващо поле не съществува и в това отношение има известна прилика с първия вариант. Резкият преход колектор – база ограничава работното напрежение.

Третият вариант се отличава с провеждането на три дифузии. Изходният материал е N- силиций, подбран съгласно определеното пробивно напрежение. Чрез N+- дифузия се осъществява нискоомният участък от колектора, който намалява серийното съпротивление. Предната страна на пластината се шлифова, така че Р- дифузията за базата се провежда в първоначалния N- материал. Следва селективна емитерна N- дифузия. Окончателната геометрия се получава чрез химично меза – ецване. Тази технология осигурява ниско VCBнас ,висока гранична честота (до 15 MHz), високо пробивно напрежение VCB0 (< 1000 V), както и избягване на вторичния пробив при подходяща хоризонтална геометрия (фиг. 11.14 а).

Вторичният пробив в мощните транзистори е също добър пример за демонстриране на измененията в структурната техника с цел осигуряване на определен параметър.

B единия случай беше изменена вертикалната геометрия. Друга възможност предлага мултиемитерна структура (фиг. 11.14 б). Съчетана с технологията на тройната дифузия, тя осигурява гранична честота до 100 MHz със същата сигурност срещу настъпване на вторичен пробив както обикновената топология при 10 МHz, Емитерът се разделя на много емитерни клетки, които са свързани с общата шина чрез микросъпротивления от никел – хром. Едно такова съпротивление в нормален режим е стабилизатор за съответния емитер, в резултат на което вторичен пробив настъпва по-трудно. От друга страна, дори и да настъпи, слоят никел – хром се разрушава и “пробитият” емитер се самоизключва от шината. Поради големия брой клетки общите волт – амперни характеристики само слабо се променят дори когато броят на повредените емитери достига 10% от общия.

Трябва добре да се разграничава случаят на многоемитерен транзистор при стандартната планарно – епитаксиална техника, включително интегралната и този при мощните транзистори поради различните принципи на проектиране.

При високоволтовите транзистори основният проблем е гарантирането на обемните пробивни напрежения на повърхността. Това важи особено за прехода колектор – база. Значението на повърхността и нейното влияние върху параметрите е описано в гл. 4. Освен това някои от проблемите са характерни и за силовите прибори.

Основният конструктивен метод е изготвянето на допълнителен Р- пръстен на ръба на прехода колектор – база на NPN- транзистора. Той се прави малко по-дълбок, така че кривината му да осигурява желаното пробивно напрежение и в същото време да не води до съществено увеличаване надълбочината на епитаксиалния канал. Технологично този метод води до допълнителна фотолитография и дифузия (извън стандартната технологична схема), поради което оскъпява изделието.

Ето защо се практикува разновидност на този метод, при който пръстенът се изготвя по стандартната базова дифузия, но отместен от базата на известно разстояние. Този пръстен е потенциално плуващ до момента, в който обеднената област на прехода колектор – база достигне до него.

Характерно е, че разстоянието до пръстена трябва да се избира съобразно дълбочината на дифузията, Максимален ефект осигурява дълбочина на дифузията около 30% от разстоянието до пръстена. Използват се и Р- стопиращи пръстени с метален електрод. По този начин се прекъсва повърхностният канал около и в близост до прехода, Използването на йонната имплантация осигурява високоефективно, локално изменение на концентрацията на ръба на преходите, поради което се прилага все по-нашироко,

Използването на прибори със или без PN преходи като преобразуватели на механични напрежения и деформации или на други физични величини зависи от присъщите им свойства – тип проводимост, форма на VA характеристика, конструктивни особености, чувствителност към влага и температура, фотоефект, Хол ефект и т.н.

Например при тунелните диоди наличието на област с отрицателно съпротивление във VA характеристика позволява да се изготвят преобразуватели на налягане във вид на генератори или усилватели. Тунелните диоди имат и други важни свойства – малки размери, достатъчна чувствителност към всестранно налягане и нечувствителност към влага. Чрез подходящо легиране могат да се направят и нечувствителни към температурата. C формата на волт – амперната характеристика е свързано максималното изменение на напрежението. Изходната мощност може да се увеличи, като се използват диоди с голям пиков ток, т.е. диоди с относително голяма площ на прехода.

Обикновените силициеви диоди и транзистори, използвани като преобразуватели на механично напрежение в електрически сигнали, притежават редица предимства в сравнение с останалите тензодатчици. Електромеханичното преобразуване при тях е най-ефективно, когато възбуждащото острие е поставено така, че да действува перпендикулярно на равнината на PN прехода. За да се преодолее тази трудност, може да се използва мрежовидният пиезодиод (тензодатчик). Основната конструкция на прибора е представена на фиг. 11.15.

Окислената повърхност на N- слоя се обработва чрез фотолитография и ецване. B резултат се получават множество малки острови от силициев окис. След ецването се осъществява дълбока Р- дифузия, като Р- слоят приема формата на мрежа от тесни каналчета. По този начин се увеличава площта на най-чувствителната вертикална част на прехода. При тази конструкция може да се използва сравнително широко острие, което в контакт с окисните повърхности осигурява механичното съпротивление да се приложи към най-чувствителните части на прехода.

11.4. Аналогови интегрални схеми (АИС)

Гамата на произвежданите в света АИС е широка и многообразна. Конструктивно – технологичните проблеми на този вид схеми ще бъдат разгледани на базата на операционните усилватели Kaтo техни най-универсални представители.

Развитието на операционния усилвател е отражение на прогреса на биполярната технология, характеризираща се с непрекъснато нарастващи възможности в конструктивно – технологичен аспект.

Разширяването на възможностите в този смисъл позволява разнообразяване на схемните решения. Въпреки това трябва добре да се разбира, че все още произволното интегриране на структури, изготвени по обща технологична схема с осигуряване на техните дискретни параметри, е невъзможно. От друга страна, интегралната схемотехника разполага със структури, които не се използват в дискретно изпълнение.

Основа на всеки конструктивно – технологичен проект е постояннотоковият анализ на схемата. Негова цел е определянето на електрически параметри на отделните елементи в зависимост от предназначението им и избрания режим на работа на схемата. Обикновено конструкторът се нуждае от доста приближен анализ, поради което е възможно въвеждането на редица опростявания.

11.4.1. Технологична схема

Като пример за конструиране на вертикалната геометрия ще служи ОУ IM 108. След направения постояннотоков анализ проектирането започва с избор на подложката. Вертикалната геометрия трябва да бъде реализирана въз основа на стандартната планарно – епитаксиална технологична схема (фиг. 11.1) с отчитане на особеностите на схемата. Обикновено се избира силиций с малко изходни дефекти. Дори и при най-чисти монокристали още при първото окисление възникват дефекти, които при следващите технологични операции се увеличават многократно. За изследователски цели може да се използва обикновена Р- тип Si- пластина с дебелина  d=300 m ,специфично съпротивление =10 .cm.

A. Получаване на N+ - скрит слой. Най-важното изискване към скрития слой е да не дифундира по време на следващите високотемпературни процеси. При формиране на N+-слоя за транзистори със свръхвисоко усилване се извършва дифузия на Sb, който има по-малка гранична разтворимост в Si от As и почти еднакъв коефициент на дифузия. C това се цели да се регулира дълбочината на скрития слой, като дифузията се извършва за по-дълго време и процесът е по-лесно-регулируем. От значение е постигането на съвсем точни стойности на листовото съпротивление, което при използване на Sb е по-лесно. За осъществяване на дифузията е необходимо:

1. Цялостно окисление на подложката за създаване на възможност за селективна дифузия на Sb. Минималната необходима дебелина на слоя SiO2 за защита на Si от дифузията на Sb зависи от времето на дифузия и от температурата, при която се провежда. Окислението се извършва на три етапа –  редуващо се сухо – влажно – сухо окисление.

2. След получаване на този слой с фотолитография се правят прозорци за дифузия на Sb за N+- скрития слой.

3. Дифузия. Началната концентрация на Sb може да се намери, като се знае, че листовото съпротивление на скрития слой е избрано RSсп=20/.Дебелината на слоя е xjсп7 m. При изпълнение на горните условия средното специфично съпротивление е

ρCC=RSCC.xCC=20.7.10−4=1,4.10−2Ω.cm.

Ha фиг. 9.8.59.8.9 са дадени графики, които позволяват при известна средна специфична проводимост на слоя σ=1ρCп=0,07.103Ω.cm. и начална концентрация на примесите в подложката да се изчисли необходимата повърхностна концентрация. Според така изчислената средна специфична проводимост повърхностната концентрация е N0Cп = 1,5.1019 cm-3. Тъй като скритият слой ще се разпространи при епитаксиалния процес, необходимо е да бъде избрана малко по-висока концентрация. Граничната разтворимост, която може да се отчете от фиг. 9.8.4, е 7. 1019 cm-3. Избира се начална концентрация N0=5.1019 cm-3.

Дифузията е едноетапна от неограничен източник. Параметрите на процеса са: T=1100 0C; N0= =5.1019 cm-3, дебелината на слоя само в подложката xN+=1.5μm. От фиг. 9.8.3 се отчита коефициентът на дифузия на Sb в Si при 1100 0C. Разпределението на примесите е erfc от неограничен източник. За да се получи времето за дифузия, трябва да се положи текущата концентрация N(х,t), равна на концентрацията на примесите в подложката:

N(xN+t)=Nп=N0erfcxN+2DSbt;

5.1015=5.1019erfc1,5.10−423.10−13t=5.1019erfc(y);

erfc(y)=NпN0=5.10155.1019=10−4.

От фиг.11.16, илюстрираща erfc разпределение на примесите ,се отчита за erfc(y)=10-4, y=2,8.Тогава от

1,5.10−423.10−3t=2,8.

Следва ,че

t=1,5.10−42.2,823.10−13=2380 s=39 min и 54 s

По враме на следващите високотемпертурни процеси продължава дифузията на Sb от слой с крайна дебелина .

Изчислява се

(Dt)eff=Dp'tp'965∘+Dp''tp''1210∘+DB'tB'1000∘+DB''tB''1100∘+DE'tE'900∘+DE''tE''1200∘+DE'''tE'''1100∘;

(Dt)eff=(2.10-14.20.60)+(3.10-12.23800)+(4.10-13.20.60)+(4.10-13.4365)          +(1.10-14.20.60)+(4.10-12.900)+(4.10-13.5300)=7,93.10-8

За дълбочината на проникване на примесите в подложката може да се запише

Nп=N0erfcxN+п2(Dt)eff;

5.1015=5.1019erfcxN+п1,8.10−4;

erfc(y)=NпN0=10−4;

y=2,8

xN+п=2,8.1,8.10−4=5,04μm

B случая е използвано егfс – разпределение по аналогия с по-горните изисквания, въпреки че практическият случай е по-близък до гаусово разпределение.

Б. Определяне на параметрите на епитаксиалния слой. По технологични съображения, свързани с проектирането на супер – - транзисторите, е избрано VCBBR=120 V. Тази стойност е необходима за определяне на концентрацията на епитаксиалния слой. От фиг. 11.17 и фиг. 9.8.1 следва: Nс=8.1014 сm-3 и с=6 . cm. Дебелината на епитаксиалния слой може да се намери, като се знае, че

lепит=LCVCB0+Δl=xсп

Широчината на колекторния преход LC(UCB0) е равна на

LC=2εrε0VCB0qNC=2.12.8.10−14.601,6.10−19.8.1014=9,97μm≈10μm.

l e запасът, който се прибавя за дълбочината на базата (обикновено  l=510m).Тъй като при проектирането на супер – -  транзистори се извършва дълбока базова дифузия, взема се запас l  =7m и lепит=Lс+l =9,97+717m=хсп..

B. Изолация. Избираме изолация с PN преход, т.е. необходима е Р + -дифузия. Извършва се дифузия на бор на дълбочина, равна или по-голяма от дълбочината на епитаксиалния слой.

Етапи:

- Окисление за маска на разделителната дифузия . Извършва се по реда сухо – влажно – сухо окисление.

- Фотолитография.

- Преддифузия на бор при температура 965 0C.

Граничната разтворимост в Si при тази температура е N0B=6. 10 20 cm-3. ot фиг. 9.8.3 се отчита коефициентът на дифузия на B в Si: при Т=965 0С DB=2.10 –14  cm2/s,.За да се получи дълбочината на проникване на примесите при преддифузията, трябва да се приравни текущата концентрация N(x,t) на концентрацията на примесите в епитаксиалния слой:

N(x,t)=NC=NOBerfcx2DBtB.

Времето за извършване на преддифузията може да се приеме според съществуващата стандартна технология t B 20 min:

8.1014=6.1020erfcx22.10−14.20.60;

erfc(y)=NCN0=8.10146.1020=1,33.10−6.

От фиг. 11.16 се отчита стойността на егfc(y)=3,6 и

y=x2DBt=x11,6.10−6=3,6;

x=0,42.10 –4=0,42 m е дълбочината на повърхностния слой, създаден през първия етап. За изчисляване на количеството примесни атоми QP, в създадения повърхностен слой се използва формулата, произтичаща от законите на Фик:	QP=t=0t1−DP∂N(x,t)∂x|x=0dt=0t1−DP∂N0erfcx2DP't'∂x|x=0dt;	QP=1,13N0DP'tP'=1,13.6.10202.10−14.20.60=3,32.1015cm−2.

4.Вторият етап на разделителната дифузия протича както при същинска базова дифузия .получава се разпределение от вида

N(x,t)=QPπDP''tP''exp−xP24DP''tP''.

Известните параметри на процеса са: Т=1210 0С, дълбочината проникване на примесите хP =xсп-x, където xсп е дълбочината на колекторния епитаксиален слой, а х –  дълбочината на повърхностния слой примесни атоми, създадени при преддифузията. Стойността на коефициента на дифузия на бор в Si при 1210 0С е 3.10 –12 cm/s. Неизвестен параметър е времето за дифузия tP} } } { което може да се изчисли от условието за съществуване на PN преход. Приравнява се текущата концентрация на дифундиращия B с концентрацията на примесите в епитаксиалния слой на мястото на прехода

N(x,t)=QPπDP''tP''exp−xP24DP''tP''=NC;

3,32.1015π.4,3.10−12tP''exp−16,58.10−424.3.10−12tP''=8.1014.

Относно tP} } } { се получава нелинейното уравнение

5,1.105−33,8tP''+tP''lntP''=0

To може да бъде решено по метода на тангентите:

за t=0		f(t)>0;

t=1000	f(t)>0;

t=20000	f(t)>0;

t=30000	f(t)>0.

Очевидно решението е между 20000 и 30000 s. Методът е схoдящ и има смисъл за точките, при които f(t).f”(t)>0, т.е. когато f(t).f”(t) имат еднакъв знак:

f'(t)=−33,8+lnt+1;

f''(t)=1t,	т. е. f''(t)>0 за всяко t.

Работи се по формулата

t1=t0−f(t0)f'(t0)

за			t0=20000	t1=20000−0,82.104−33,8+9,9+1=23700 s;

t2=23700−0,02.105−32,8+10,1+1=23830 s.

Уравнението се удовлетворява за t=23800 s =6h 36 min 30 s. По време на същинската дифузия за формиране на изолиращата Р- област се извършва окисление за базовата дифузия. Окислителният процес протича на три етапа: сухо – влажно – сухо окисление.

Г. Формиране на базовата област. За избраната интегрална схема, включваща микрорежимни транзистори със свръхвисоко усилване, избираме листово съпротивление R S=150/ при дълбочина на базата 4,5 m. Средното специфично съпротивление на базовата област е

ρB=RSBxBC=150.4.10−4=6.10−2Ω.cm.

Началната повърхностна концентрация, съответствуваща на 1ρB (фиг. 9.8.5), е N OB =10 18 cm–3. За по-точното регулиране на параметрите на процеса базовата дифузия се извършва на два етапа. По време на първия етап на повърхността на пластината се създава чрез дифузия от неорганичен източник на B тънък слой с определена повърхностна концентрация. През втория етап се спира притокът на дифузант и се продухва кварцовата тръба с O2 (влажен – сух) при висока температура, при което продължава дифузията на бор в обема на пластината. Едновременно с това се извършва окисление на повърхността и, необходимо за селективна дифузия на P за емитерната област. Процесът продължава до достигането на примесите до необходимата дълбочина на прехода база – колектор .

- Преддифузия. Задават се параметри на процеса: Т0=1030 0С, Nов=10 18 cm –3 – начална концентрация на примесите. Време за провеждане на дифузията t'в=20 min. За тази температура коефициентът на дифузия на бор в Si е Dв=4.10-14 cm2 /s. Разпределението на примесите е по закона erfc. Дълбочината на повърхностния слой, създаден при преддифузията с тези параметри, се намира, като се положи текущата концентрация на дифундиращите примеси, равна на концентрацията на примесите на повърхността на пластината (епитаксиалния слой).

N(x,t)=NC=NOBerfcxB'2DB'tB';

erfc(y)=erfcxB'2DB'tB'=NCNOB=8.10141018=8.10−4;

erfcxB'24.10−14.20.60=8.10−4.

От фиг. 11.16: за еrfc(y)=8.10 -4, y=2,6; т. е. хв' 0,179 m.

Количеството примеси в създадения тънък повърхностен слой е

QB=1,13NOBDB'tB'=3,9.1012 cm-2

2. Същинска дифузия. Зададените параметри са: T0= 1140 0C, хвс=4 .m За тази температура коефициентът на дифузия на бор е 5. 10-13 cm2/ s. Разпределението на примесите е гаусово. Времето за дифузия tв" се намира от уравнението,изразяващо равенството на концентрацията на примесите на колекторната и базовата област в мястото на прехода колектор – база.

N(x,t)=NC−QBπDB''tB''exp−xBC24DB''tB''=0;

8.1014−3.1012π5.10−13tB''exp−4.10−424.5.10−13tB''=0.

Относно tB’’ се получава уравнението

8.104−18,8tB''+tB''lntB''=0;

за tB’’=0	f(t)>0;

tB’’=8000	f(t)>0;

tB’’=9000	f(t)>0;

t1=t0−f(t0)f'(t0);	f'(t0)=−18,8+lntB''+1;

t1B''=9000−2218−8,8=9252 s;

t2B''9252−1617−8,67=9438 s.

Уравнението се удовлетворява за tБ''=9438 s=2h 37 min 12 s.

Д. Формиране на емитерната област на транзисторите със свръхголямо усилване.Известни са няколко метода, използващи йонна имплантация, дифузия от легирани окиси или многоетапна дифузия. B този пример е избрана двойна емитерна дифузия, позволяваща увеличаването на дълбочината на емитерната област да се извърши на етапи и за по-продължително време. Описанието на този метод е по-богато на изчисления, които са необходими за по-добро изясняване на проблемите на преразпределението на примесите.

Легирането с фосфор протича на три етапа, като първите два са подобни на базовата дифузия. Този цикъл се осъществява само за транзисторите със свръхголямо усилване.

1. Преддифузия. B създадения по време на базовата дифузия окисен слой се отваря прозорец за дифузия на фосфор от неорганичен източник. Този фотошаблон е само за емитерите на супер –  - транзисторите. Нека повърхностната концентрация да бъде NOE=5.1020 cm-3. Максималната разтворимост на P в Si е близка до тази стойност при температура 900 0C (фиг. 9.8.4). Това определя и температурния режим на легирането с фосфор. При 900 0C коефициентът на дифузия е Dp =10-14 cm2/s. Средното специфично съпротивление на слоя е pE=RSexEB=0,108.10−2Ωcm. Листово съпротивление на емитерната област RSE=3 / и дълбочина на прехода емитер – база хЕВ=3,8 m. Разпределението на примесите се описва по допълнителната функция на грешката erfc. От условието за равенство на проникващия в полупроводника фосфор и повърхностната концентрация на базовата област за време t=20 min следва

NSB=NOEerfcxE'2DE'tE';

erfc(y)=erfcxE'210−1420.60=NSBNOE=2.10−3.

От фиг. 11.16 за егfс(у)=2.10-3 се отчита y=2,4;

xE'=0,166μm.

Количеството примеси в тънкия повърхностен слой е

QE=1,13NOEDE'tE'=1,13.5.102010−14.1200=195.1015cm−2.

За разлика от нормалните транзистори при супер –  - транзисторите вторият етап протича при T= 1200 0C. Изборът на такава температура позволява да се намали ефектът на “стеснение на базата" (T=1200 0C: и Dp=4.10-12 cm2/s). B израза за гаусовото разпределение се полага

x=xEB''−xE'=1,8−0,166=1,634μm

за дълбочината на прехода емитер – база за втория етап от емитерната дифузия. Концентрацията на примесите в Р- областта на дълбочина 1,8 m се намира ot израза за разпределение на примесите на базата.

NBxEB''=QBπDB''tB''exp−xEB''24DB''tB'';

NBxEB''=3.1012π5.10−13.9438exp−1,8.10−424.5.10−13.9438=4.1016.

Времето за този етап може да се изчисли от уравнението, изразяващо условието за равенство на концентрацията на примесите в емитерната и базовата област в мястото на прехода:

NBxEB''=QEπDE''tE''exp−xEB''24DE''tE'';

4.1016=1,95.1015π.4.10−1tE''exp−1,64.10−424DE''tE''..

Уравнението се решава по метода на тангентата аналогично на предните уравнения. След неколкократни изчисления се получава tE’’=800 s. По време на този етап и след него се извършва окисление, служещо като маска за третия етап на емитерната дифузия, който продължава при температура 1100 0C, както при дифузията за емитерната област на всички нормални транзистори. Другите параметри на процеса са хEB'"= 3,8 m и DP1100∘=5.10−13cm2s.. За намиране на времето на дифузия е необходимо да се изчисли концентрацията на примесите в базовата област на дълбочина 3,8 m.

NB(3,8)=QBπ.DB''tB''exp−xEB'''24DB''tB'';

xEB'''=3,8−xB'=3,8−0,179=3,621μm;

NB(3,8)=3.1012π.5.10−13.9438exp−3,62.10−424.5.10−13.9438=5,2.1015cm−3

Тъй като фосфорът при последния етап на дифузията дифундира и през първоначално създадения легиран емитерен слой, условието за прехода се изразява с уравнението

QEπDE'''tE'+ΔtEexp−xEB'''24DE'''tE''+ΔtE+NBxEB'''+NBxEB''=0

където NB(xEB’’) е концентрацията на примесите в базовата област на дълбочина 1,8 m. NB(xEB’’’) е концентрация на примесите на дълбочина 3,8m. За tE’’’ се получава уравнението

5,5.104−10,4tE'''+tE'''lntE'''=0,

което се решава по метода на тангентите. След неколкократни пресмятания се установява, че методът е сходящ за 8000<tE’’’<9000.Точното решение на уравнението е

tE'''=8560 s=2h 22min 12s;

като

ΔtE=tE'''−tE''=8560−800=7760 s

е времето, през което P дифундира през третия етап само в базовата област от 1,8 до 3,8 m. Сумарното време на емитерната дифузия за супер –  - транзисторите е значително по-голямо от времето на дифузия при нормалните транзистори. По-дългото време на дифузия на третия етап при по-ниска температура от тази на втория етап позволява да бъде изравнен по-точно дифузионният фронт на желаната дълбочина и да се предотврати неговото размиване. През време на третия етап се извършва ново окисление. При следващата фотолитография се отварят прозорци за всички контакти. Следват метализация с Al, структуриране на металните шини, пасивация, сондов контрол и т.н. Окончателното вертикално разпределение на концентрацията на примесите е показано на фиг. 11.18. Ha фиг. 11.19 е показана мащабно общата вертикална геометрия за всички активни компоненти, а на фиг. 11.20 – технологичната схема с параметрите на операциите.

11.4.2. Топологично проектиране (хоризонтална геометрия). Видове структури

Конструирането на интегрални схеми е сложен и многоетапен процес. Основен завършващ етап в процеса на конструирането на интегрални схеми е синтезът на топологията и нейната оптимизация. Tопологичният метод трябва да отчита следните особености [58, 59, 61]:

- всички схемни елементи се формират с голяма плътност в обема на обща подложка (това води до увеличаване на паразитните влияния, на топлообмена между елементите и на собствените шумове);

- всички елементи на интегралната схема се изработват в рамките на един технологичен цикъл, а това изключва предварителния подбор и отделянето на дефектните елементи.

Затова изискванията към точността на конструкторския процес са много големи. Синтезирането на топологията протича на няколко етапа:

- проектиране и уточняване на конструкцията на схемните елементи;

- разполагане на елементите на повърхността и в обема на подложката;

Ориентация на монокристала

<111>

Рязане на пластини с d=30010m

Механична обработка :   шлифоване : абразивни зърна; полиране : абразивни пасти, степен на гладкост

Химическо полиране

1

2

3

4

Окисление – t0=1150 0C сухо – влажно – сухо

5

Фотолитогр. За N+ скрит слой – позит. фотолак

6

Селективно ецване на SiO2

Дифузия на Sb за получаване на скрит слой Т0=1100 0С; t=39 min 54 sec d=1,5 m N0Sb=5.1019 cm-3

7

8

Сваляне на слоя SiO2

9

Епитаксиалано израстване на N-слой примесни атоми – Р; Nc=8.1014 cm-3 a=xCS=17 m; =G.cm

10

Окисление за маска за разделит. дифузия – сухо – влажно - сухо

Фотолитография за отвори за разделителната дифузия

11

12

Ецване на SiO2

13

Измервания визуален контрол

14

Разделителна преддифузия /Р-тип/-в време – 20’ Т0=9650С; N0=6.1020 cm-3 Q=3,32.1015cm-2

15

Разделителна дифузия t=6h 36min T0=1210 0C, d=16,58m “Гаусово разпределение”

16

Окисление : редуващо се сухо – влажно – сухо

17

Фотолитография за отвори за базовата дифузия

Ецване на SiO2

18

19

Преддифузия за базова дифузия t0=1030 0C,  t=20 min NOB=1018 cm-3, QB=3,9.1012 cm-2 P – тип, дифузант – В

Базова дифузия Р – тип; дифузант – В Т0=1140 0С; t=2h 37min 12sec XBC 3,82-4m B=6.10-2  RSB 100  

Окисление: сухо – влажно – сухо

Фотолитография за отвори за емитерната дифузия

22

21

20

Ецване на

SiO2

Преддифузия за емитерна дифузия N+ тип, дифузант Р, Т0=9000С, NOE=5.1020 cm-3 QE=1,95.1015, XB=0,168 m

Емитерна дифузия N+ тип – дифузант – Р Т0=1200 0С, XБB=1,634 m QB1,95.1015 cm-2 разпределение на примесите – “Гаусово”

Окисление за III-я етап на емитерната дифузия

25

24

23

Фотолитография за III ем. дифузия

26

Селективно ецване на SiO2

III етап на емит. Дифузия N+ тип – дифузант – Р  t0=1100 0C, t=2h 22min 12 sec XBE=3,8 m RSE=3 /, E=0,1.10-2 cm

27

28

Окисление за защита при метализацията

Фотолитография за контактни отвори

Ецване

Изпарение на Аl за метализация

Фотоли-тография за отстраняване на излишния Al

33

32

31

30

29

Ецване с ортодоксални съединения H3PO4, оцетна киселина

Контрол на металното покритие

Проверка на работата на схемата

Пасивация – разпрашване на Si3N4

Скрай-биране

Прикрепване на основата към корпуса с крачетата. Твърд припой – евтектична сплав на Au – Si

39

38

36

37

35

34

- проектиране на връзките (метализацията);

- провеждане на контролни операции, проверяващи правилността или оптималността на вече построената топологична схема.

Между тези етапи на синтеза има силна обратна връзка, която пречи на строгата еднопосочност на проектирането. Тази обратна връзка се определя от големия брой технологични, конструктивни и експлоатационни ограничения. Първият етап на проектирането се явява уточняване на конструкцията на схемните елементи и на тяхното изчисляване. Това обикновено се прави при синтеза на електрическия модел на интегралната схема. Изходните данни са:

- принципната електрическа схема (взаимната връзка между елементите), номиналните стойности на параметрите, допустимите отклонения на тези параметри;

- предварителният избор на конструктивно – технологичния тип на интегралната схема, на материала за подложката;

- желаният или допустим размер на чипа, видът на корпуса, херметизацията, захранващото напрежение.

Оразмеряването на отделните елементи на схемата трябва да отчита ,не само параметрите на един елемент, но и неговото влияние върху останалите елементи от подложката: паразитни капацитети, отделена топлина, зависимост на характеристиките от технологията. Например, ако в схемата се използват транзистори, включени паралелно, за предпочитане е да се избере конфигурация с общ колектор в една изолирана област. Ако схемата трябва да работи с голяма скорост на превключване, избират се елементи с малки геометрични размери.

Следващият важен етап при конструирането на топологията е разположението на елементите на повърхността и в обема на подложката. За целта е необходимо да се определи броят на изолираните области и тяхното разположение върху подложката, като се отчитат паразитните елементи, които неизбежно възникват. Количеството на изолираните области зависи от броя на елементите и свързването им. Дифузионните резистори от Р- тип могат да бъдат поместени в една обща изолирана област или в отделни, ако това улеснява метализацията. Такива резистори имат паразитен PNP транзистор, свързан с подложката. Този паразитен елемент може да бъде изолиран, като изолираната област на резистора (базата на паразитния транзистор) се свърже с най-положителния потенциал на схемата, т.е. към колекторното захранване. Затова всеки емитерен повторител в схемата може да бъде разположен в обща изолирана област с резистори, тъй като неговият колектор е непосредствено свързан с колекторното захранване.

За. по-голяма част от транзисторите е необходима отделна изолираща област. Транзистор, чийто колекторен потенциал се изменя в зависимост от приложеното напрежение трябва да бъде в самостоятелна област. Това не се отнася за емитерни повторители и транзистори с общи колектори. Желателно е площите на изолираните области да бъдат минимални. Намаляване на паразитните капацитети се получава и от подаването на отрицателен потенциал на подложката, за да се осъществи обратно поляризиране на прехода колектор – подложка.

Дифузионните резистори, защитени от окисния слой, не се влияят от метализацията, преминаваща над тях. Затова тяхното разположение не е критично, с изключение на два случая:

а) ако два или повече резистори трябва да бъдат с много близки номинални стойности (или да бъде спазено точно съотношението между тях), те трябва да са близко един до друг и да имат еднаква широчина;

б) ако резисторите разсейват сравнително голяма мощност, трябва да се разполагат в центъра на чипа, за да се намали броят на местата с локално нагряване, което може да окаже неблагоприятно влияние на близките активни елементи.

Мястото на кондензаторите в интегралните схеми (дифузионни и диелектрични) зависи само от площта, която заемат. Площта на кондензатори с голям капацитет се увеличава много и това ограничава тяхното приложение в монолитните интегрални схеми.

Последната част от топологичното проектиране е метализацията – разположението на съединителните шини. B големите интегрални схеми с голяма степен на интеграция този въпрос създава сериозни проблеми, защото конфигурацията на метализацията зависи изцяло от разположението на елементите, което от своя страна зависи от много други принципи и съображения. Задължително условие е токопровеждащите части да не се пресичат в една равнина. Друго важно изискване е те да бъдат с минимална дължина. Когато се налага да се пресекат метални шини, това става на две нива. Ha мястото на въображаемото пресичане едната шина се прекъсва и на етапа на емитерната дифузия се изготвя N+ -област, която служи за връзка между двете прекъснати части. Може да се наложи тази дифузия да се извършва в отделна изолирана област, която внася допълнителен паразитен капацитет и затова пресичането на токопровеждащите части трябва да се избягва. Възможността всички метални връзки да се разположат в една равнина зависи от оптимизацията на разположението на елементите и от възможностите на фотолитографския процес.

Ha съвременния етап проектирането на топологията на интегрални схеми се извършва с помощта на електронноизчислителни машини, тъй като сложността на проблема (при по-сложни схеми) превишава възможностите на група специалисти.

Преди да разгледаме видовете структури в операционните усилватели, нека се спрем на общите принципи при оразмеряването. B интегралните схеми всеки транзистор има строго определена функция, на която трябва да отговарят характеристиките му. Тъй като технологичният процес е максимално опростен, вертикалната геометрия на транзисторите от един чип е еднаква, т.е. преходите емитер – база и колектор – база са на еднаква дълбочина, разпределението на примесите и концентрациите в отделните области също са еднакви. За да се получат транзистори с различни електрически параметри, решаващо значение има хоризонталната геометрия. При избора на геометрия се вземат под внимание необходимите стойности на емитерния ток, капацитетите на преходите и обемното базово съпротивление.

Максималният ток, който може да се получи при дадена геометрия, е пропорционален на ефективната дължина на емитера. Важно е да се отбележи, че минималните размери на транзисторните области зависят от възможностите на фотолитографския процес, Минималният размер на емитерната област се определя от приетите стандартни стойности за най-малко разстояние (а) между две успоредни линии, за минимален размер на контактите (b) и минималното разстояние между тях и за дифузионните фронтове. Площта на базовата област се определя от условието за получаване на минимален капацитет на прехода колектор – база. Колекторният капацитет може да се намали с намаляване на топологичната площ на базовата област, Обемното базово съпротивление се намалява главно чрез промяна на геометрията. Например при двуконтактна базова структура то намалява,тъй като инжекцията от емитера е предимно периферна и съпротивлението на частта от базата, която е под емитера, може да се пренебрегне. При оразмеряването на колекторната област трябва да се отчитат следните две съображения:

- увеличаването на площта води до увеличаване на паразитния капацитет колектор – подложка;

- намаляването на тази площ може да доведе до съединяване на изолиращия P+- канал с високолегираната N+- контактна област на колектора или с базовата област поради изотропността на дифузията. Затова разстоянието от края на колекторната област до колекторния контакт трябва да бъде по-голямо от дебелината на епитаксиалния слой.

При средномощни и мощни транзистори с големи емитерни токове, за да се получи възможно най-голям ток от малка площ, се използва гребеновидна форма на емитера. Между “зъбите" на базовия контакт се поставят “зъбите" на емитерната област. B този случай активният периметър може да се промени чрез изменение на дължината и широчината на “зъбите". Ако приемем максималната плътност на тока Jmax=1000 А/сm2 и дебелината на епитаксиалния слой xCп=10 m съгласно фиг. 11.21 a, можем да пресметнем по следния начин площта на транзистора:

AТР=(xр+28a+4b)(xр+18а+lE),

AE=2(a+b)lE=IEJmax,	lE=IE2(a+b)Jmax.

Нов елемент е дължината (периметърът) на емитера lE. Тя се определя от големината на емитерния ток и максималната допустима плътност на тока за силиция (вж. 11.3). По същия начин може да бъде изчислена и площта на транзистора с два извода на базата съгласно фиг. 11.21 б. B най-общия случай получаваме

ATP=xP+22,5a+4bIE2(2a+b)Jmax+xP+14,5a.

Особеностите на интегралния NPN- транзистор се състоят в следното:

а) NPN- транзисторът заедно с подложката образува четирислойна структура N+PNP, т. е. освен работния транзистор съществува и паразитен, при който ролята на емитер играе базовият слой;

б) ако паразитният транзистор е запушен, т. е. ако двата му прехода са включени в обратна посока, към колектора на работния NPN транзистор се включва паразитният капацитет на прехода С – П;

в) неизбежен е утечният ток през прехода С – П. B силициевите NPN преходи този ток, определен от термогенерациите на носителите, зависи от напрежението и може да бъде характеризиран с някакво утечно съпротивление;

г) всички PN преходи имат две части – хоризонтална и вертикална. Особеното за вертикалните е това, че те са части от дъга. Поради изотропността на дифузията концентрацията на примеси намалява от повърхността към дълбочината на слоя. Това обстоятелство трябва да се вземе пред вид при изчисляване на параметри като коефициента на инжекция, капацитета на преходите и съпротивлението на слоевете. За да се изключи възможността за инверсен активен режим в PNP транзистора, необходимо е да се осигури отрицателен потенциал на подложката спрямо колектора на NPN транзистора при всеки режим на работа. Следователно при еднополярни захранващи източници подложката трябва да се заземи, а при двуполярни – да се включи към шината на отрицателния захранващ източник.

B процеса на изготвяне на NPN структури са съвместими три вида PNP структури:

A. Изолирана структура с вертикална инжекция (вертикален PNP).

Б. Хоризонтален транзистор.

B. Вертикален транзистор, получен с участието на подложката.

Вертикален PNP транзистор. Тази конструкция има усложнена технология, защото възникват допълнителни дифузии и фотолитографии поради което няма голямо практическо приложение. При точен дифузионен процес обаче транзисторите се получават с близки по стойност параметри.

Хоризонтален PNP транзистор. Най-често използваната конфигурация за PNP транзистори е хоризонталната, която се характеризира със странична инжекция на неосновните носители. При тези транзистори емитерът и колекторът се получават на етапа на базовата дифузия, а омовите контакти на базата – на етапа на емитерната дифузия. Дебелината на базата на хоризонталния PNP транзистор зависи от възможностите на фотолитографския процес. Тя не може да се направи много малка. Затова коефициентът на усилване е малък 110. Ниска е и граничната честота (110 MHz) – (T1, T2 и T4 в А 740 – вж.Приложение 11.1).

Разработени са много варианти на хоризонтални транзистори, но най-оптимална е затворената кръгова геометрия. Типовото разстояние между емитера и колектора е 10 m при дебелина на базата 2 m. Увеличаването на разстоянието води до намаляване на коефициента на усилване по ток, а намаляването му – до снижаване на пробивното напрежение. Една от възможностите за увеличаване на коефициента на усилване е използването на N+ скрит слой. C включването на N+ скрития слой се увеличава концентрацията на примеси в дъното и се създава поле, спиращо за дупките. Почти напълно се отстранява токът, попадащ в подложката, който в структури без допълнителния слой е около 50%, от емитерния ток, като рекомбинацията на базата остава практически непроменена. Известно увеличение на параметрите  и fT може да се постигне, като се извърши специална P+- дифузия на емитера (коефициентът на усилване по постоянен ток нараства до 20 – 40).

Структура, получена с участието на подложката. Транзистор PNP тип, в който подложката се използва като колекторна област (T34, T35 от А 740 – Приложение 11.1), може да се получи едновременно с NPN биполярен транзистор без допълнителни фотошаблони и дифузии.

Колекторната област се формира в подложка Р- тип, обща с останалата схема и винаги заземена по постоянен ток. Следователно този транзистор може да се използва само в схеми на емитерен повторител. Усилването по ток и честотните му свойства се ограничават от относително голямата широчина на базата и относително малкия коефициент на инжекция на емитера.

Особености при проектирането на супер –  - транзистори. Използването на транзистори със свръхусилване (супер – ) с =1500 –5000 в режим на микротокове позволява значително да се намали входният и остатъчният входен ток на диференциалното стъпало без да се влошават другите параметри. Намаляването на входните токове и изравняването на базовите токове на транзисторите позволява да бъде намалена тяхната разлика и в резултат да се намали температурният дрейф.

При работа в микрорежим тези транзистори имат много по-малък температурен дрейф от полевите транзистори с управляващ PN преход, но на даденото ниво на производство все още не се получават супер –  -транзистори с големи пробивни напрежение. Това изисква специална схема на включване, където тези транзистори да работят при нулево напрежение колектор – база.  се увеличава с намаляване на широчината на базата. Съществуват обаче граници, под които WB не трябва да се намалява. Ограничението за широчината на базата се налага от обемното й съпротивление rBB’, което се увеличава при нейното намаляване. Най-важният фактор, който ограничава широчината на базата, е “ефектът на слепване" между емитер и колектор. Ефектът се състои в това, че в случай на тънка база (0,2 m) областта на обемния заряд на колекторния преход се допира с този на емитерния преход и се създават условия за непосредствен преход от обеднената област на емитера в обеднената област на колектора. Освен това работата на транзисторите в микрорежим се съпровожда с достатъчно голяма съставка на повърхностната рекомбинация на неосновните носители в базата на нормалния планарен транзистор. За намаляването й дифузията на бор в базата се провежда на дълбочина 4 m. Намаляването на периметъра на базовия преход намалява относителния дял на съставката на повърхностната рекомбинация на неосновните носители в пълния базов ток. Необходимо е да се контролира съвсем точно стойността на листовото съпротивление RSB. Експериментално е доказано, че то трябва да бъде 150 /. При увеличаване на RS до 200 / при същата дълбочина на дифузията се изменя температурната зависимост на RBB’.

Интегрални диоди. Стремежът е интегралните диоди да се изработват без допълнителни технологични операции, т.е. да се използват тези слоеве, които се получават при интегралните транзистори. В диодната структура един.от транзисторните слоеве се оказва “излишен". Той може да се остави свободен или да се съедини с един от другите слоеве. Съществуват пет възможни варианта на диодно включване, най-използваните от които са показани на фиг. 11.22.

При използване на прехода E – B (с пробивно напрежение приблизително 6 – 7 V) колекторът е даден накъсо в такъв смисъл, че през базата тече ток IBID/, т.е. IB<<ID. Като такъв диод може да се разглежда NPN транзистор, за който UCB=0. Преходът C – B има пробивно напрежение, по-голямо от 7 V. Този диод се използва само в обратно включване, тъй като в противен случай паразитният PNP транзистор през подложката има съществено влияние.

За нуждите на линейните интегрални схеми се налага да сe конструират и интегрални ценерови диоди. При опорни напрежения от около 6,3 V преход E – B при даден накъсо преход С – B има

ΔUZΔT≈+2,3 mV/ 0C.

Този положителен коефициент може да бъде компенсиран от друг преход E – B, включен в права посока, с отрицателен коефициент от същия порядък. При много тънка база се получава ефект на слепване между зоните с обемния заряд на двата прехода. Конструктивно по този начин също могат да се реализират ценерови диоди в обхвата (1 – 6) V.

Във всички случаи на интегрални диоди при изолация с PN преход нерядко се налага да се отчита влиянието на паразитния PNP транзистор. От всички възможни интегрални диоди това влияние отсъствува само при варианта BC – E, при който емитерният преход на паразитния транзистор е даден накъсо. При всички други случаи е необходимо да се отчита полярността на приложеното върху диода напрежение.

11.4.3. Топология на ОУ А 740 и LM 108

A. B схемата на операционен усилвател А 740 (фиг. 11.23) елементите от входното стъпало заемат лявата част на чипа, като симетричните елементи се разполагат един до друг по известни вече съображения. Резисторите на входното стъпало R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11 и R12 се изготвят в обща изолирана област с транзисторите T8 и T9. За пинчрезистора R13 се предвижда отделна област. B обща изолирана област са T1 T2, T3, T4, а в отделни – T5, T6, T7, T10, T11, T12, T13, Т15, T16 и T17. Съпротивлението с най-голяма стойност, респективно с най-голяма отделена мощност, R14 заедно с резисторите R15 и R16 се създават в обща изолирана област в средата на схемата. Под тази област е предвидено място за кондензатора.

B дясната част на схемата са разположени елементите от крайното стъпало. B отделни изолирани области се изготвят T18, T19, T21, T25, Т26, T27, T30, T32, T33, T34 и Т35. B обща област са хоризонталните T20, T22, T23. Транзисторите T28 и T29 заедно с R23 заемат една изолирана зона в горната част над R14. B десния край на схемата са проектирани R18, R19, R20, R25, R26, R29 и T31. За пинчрезисторите R21, R24 и резистора R22 е предвиден отделен изолиран сектор. Предвидено е едно изолирано поле за пресичане на два проводника с помощта на пасаж. Друг подобен “тунел" е изпълнен с дифузионната област на резистора r14 поради факта, че потенциалите в двата му края са високи и се приближават до E1. По този начин преходът P+N не е достигнал още до напрежението на отпушване 0,7 V. Трети пасаж е изпълнен в област на разделителната дифузия и неговото запушване е осигурено.

Повечето от транзисторите в този операционен усилвател работят с много малки токове от порядъка на микроампери (Приложение 11.1). За тях се избира конфигурация с един базов контакт и минимална емитерна област. Такива транзистори в A 740 са T15 и T16, които работят с ток 200 A.

Над T18 не преминава допълнителен проводник и затова размерите на колекторната област могат да бъдат намалени. Той има същата конфигурация както T15 и Т16. Такава геометрия имат още T19 и T26. Разликата в конфигурацията на T19 и T15 е, че емитерът му е между базовия и колекторния контакт. T26 обикновено е запушен, но когато се задейства защитата, през него протича ток от порядъка на 40 A.

B нормално състояние T32 също е запушен. При задействане на защитата той се отпушва и през него протича ток около 200 A. При това условие той може също да се оразмери с минимална площ на емитера.

Транзисторите T12 и T13 работят с колекторен ток 400 А и могат да се изпълнят с минимална емитерна площ. Te са NPN тип. От схемотехнични съображения обаче при тях се налага разстоянието между колекторните и базовите им изводи да е по-голямо, за да може да премине още една свързваща шина.

През T25 тече ток от порядъка на 700 A и той има същата конфигурация както T12 и T13.

T14 е NPN транзистор с колектор, свързан с източника на положително напрежение. По тази причина той може да бъде изпълнен в изолираната област на дифузионните резистори. Транзисторът работи с малък ток и се изготвя с минимална площ на емитера.

Конфигурацията на T24, който е NPN тип и работи с колекторен ток 54 A, е идентична с тази на T14.

T8 и T9 също се изпълняват в една област с дифузионните резистори, тъй като и техните колектори са свързани с източника на положително напрежение. Токът през тях е 200 A, което позволява да се използва конфигурация с минимална площ на емитера. За да се избегне пресичането между два проводника, разстоянието между техните емитерни и базови контакти е по-голямо.

T31 е един от крайните транзистори, тип NPN. B работен режим през него протича ток около 600 А. При задействане на защитата този ток може да нарасне до около 26 mA. T31 трябва да се оразмери при тези условия с известен коефициент на запас. При конфигурация с два базови извода PE31=2.70=140 m, I=PE31JE=140.0,4=56 mA. Колекторът му е свързан с положителния източник, поради което може да се изпълни в обща изолационна област с дифузионните резистори.

Транзисторите Т28 и T29 са от NPN тип. Техните колектори са свързани и затова те могат да се изпълнят в обща изолирана област. Тъй като работят с малки токове, те могат да се изпълнят с минимална емитерна площ. Т28 е включен като диод, чийто емитер е свързан с базата на T29. Това позволява размерите да бъдат намалени още повече.

T27 работи в диодно свързване и през него протича малък ток – 40 A. Размерите му са намалени поради характерното свързване.

Транзистори тип PNP. T1, T2, T3 и T4 са хоризонтални транзистори. Техните базови контакти са свързани с обща шина, което позволява те да бъдат проектирани в обща базова област. Колекторните им токове не превишават 400 A. Следователно може да се използва конфигурация с минимална площ на емитера. Тъй като изводът от базата не се намира в близост с емитерната област, техните размери могат да намалят още повече, същото се отнася и за колекторната област.

T5 е също PNP транзистор с колекторна област, свързана с източника на отрицателно напрежение. Неговият ток е 20 A, което позволява той да се изпълни с минимални размери. За да се намали дебелината на неговата база, той се изготвя като хоризонтален. За да се осъществи връзката между колектора на T5 и източника на отрицателно напрежение, се прави Р- дифузия в N- областта, която свързва страничните стени на изолационната дифузия. Така се получава извод от подложката.

T21 работи с колекторен ток около 20 А. Има идентични размери и конфигурация с тази на T5.

Т10 и T11 са хоризонтални PNP транзистори. Техните токове са около 200 A, което позволява да бъдат изпълнени според конфигурацията с минимални размери на емитерната област.

T33 участва във веригата на защитата. B нормално състояние е запушен. Когато се отпуши, през него протича ток 35 A. Това позволява да бъде оразмерен като транзистор с минимален периметър на емитерната област. Размерите и конфигурацията му са както на T10 и T11.

Транзисторите T20, T22 и T43 са хоризонтални PNP тип. Те имат обща базова шина, следователно могат да се изпълнят в обща изолирана област. Участват в крайното стъпало и са свързани с веригата за защита от късо съединение, поради което те трябва да бъдат преоразмерени. Нормалните токове през тях са до около 700 A, но при задействуване на защитата те могат да нараснат. Трите транзистора се изготвят с еднакви размери, за да се губи по-малко време при проектирането и създаването на шаблоните. За сигурност се използва колекторната област с два извода. Само единият от тях (T20) поради топологични затруднения се проектира с един колекторен извод. Базовият контакт е N+ и се изготвя като N+- област между трите транзистора.

T30 е с два емитера. Единият от тях се използва като обратна връзка при включване на защитата. През него протича много малък ток и той може да бъде с минимални размери. През другия емитер протича работният ток на драйверната група и базовият ток на крайния транзистор. B нормален режим неговият ток е малък и може да изпълнява ролята си с минимален по площ емитер. При късо съединение на изхода базовият ток на Т34 нараства много. Затова е необходимо този емитер да се преоразмери. При активен периметър РЕ=180 m емитерната област може да пропусне ток 72 mА.

При най-тежки условия работи Т34. B нормално състояние през него тече ток 700 А. При задействане на схемата за защита от късо съединение токът през него може да достигне до около 50 mА и да се установи до 24 mА. Възприема се конфигурация с три емитерни области и с два базови контакта. Колекторът на този транзистор е свързан с източника на отрицателно напрежение. Следователно необходимо е да се осигури връзка с подложката.

T35 работи само при включване на защитата. Той е PNP тип с колектор, свързан с отрицателния източник, т.е. с подложката. Поради неголемия ток, който тече през него, той може да бъде с минимална конфигурация на емитерната област.

Входните транзистори от полеви тип с управляващ PN преход са T6 и T7. При тях може да се провери дали работят в предписания режим при избрани размери на канала. Това става, като се намери токът на насищане (вж. гл. 12).

Б. Топологични особености на транзисторите със свръхвисоко усилване (супер ) в LM 108 (CM 208) – фиг. 11.24. Транзистори T1 и T2 са входни за операционен усилвател LM – 108. B топологията им има няколко особености, които се дължат на факта, че тяхната технологична схема и специфичните им електрически характеристики се различават от тези на останалите структури в схемата. Транзисторите работят с колекторен ток от порядъка на 13 А и максимално допустимо напрежение между колектор и емитер UCE=12 V при статичен коефициент на усилване по ток

=20006000.

За намаляване на стойността на повърхностната рекомбинация, която влошава коефициента на усилване по ток, е необходимо да се намали периферията на базовия преход. При транзисторите с тънка база периметърът на базовата област е 200 m (60x40 m). Използват се кръгови емитери с диаметър 35 m, което позволява увеличаване на ефективната площ на емитера и същевременно спомага за подобряване идентичността на входните характеристики.

11.4.4. Оразмеряване на пасивни компоненти

B монолитните интегрални схеми се използват два вида резистори – полупроводникови и тънкослойни. Полупроводниковите могат да се изготвят едновременно с останалите елементи на схемата без допълнителни обработки. Те обаче не са идеални елементи на схемата и имат лоши температурни и честотни характеристики. Напротив, тънкослойните резистори притежават добри електрически характеристики, но изискват допълнителни технологични процеси.

B зависимост от това, коя част от структурата и какъв метод на изготвяне са използвани, полупроводниковите резистори се делят на четири групи –  дифузионни, части от епитаксиален слой, канални (пинч) резистори и йонно имплантирани. Основа на дифузионния резистор е един от дифузионните слоеве (базовият или емитерният),разположен в изолирано “островче", снабден с два омови контакта. Ha фиг. 11.25 е представен типичният вид и напречното сечение на дифузионния резистор Р- тип, получен чрез Р- базова дифузия в двете форми на изготвяне – права ивица и меандър. За схемно използване на резистори с такава структура е необходимо към изолиращия PN преход да се приложи запушващо напрежение, равно на сумата от захранващите напрежения Uзахр.

Съпротивлението на дифузионния резистор без отчитане на контактните площадки и завоите на меандрите може да се напише във вида R=RL/b , където L е дължината, а b – широчината на резистора. За случая L=nв , a R се определя от броя на квадратчетата n.

За ивично съпротивление L=bRRSμmΩΩ||=μm.

Широчината на отделните ивици се изменя между 10 и 50 m. Тя зависи от възможностите на фотолитографията и разсейваната мощност в съпротивлението. Ако в областта, където е извършена базова дифузия, бъде изпълнена и емитерна дифузия, получава се т.нар. скрито съпротивление. Като типични стойности на листово съпротивление на отделните видове дифузии могат да се използват следните стойности:

RS за емитерната дифузия – 5 0 ;

RS за базовата дифузия – 200 .

При двойното използване на дифузиите, т.е. при т.нар. скрити съпротивления, листовото съпротивление може да бъде 700 .

Колкото е по-голямо листовото съпротивление, толкова е по-силна температурната зависимост на изготвяните дифузионни съпротивления. Типични стойности на температурния коефициент на съпротивлението са (0,5 – 1).10-3/ 0С за емитерната дифузия, 2.10-3/ 0C за останалите видове дифузионни съпротивления. B основата на тези зависимости е функцията (T). Основно правило при определянето на топологията е да се избере минималната възможна широчина на дифузионната област. Например за един резистор със стойност 10 k, изготвен чрез базова дифузия при широчина на ивицата, 15 m и дължина 750 m, е необходима площ 11000 m2; докато за един транзистор са необходими средно 750 m2.

Като пример за оразмеряване ще разгледаме топологията на едно интегрално съпротивление с форма на меандър, показано на фиг. 11.26. Ако дълбочината на базовата дифузия е 2 m, концентрацията на примесите в епитаксиалния слой 1016 сm-3 и повърхностната концентрация 1019 сm-3, с помощта на кривите на Ирвин (фиг. 9.8.5) отчитаме средната специфична проводимост, за случая x=0 (резистор, изготвен чрез базовата дифузия). След това изчисляваме листовото съпротивление. Стойността на съпротивлението получаваме чрез преброяване на броя на квадратчетата, като контактните места и извивките на меандъра отчитаме съгласно таблицата на фиг. 11.27.

Когато е необходимо да се оразмери един резистор по зададена стойност, постъпваме по обратния ред. Освен стойността на съпротивлението от голямо значение е изчисляването на необходимата площ за него, която зависи главно от геометричната форма, стойността на съпротивлението, листовото съпротивление RS, максимално допустимата разсейвана мощност Pmax и тока I, който тече през съпротивлението. Изчисленията показват, че резистор, изготвен във форма на меандър, има обикновено три пъти по-малка площ от същото съпротивление, изготвено във формата на права отсечка. При това оптималният брой извивки на меандъра трябва да бъде избран така, че общата форма на “островчето" в епитаксиалния слой да бъде близка до квадрат.

За изчисляване на площта и геометричните размери на резисторите се използват следните уравнения:

P=I2R=I2RLbb2;	Pmax=I2R||b2;	bmin=I2R||Pmax.

От фиг. 11.26 и 11.27 следва:

ARивицаа=bR−1,3R||R||+4b+15a+xpb+11a+xp - в случай на самостоятелно “островче”;

ARмеандър=L∗+8a5b+n(b+5a)+a,	L=n(L∗+5a),

ARмеандър=bRnR||+3a5b+n(b+5a)+a - за показания участък на фиг. 11.26.

От dARdn|n=nopt=0 може да се определи оптималният брой извивки в меандъра.

Тъй като стойността на R е функция на R, тя е силно зависима от толерансите на технологичния процес. Обикновено R се изготвя с точност до ±20%, което би трябвало да се приеме и за R. От друга страна, поради едновременното изготвяне на всички съпротивления отношението между стойностите се поддържа с много по-голяма точност, която зависи само от толерансите на фотолитографията – до ±2%. Колкото е по-малка стойността на съпротивлението, толкова по-големи трябва да са размерите на квадрата, в който се изготвя.

Пинчрезисторите имат по-големи възможности за увеличаване на стойността на съпротивлението. Методът, с който се постига това, се базира на увеличаване на специфичното съпротивление на полупроводниковия слой по пътя на намаление на ефективната площ на неговото напречно сечение. Ha фиг. 11.28 е изобразена резисторна структура, формирана с помощта на емитерна дифузия N+- тип в горната част на дифузионния резистор Р- тип. Емитерната дифузия съществено намалява ефективната площ на напречното сечение на Р- резистора и следователно увеличава листовото съпротивление на слоя:

R||=ρXBC−XEB=ρWB.

Структурата на този вид резистор може да се отъждестви с тази на полевия транзистор. Работният участък от вертикалната геометрия е Р-тип и съответства на канала на транзистора.

Този слой е на дълбочината на емитерната дифузия и се характеризира с по-малка средна концентрация на акцепторите, следователно с по-голямо листово съпротивление (2 – 5 к/).С помощта на тези резистори може да се реализира съпротивление до 80 – 100 к, Rs=(3 – 10 к). Техните качества могат да бъдат оценени по волт – амперната им характеристика, която е нелинейна. Изменението на съпротивлението е линейно само в областта на малките напрежения (по-ниски от праговото). При достатъчно големи напрежения обемните заряди в близост до отрицателния електрод, разширявайки се, припокриват канала, което води до насищане на тока. Пробив настъпва при напрежение върху резистора 68 V, съответствуващо на пробивното напрежение на емитерния преход.

Статичното съпротивление на един такъв резистор може да се намери, като се знае обемът и специфичното съпротивление на канала и напрежението, приложено върху него.

Ако между двата му края се подаде напрежение, по-голямо от праговото, през резистора протича ток със стойност, близка до тока на насищане.

При това положение стойността на съпротивлението расте с увеличаване на пада върху него за напрежения, по-ниски от пробивното. Това съпротивление има особено висока стойност като динамичен товар.

Очевидно приложението на пинчрезисторите е свързано с редица конструктивни ограничения, на първо място, споменатото пробивно напрежение VEB0, което ограничава пада върху него. Ha второ място е температурната зависимост на съпротивлението – 0,6 %/0С. Ha трето място, възможните отклонения в номиналната стойност в резултат на размиването на дифузионните слоеве.

Особено важни са и повишените паразитни капацитети поради наличието на два прехода, включени в обратна посока PN и PN+.

Съществува възможност за конструиране на подобен резистор чрез използване на P- базовата дифузия и епитаксиалния канал. Избягва се ниското пробивно напрежение на прехода емитер – база и в същото време се реализират стойности 20З00 k.

Като кондензатор в интегралните схеми се използва капацитетът на обратно включения PN преход, както и капацитетът на една МОS –структура. Характерно е, че дори малки стойности на капацитетите, например 10 pF, изискват площ, голяма колкото тази на един транзистор. Разликата между двата вида структури е, че кондензаторът, използващ PN преход, винаги е поляризиран и стойността на неговия капацитет зависи от приложеното напрежение. Ha фиг. 11.29 е показана хоризонталната и вертикалната геометрия на един кондензатор с PN преход.

Зададените стойности отговарят на случаи от практиката и могат да послужат за изчисляване на капацитета за единица площ и на площта, необходима за изготвяне на този кондензатор. Изчисляването на капацитета зa единица площ C0 става с помощта на фиг. 11.30. От приложеното напрежение 4 V и използваната концентрация на епитаксиалния канал 1016 сm-3 намираме стойността върху, правата линия, в случая 4.1016 сm-3. Правата B отговаря на разпределение erfc, а правата A – на Гаусово разпределение на примесите. Тъй като базовата дифузия се изпълнява от ограничен източник, нейното разпределение е Гаусово. Следователно стойността 4.10-16 отчитаме по правата A. След това търсим пресечната точка с кривата, параметър на която е дълбочината на дифузията – в случая 2 m. Оt тази точка определяме стойността на капацитета C за единица площ, в случая 120 pF/mm2. За да изчислим площта на кондензатора използваме зависимостите

AC=Xp+3a+b+LXp+2a+b,

CS=C'bL,

b=CSC'L,

AC=Xp+3a+b+LXp+2a+CSC'L,

C'=120pFmm2 (фиг. 11.30).

Оптимална конфигурация се търси за

dACdL|L=Lopt=0,

bLopt=CSC'Lopt2=Xp+2aXp+3a+b.

Нa фиг. 11.31 е показана структурата на кондензатор, използващ капацитета на системата метал – силициев двуокис – полупроводник. MOS – кондензаторът притежава това предимство, че неговият капацитет не зависи от приложеното напрежение.

Кондензаторът C1 от A 740 е MOS със стойност 30 рF. Като диелектрик се използва силициев двуокис, получен по пиролитичен път. За изготвяне на кондензатора е необходима специална маска, която се създава отделно от останалите шаблони. Дебелината на окисния слой е 0,2 m. Специфичното съпротивление  е 1O16 .cm. Диелектричната константа е 3,8 до 4. При тези условия по формулата C0=εε0xd0x получаваме специфичен капацитет 180 pF/mm2. Кондензаторът се оразмерява по следния начин:

C=C0bL=C0AC,	AC=C'C0=0,166mm2

b=L=AC=410μm.

11.4.5. Изчисляване на “паразитните" елементи при интегралните структури

Едни от най-важните конструктивно – технологични проблеми при интегралните схеми са свързани с паразитните елементи. Тяхното присъствие се определя от конструкцията на схемите, главно от вида на изолацията и разположението на изводите от едната страна на подложката. Съвременната полупроводникова техника разполага с нови технологични схеми (фиг. 11.4, 11.6, 11.7), които до голяма степен елиминират проблема за изолацията. Това не се отнася само за прехода колектор – подложка. Разликата в тока на утечка достига 67 порядъка в полза на изолацията със SiO2. Вторият проблем не може да бъде решен, тъй като е характерен за интегралните структури.

Основните паразитни елементи са:

а) капацитетът на прехода СП;

б) паразитният PNP транзистор към NPN транзистора;

в) капацитетът на прехода в хоризонталните PNP транзистори;

г) капацитетът на изолацията на “островчетата" на съпротивленията;

д) съпротивленията на Rвв и Rсс.

Ha фиг. 11.32 е показана схемата на свързване на интегрален NPN транзистор с две съпротивления с някои от “паразитните" елементи. Паразитният PNP транзистор е запушен при активен режим на NPN транзистора. Неговото отпушване е възможно само в наситено състояние на главния транзистор. Паразитният PNP транзистор оказва съществено влияние само когато се създават електрически условия за отпушване на прехода B – C на NPN транзистора. Възможна е допълнителна технологична обработка за намаляване на PNP чрез дифузия на злато, при което се намалява времето на живот на неосновните носители.

Потенциалът на островчето със съпротивленията е обикновено максимално положителен. Показаните на фиг. 11.32 диоди са винаги обратно включени. За паразитния капацитет между съпротивлението и островчето се получава

C [pF]=2.10-4b2 [m2] R[]/[], т.е. за =150  и b=10 m C=0,14 pF/k, а за b=7 m C=0,07 pF/k.

Капацитетът между “островчето" и подложката може да бъде доста голям поради голямата площ. Този диод е обратно поляризиран със сумата ±V на приложеното напрежение, като стойността, на капацитета може да достигне 50100 рF/mm2.

Съществено значение за работата на ИС имат паразитните капацитети, свързани с металните шини. При дебелина на слоя от SiO2 0,5 m се получава до 80 рF/mm2. Нормално контактната площадка е с площ до 10 000 m2, при което между извод и подложка се получава капацитет 0,5 pF.

Изясняването на останалите паразитни елементи ще стане на базата на структури от ОУ A 740. На фиг. 11.33 (аг) са показани хоризонталната геометрия на NPN транзистор с два контакта на базата, неговата вертикална геометрия, конфигурацията на базовата област за определяне на RBB и избраният метод за изчисляване на RCC. Заедно с паразитните елементи ще бъдат изчислени и някои важни параметри на транзисторите. Необходимите конструктивни параметри, които са общи за всички транзистори от схемата, са:

а) подложка – P - Si, N=10 .cm, NA=104 cm-3, дебелина xп=150.10-4 cm;

б) епитаксиален слой – N – Si, C=0,5 .cm, ND=1016 cm-3, xСП=25.10-4 cm;

в) базова дифузия (емитерна за PNP транзистори) B=(0,040,2) .cm, NOB=1018 cm-3, xBC=2,1.10-4 cm;

г) емитерна  дифузия – E10 , NOE=1020 cm-3, xEB=1,2.10-4 сm;

д) градиент на примесите – а/xEB=3.1022 cm-4;

е) дифузионно напрежение – VD=0,86 V;

ж) широчина на обеднената област на прехода E – B при VD-WOj=0,14.10-4 cm.

Редът на изчисленията е следният:

- Изчисление на общия капацитет на емитерния преход:

COE|VD=εWOj=0,75.105pFcm2

CE=AECOEVDVD−VBE13,

например CE/0,7V=2,89 pF при AE=22.10-6 cm2 (фиг. 11.33).

- Изчисление на общия капацитет на колекторния преход:

CC=ACC0C10V10VCB[V]12=0,5110VCB12

за AC=0,685.10−4cm2,

например CC|10V=0,51pF.

- Изчисляние на изолационния капацитет:

Cи=Cидъно+Cистрана.

Изчислява се рязък преход нормализирано върху капацитета за VCп=10 V. За Аидъно=4,3.10-4 cm2, Aистрана=2,1.10-4 cm2 и VDи=VTlnNANDni2=0,624V;

C0|VDи=0,13pFcm иC|10V=C0VДИVДИ+1012.

Следва, че Cидъно=Aидъно3,47.10310VCп12pF

и

Cистрана=Aистран1,01.10410VCп12pF;

или Cидъно=1,4910VCп12 и Cистрана=2,110VCп12.

Тогава Cи=3,5910VCп12pF и за VCп=10V

Cи|10V=3,59pF.

- Изчисление на базовото съпротивление RBB. За конфигурацията от фиг. 11.ЗЗ в следва

RBB=1213⋅ρBдъноtWB+ρBстранаl1XBC.

В случая структурата е симетрична с два извода – l1=l2. Коефициентът 1/3 пред съставката под емитера определя ефективната част на това базово съпротивление [11]. Така определеното RBB важи за малка инжекция. При големи стойности на тока в резултат на стеснението на емитера и концентриране на тока по периферията RBB се определя главно от страничната съставка. За Bдъно=0,2 .cm и Bстрана=0,04 .cm следва RBB=38  и

RBB|голямтк=4,3Ω.

- Изчисление на колекторното съпротивление RCC. При различна конфигурация на областите трябва да се използват различни формули при правоъгълна геометрия в зависимост от броя на изводите на колектора Rсс се намира чрез съпротивленията на няколко трапеца, включени паралелно. От фиг. 11.33 г определяме

RCC=R1||R2=ρC2a1xCп−xBCl1+lE1||ρC2a2xCп−xBCl2+lE2;

за C=0,5 .cm и XСП-XBC=22.9.10-4 cm следва RCC=52 .

При кръгла геометрия се получава

RCC=ρC2πXCП−XBClnlCClB,

където lCC е обиколката на колектора, а lB – на базата.

Използваните досега зависимости са за случая, когато липсва скрит слой. B негово присъствие

RCC≈ρXCП−XBC−ΔXN+AE+XCП−XBC−ΔXN+AC.

- Изчисление на колекторния ток при max.. За РE=2lE=2,2.10-2 сm и Eстрана=0,04 .cm при max=50 следва

WBbE2βmax12<1.

Тогава Ic/βmax143mA (вж. 11.3).

- Изчисление на fT. Използва се

1fT=2πτE+τB+τCC+τC,

където E и C са времеконстантите, свързани съответно с емитерния и колекторния капацитет; CC – транзитното време в обеднената колекторна област, а B – транзитното време в базата. За тези времена важат следните зависимости:

τE=VTIECE; за IEIC=5 mA следва Е=14,7 ps;

τB=WB22,43DP,

където DP е коефициент на дифузия на токовите носители в базата, а WB(VCB) е широчината на базата в зависимост от приложеното напрежение VCB. За WB|VCB=10v=0,67.10−4cm следва че B=142 ps.

τCC=ΔxBC2vSC,

където xBC е обеднената област на колектора, а vsc – скоростта на пренасяне. За xBC =10-4 сm и vSC=8.10-6 сm/s следва CC = 6 ps, τC=RBCCC+Cи; за изчислените стойности C=213 ps.

Следователно fT=423 MHz.

Интересно е да се направи сравнение с един вертикален PNP транзистор с използване на подложката, получен по същата технологична схема. Ha фиг. 11.34(аb) са показани хоризонталната и вертикалната геометрия и начинът на изчисление на RBB.

- За СE се използват същите формули. Съответно CE/VBE=0,7V=0,87 pF.

При изчислението на Сс се прилагат зависимостите за Cидъно и Cистрана, съответно CC=2,8810VCB12pF.

- За изчисляване на RBB се използват същите зависимости, като в този случай концентрацията в базата е постоянна (епитаксиален слой на колектора на NPN транзистора). Съгласно фиг. 11.34 в за два контакта на базата RBB=9 , а при стеснение на емитера RBB|голямтк=5,3Ω.

- Изчисление на RCC. За вертикалния PNP транзистор с участие на подложката

RCC=ρпXпAC или RCC=408  за п=10 .cm, Xп=125.10-4 cm и АC=3,05.10-4 cm2.

- Изчисление на fT. При изчислението се използват същите зависимости, като се заместват

IEIC=5 mA, CE=0,87 pF, WB=10.10-4 cm, DNB=36 cm2/s

ΔXBC|VBCPN=2,94.10−4cm, CC=2,88 pF

Следва

11.5. Цифрови интегрални схеми

Съвременната полупроводникова технология позволява реализирането на няколко типа биполярни логически схеми. Класификацията им може да се извърши по няколко признака, отнасящи се до логическите възможности и функционирането им, а така също и до тяхната схема.

ЕСL – емитерно свързана логика. Тези схеми имат редица предимства – повишени логически възможности и стабилност, много голямо бързодействие. Най-важният недостатък е голямата консумирана мощност. Това ги прави неподходящи за изпълнение с голяма степен на интеграция. Характерни са малките логически амплитуди на напрежението (изменят се главно токовете). Оттук идва и второто наименование на тези интегрални логически елементи – токови превключватели.

DTL – диодно – транзисторна логика. При тези схеми общият брой на диодите обикновено е с два повече, отколкото е броят на входовете, като по два диода се използват за надеждно запушване на транзистора. DTL схемите са със средно бързодействие и сравнително малка разсейвана мощност при добра шумоустойчивост.

ТТL – транзисторно – транзисторна логика. Тези схеми са напълно пригодни за интегрално изпълнение модификация на DTL схемите.Те имат значително по-голямо бързодействие и малко по-малка шумоустойчивост. Входните и отместващите диоди са заменени с една характерна интегрална структура – многоемитерен транзистор. ТТL схемите се използват и в паметите. Основната статична запомняща клетка е изпълнена с многоемитерни транзистори. Адресната и информационните шини са общи за определен брой клетки в зависимост от организацията на паметта. Характерно е, че се използва съпротивлението на епитаксиалния канал за конструиране на товарните резистори.

Известни са няколко ключови схеми в TTL сериите: SUHL1, MTTL1, RAY1, HLTTL1, 54/74, 9000, SUHL2, 54H/74H, HLTT 2, 54L/74L, 54S/74S. С изключение на последната, различията в схемните решения не се отразяват съществено върху конструкцията и технологичната схема.

Схемите с индекс S са най-бързодвйстващи, Средното време на превключване е 3,5 ns, а консумацията – около 19 mW. Бързодействието се постига чрез въвеждане на нелинейна отрицателана обратна връзка между колектора и базата на транзистора (с диод на Шотки), като по този начин се избягва пълното му насищане, т.е. почти липсва натрупване на заряди в базата. Това означава, че транзисторите се заместват с Шотки – транзистори. Съществува междинна серия с индекс LS. Средното време на превключване е 9,5 ns, а консумацията 2 mW. Като недостатък на схемите с Шотки – транзистори може да се отбележи по-високото ниво на изходната нула.

Основният принцип при конструирането на биполярни схеми може да се формулира така: броят на РN преходите, които при определено състояние на схемата са запушени, трябва да бъде с един повече от тези, които са отпущени (към тях се брои и логическата нула). По такъв начин се осигурява сигурно запушване на необходимите транзистори. Това правило е изпълнено в схемата на фиг. 11.35 а, При подадена логическа нула на входа е отпушен входният диод, т. е. отляво на точка М има един отпушен РN преход и една логическа нула, свързани последователно, а отдясно – последователно три РN прехода (два диода и един преход база – емитер). Така транзисторът е сигурно запушен, защото напрежението база – емитер е

VBE=Vвх=+VD−VD1−VD20

Използването на диоди ограничава бързодействието поради голямото време за възстановяване (>10 ns). Затова диодите се сменят с транзистори. На фиг. 11.35 б е показан прост инвертор. За повишаване на товароспособността се използват схеми със сложен инвертор (фиг. 11.35 в). Тук диодът D е поставен за сигурно запушване на транзистора Т3 при наситени T2 и T4. Напрежението база – емитер на Т3 съгласно основното правило е

VBE3=VBE4+VCE2HAC-VD-VCE4HAC0

Като пример за конструиране на биполярна логическа схема ще бъде разгледан един .нов клас логически схеми – интерфейсните (ХС6886, ХС8Т96). Самото им наименование показва и областта на приложение. Най-често те служат за осъществяване на връзка между процесора и останалите схеми към него (памет, управление и др.). Това означава, че интерфейсните интегрални схеми (ИИС) са управляем буфер, за който могат да се поставят най-общо следните изисквания:

а) висок входен логически импеданс –  по такъв начин не се натоварват шините;

б) голяма скорост на операциите – увеличава се общото бързодействие на процесора;

в) съвместимост с другите логики – свързано е с универсалността на схемата.

За този клас схеми е характерно наличието на три възможни състояния, т. е. освен двете показани състояния (логическа нула и логическа единица) се използва и едно трето, наречено високоимпедансно. Това състояние е свързано с натоварването на шините и консумацията, като в него информация не се предава.

Управлението става или директно отвън, или чрез междинни управляващи логически елементи, формирани на един чип с буферите.

Блоковият вид на една ИИС се различава от обикновените логически ИС само по наличието на управляващ елемент (фиг. 11.36).

За да се синтезира схемата, трябва да се състави таблицата, описваща начина на действие. B случая тя може да има само два варианта. .По-уместният е

| P1 | P2 | Вход | Изход |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | X | Z |
| 1 | 0 | X | Z |
| 1 | 1 | X | Z |

където	0 е логическа нула (ниско логическо ниво);

1 – логическа единица (високо логическо ниво);

X — произволно логическо ниво;

Z — висок импеданс (отворена верига).

Преди да се пристъпи към етапа проектиране, трябва да се зададат следните електрически параметри:

| Параметър | Символ | Min | Тур | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Входна логическа единица, V | Uвх1 | 2 | - | - |
| Входна логическа нула, V | Uвх0 | - | - | 0,8 |
| Входен ток, A, при Uвх0=0,5 V | Iвх0 |  | - | -400 |
| Изходна логическа единица, V | Uизх1 | 2,4 | - |  |
| Изходна логическа нула, V при Iизх=50 mA | Uизх0 | - | - | 0,5 |
| Изходен ток на късо съединение (за кратко време), mA | IИЗХкс | - | 80 | - |
| Захранващо напрежение, V | VCC | 4,75 | 5 | 5,75 |

B динамичните характеристики  влизат следните времена:

закъснение между вход и изход – tз10, tз01; закъснение между вход “Р" и изход –

t31z(P), t30z(P), t3z1(P), t3z0(P).

За първите две времена t310 и t301 може да се приеме стойност между 5 и 10 ns, а за останалите – между 10 и 15 ns.

Тези стойности са характерни за бързодействащите логически схеми. Има ИИС, при които закъснението между вход и изход надминава 50 ns (обикновено са на основата на DTL).

От по-горе изброените условия първото се изпълнява най-добре от DTL схеми, но бързодействието е малко. Едно възможно ново решение е заместването на входните диоди с PNP транзистор.

Условие (б) се постига чрез легиране със злато или чрез Шотки – технология. При първия метод атомите на златото действат като центрове на рекомбинация и времето на живот на неосновните носители намалява. За съжаление дифузията на злато в преходите предизвиква редица нежелани ефекти (увеличени утечки в преходите, понижен коефициент на усилване по ток, силна температурна зависимост). Освен това методът е неселективен и технологично трудноконтролируем.

C втория метод не само че се увеличава още повече бързодействието, но и се избягват горните недостатъци. Трябва да се отбележи обаче, че нивото на логическата нула нараства до 0,5 V. Чрез Шотки –технологията DTL схемите се изравняват по бързодействие с TTL.

Проектирането ще бъде направено при условие, че се използват Шотки – елементи. За определен ток напрежението в права посока на Шотки –диода е с 0,2 до 0,3 V по-ниско, отколкото на диода с PN преход. Втора важна разлика е времето за разсейване на заряда, което при Шотки –диода практически е равно на 0, при PN диод, легиран със злато – 6 ns и при обикновен PN диод – 30 ns.

За да се получи Шотки – транзистор, достатъчно е базовият контакт да се разшири извън границите на базовата област и частично да “се разположи" върху колекторната област. За да се предотврати възникването на силно краево поле, постъпва се по един от двата метода:

с разширен електрод (фиг. 11.37 а) или със защитен пръстен (фиг. 11.37 б).

Шотки – транзисторите имат време за разсейване на заряда, практически равно на 0, докато за NPN транзистор без легиране със злато то е до 34 ns, а за NPN легиран транзистор – до 7 ns. Освен това този параметър при Шотки – транзистора слабо зависи от температурата дори и при температура 125 0C (остава под 1 ns), докато при легираните със злато транзистори стига до 15 ns.

1. Съставяне на електрическата схема (ключова схема HE). Изходен пункт е основната ключова схема на DTL, като се обединят предимствата й с TTL чрез входен PNP транзистор и Шотки – технология.

Ha фиг. 11.38 са показани основните етапи от синтезирането на схемата. Ролята на диода Д3 се свежда до шунтиране нa отрицателните отскоци във входния сигнал, с което се допринася и за общото повишаване на бързодействието на схемата. Времето за превключване на Шотки – транзисторите е под 1 ns. Същото се отнася и за T1, който е също Шотки – транзистор, разгледан заедно с Д3. Остава да се провери влиянието на диодите Д1 и Д2.

Д1 трябва да има по-голямо време за разсейване от Т2 и T4, така че зарядът в последните да може да се разсее по-бързо. Следователно Д1 трябва да бъде PN диод. Времето за разсейване на неосновните токоносители в най-добрия случай е около 10 ns, като напрежението върху диода се изменя от 0,7 до около 0,08 V.

B първия момент след подаване на логическа нула на входа и отпушването на T1 UD10,7 V. B същото време UE1=Uвх0+UBE1≈1,3Vи понеже това напрежение се разделя между Д1, от една страна, и BE2 и BE4, от друга, за последните два прехода остава UВЕ=UВЕ4=0,3 V. При достигане на стационарен режим се изпълнява условието UD1=UВЕ2=UВЕ4=UЕ1/3. По същия начин Д2 допринася за по-бързото запушване на T3.

Сега остава да се определят приблизителните закъснения на ключовата схема HE:

tз10=tз01(1)2+tзвкл(D1)2+tз01(2)2+tз10(1)2=12+32+12+123,5ns,

tз01=tз10(1)2+tзизкл(D1)2+tз01(2)2+tз10(3)2+tзвкл(D2)2=12+32+12+12+324,6ns.

Тук не е отчетено влиянието на паразитните елементи, които са неизбежни. По тази причина времената ще. нараснат.

Дотук схемата е двустационарна. За получаване на високоимпедансно състояние на изхода трябва базите на T3 и T4 да се шунтират на маса. Шунтиращ елемент може да бъде транзисторът, представляващ изход на управляващата схема ИЛИ – HE. Този изход не може да бъде общ за всички схеми HE, защото би дал базите на крайните транзистори накъсо. Така се стига до извода, че ИЛИ – HE трябва да има 12 независими изхода, по два за всеки елемент HE.

Вече може да се начертае и пълната електрическа схема на избраната ИИС. B нея допълнително е прибавен диодът Д1 за директно “атакуване" на базата на Т2 при подаване на логическа нула на входа, с което се повишава бързодействието (фиг. 11.39).

2. Технологични и топологични особености. Шотки – технологията е напълно съвместима със стандартната технология, още повече, че като метал може да се използва алуминий (фиг. 11.40). Единствените различия са температурната обработка за получаване на Шотки –прехода – пластината се подгрява за кратко време при температура от 350 до 500 0C (вж. гл. 9) и някои особености на фотолитографията.

Колекторът на T1 е даден към маса, което означава, че може да се използва вертикален PNP транзистор. Възможно е да се използва и хоризонтален Шотки – транзистор (фиг. 11.40).

За гарантиране на пробивното напрежение на Шотки – прехода металният електрод се изтегля върху окисния слой.

Шотки – NPN транзисторът се получава, като базовият контакт се разшири върху част от колекторната област.

При определяне на технологичната схема и топологията се спазват общите принципи, описани при разглеждането на аналоговите схеми. Особеностите са свързани единствено с разполагането на Шотки –диодите. Ha фиг. 11.41 е показана част от топологията от фиг. 11.39. Допълнително на фиг. 11.42 ав са показани електрическите схеми и примерни топологии на основните вентили в ECL, DTL и TTL технологии.

11.6. Конструктивно – технологични особености в инжекционната логика

Интегралната инжекционна логика не представлява нова технология във физикохимичния смисъл на термина. Тя е по-скоро нова възможност за използване на биполярния транзистор, реализиран с помощта на стандартните технологии. Нейните създатели са искали да направят основна клетка на логическа схема, която да бъде възможно най-проста по структура и технология. Основните конструктивни и технологични проблеми са изложени подробно в [119]. Най-простата логическа функция – инверсията, се реализира от един транзистор в класическо свързване. За съжаление за реализирането на това свързване са необходими поне две съпротивления – едното в базата, а другото в колектора. Интегрирането на съпротивления, особено с голяма стойност, е нежелателно по технологични съображения, тъй като те заемат голяма площ и трябва да имат сравнително малки толеранси, а това изисква точен контрол при дифузията.

Оптимално решение е да се премахнат съпротивленията. Тогава базата може да се поляризира чрез допълнителен транзистор, който лесно може да се направи интегрален. Ако главният транзистор е NPN, един хоризонтален PNP транзистор, свързан в схема обща база, може лесно да се интегрира, като се предвиди маската за базовата Р- дифузия да има допълнителен прозорец до всеки NPN транзистор. Тази простота обаче води до един недостатък на схемата. Вертикалният разрез на така получената структура (фиг. 11.43) показва, че базата на поляризиращия транзистор или на “инжектора" B2 е свързана с колектора C1 на главния транзистор, а не с емитера му, както е необходимо, за да се получи поляризация. Това изисква, за да функционира схемата, главният транзистор да работи в инверсен режим.

Точно това е направено в схемите с инжекционно захранване. Това е причината те да получат широко разпространение едва през 1975 г. – много е трудно да се реализират транзистори с достатъчно голям и възпроизводим инверсен коефициент на усилване особено когато има много колектори, както е в I2L. Аналогично на TTL, където лесно се реализират многоемитерни транзистори, в I2L се реализират транзистори, работещи в инверсен режим с множество колектори. Едновременно с това се премахват и нежеланите товарни съпротивления. За да функционират схемите с инжекционно захранване, необходимо е инверсното усилване на NPN транзистора да е по-голямо от единица за всеки колектор. B практиката много трудно се реализира инверсно усилване, по-голямо от 5 за целия транзистор. Поради това I2L схемите са най-много с 4 колектора.

Така получената основна I2L структура се отличава с изключителна простота, тъй като се състои само от един многоколекторен транзистор и една обща за всички транзистори P- област.

Първото свойство, което следва от тази простота, е възможността за много голяма степен на интеграция: една класическа елементарна I2L схема заема 0,0030 mm2, докато аналогична MOS – N- канална схема заема 0,035 mm2, МОS – Р- канална 0,066 mm2, CMOS 0,0310 mm2, стандартна TTL 0,0330 mm2, изопланарна TTL 0,0120 mm2. Освен това за реализиране на I2L и MOS – P- канални схеми са необходими само четири маски, докато за CMOS са необходими шест, а за TTL – седем.

Простотата на I2L структурата позволява да се използва малък брой дифузии – само две, докато CMOS и MOS – N- каналните схеми изискват три дифузии, TTL – четири, а МОS – Р- каналните – само една.

Второ свойство, в което I2L има безспорно предимство, е консумацията. Ако няма високи изисквания към бързодействието, инжекционният ток за една структура може да бъде намален до по-малко от 10 nА. Важен факт е, че тази консумация не зависи от честотата на функциониране на схемата, като това важи до около стотина микроампера.

За съжаление, ако е необходимо добро бързодействие, трябва да се поляризират преходите така, че паразитните капацитети да не оказват влияние. Това означава, че трябва да се използва инжекционен ток, доста по-голям от минималния. Първите схеми, реализирани в производствени условия, са показали при лабораторни изследвания време на закъснение около 50 ns при консумация около 40 А на структура. Качественият фактор е по-малък от 2 pJ. По-сериозен недостатък е слабата шумоустойчивост на I2L – схемите, която не може да се подобри, ако трябва да се запази технологичната простота.

11.6.1. Вертикална геометрия

Технологичната реализация на ИС с инжекционно захранване малко се отличава от тази на обикновените биполярни схеми. Основните разлики са свързани с конструкцията на многоколекторните транзистори [119]. Един от важните въпроси е изборът на структурата им, осигуряваща електрическите параметри по минимална площ и висок рандеман.

Ha фиг. 11.44 са показани напречен разрез (а) и поглед отгоре (б) на I2L структура, при която за разлика от фиг. 11.43 са използвани N+- подложка и разделителни N+- области между отделните бази. C 1 е отбелязан инжекторът, с 2 – метализацията му, с 3 – една от базите, с 4 – един от колекторите, с 5 – разделителната N+- дифузия, с 6 – контактният прозорец на показаната база.

Структурата на многоелектродния транзистор се определя от формата и размерите на основните области (инжектор, емитер, база, колектор), тяхното взаимно разположение, разпределението на примесната концентрация, наличието на допълнителни области за изолация на елементите и др.

Когато се използва N+- подложка, тя и N- епитаксиалният слой образуват обща емитерна област за всички транзистори. Разделителните области заобикалят всяка база от три страни (освен откъм инжектора) и възпрепятстват взаимното им влияние, намаляват хоризонталната съставка на дупчестия ток на емитерния преход [345, 119]. Следователно I2L – структурата се отличава от стандартната планарно – епитаксиална структура по подложката и по разделителните N+- области, които изискват допълнителна дифузия. Използва се ивичен мрежест инжектор. При първия тип базовите области се разполагат с тесните страни към инжектора (фиг. 11.45 а).

Ha фиг. 11.45 б е показана друга структура с мрежест инжектор – 1, емитер – 2, база – 3, колектор – 4.

Мрежестият инжектор заобикаля всяка базова област от всички страни. Избягва се разделителната N+- област, но площта се увеличава. Увеличава се коефициентът на емитерния преход. Важна особеност е и понижаването на омовото съпротивление на инжекторната област.

Използването на окисна изолация (изопланар) позволява значително да се намали площта на транзистора и да се подобрят неговите електрически параметри. Ha фиг. 11.46 е съпоставена конструкцията на структури, изготвени по обикновената планарно – епитаксиална технология (а) и по изопланарната технология I3L (б). Тук 1, 2 и З са контактни прозорци за колектора, базата и инжектора, 4 – слой силициев двуокис. Площта се намалява за сметка на намаляването на размера на колектора.

При това топологичните размери и допуски остават неизменни. Намаляват се също така и капацитетите на емитерния и колекторния преход и работата на превключване.

Възможностите се разширяват и при използване на йонно легиране. To позволява да се създаде транзисторна структура с оптимално разпределение на примесите. При това се премахва спиращото поле в базовата област и няколко пъти се повишава коефициентът на усилване и бързодействието на транзистора.

Оригинална модификация на инжекционните схеми с “мрежест" инжектор е самосъвместената “свръхинжекционна” логика S2L – SeIf – Aligned Super Injection Logic [346], основната структура на която е показана на фиг. 11.47. Тя се изпълнява в епитаксиален слой от Р- тип с дебелина 3 m и концентрация на акцепторните примеси 5.1016 cm-3, реализиран на N+- подложка със специфично съпротивление 0,01 .cm. Широчината на базата на PNP транзистора, получена чрез последователна дифузия на фосфор и бор в един и същи прозорец в силициев нитрид, се измерва с части от микрометъра и лесно се контролира при осигурена висока степен на точност за разлика от инжекционните структури с хоризонтални транзистори. Това води до големи стойности на коефициента αNP=0,9. Високоомната активна база на превключващите транзистори в S2L – структурите осигурява стойности на βNn=30−100 и следователно голяма товарна способност. Намаляване на последователното съпротивление на базите на NPN транзисторите, обхванати от всички страни от инжектор, и отстраняване на натрупването на електрони в пасивната част на базата се постигат чрез силно легираните Р+- области при базовите контакти. Минималното време на закъснение в експерименталните образци е 5 ns при мощност 60 W. Разгледаната технология има много общи черти с метода на изолация чрез колекторна дифузия.

Друг вариант на основната I2L – структура е логика със захранваща, подложка (SFL – Substrate Fed Logic) [348 ]. Традиционната I2L използва хоризонтален PNP транзистор за инжектиране на заряди директно в базата на вертикалния NPN транзистор. При този вариант PNP инжекторите са вертикални VIL и са разположени в една линия с NPN транзисторите. B резултат структурата изисква два епитаксиални слоя, но има значително по-добър качествен фактор и степен на интеграция [347]. Възможно е намаляване на броя на елементите до 75%, тъй като SFL позволява изключително гъвкави логически реализации. Освен това се получава автоматично разположение на всички NPN транзистори на еднакви разстояния от инжектора, което позволява много гъвкаво комплектуване на транзисторите. Повечето съвременни реализации имат качествен фактор 0,07 pJ и закъснение 8,8 ns.

Ha фиг. 11.48 е направено сравнение на напречните разрези на I2L и на VIL. Инжекторът е формиран от P+- областта, а широчината на базата на PNP транзистора се контролира чрез дълбочината на външната Р- дифузия. Тази структура е удобна, ако трябва електрически да се изолират част от елементите. Освен това нейната технология е близка до стандартната.

B други случаи изводът на инжектора може да бъде разположен отдолу на кристала. Тогава върху P+- подложка се създава тънък епитаксиален слой (фиг. 11.49 а). Плътността на елементите се повишава, тъй като на горната повърхност няма инжекторни области и захранваща шина. Хоризонталният N+- слой намалява съпротивлението на общата емитерна област. Сравнение на двата варианта на VIL е показано на фиг. 11.49 а и б.

11.6.2. Разновидности на I2L структури

При увеличаване тока на инжектора I до определена стойност средното време на закъснение  намалява до минимална стойност и след това отново нараства. Последното нарастване е свързано с натрупването на голям излишен заряд в активните области и на първо място в епитаксиалния слой, който е общ за емитерите на превключващите транзистори в I2L – структурите с “класическа" конфигурация. При малки токове бързодействието на инжекционните схеми се определя от времето на презареждане на паразитните капацитети и капацитетите на преходите. B този случай качественият фактор е

Pτ=CEΔVαNP

и е постоянна величина. Тук E е захранващото напрежение, V – размахът на логическата амплитуда. Например за E=V1 V, αNP=0,1 и. С=0,1 рF качественият фактор е 1 pJ. За намаляване на капацитетите е необходимо да се намалят размерите на структурите, да се използва странична и пълна диелектрична изолация и др. До намаляване на времето на закъснение води и намаляването на времето на живот на неравновесните носители при запазване на големи стойности на βNPи αNP.

Повишаването на бързодействието обаче може да се осигури също и чрез намаляване на логическата разлика за сметка на последователно включване на Шотки – диоди между изходите на една структура и входовете на друга. При това V намалява от 700 – 800 mV до 150 – 350 mV. Шотки – диодите могат да се реализират в колекторната (фиг. 11.50) или в базовата (фиг. 11.51) област на превключващия NPN транзистор. Високоомната N-- колекторна област може да се формира чрез йонно легиране с бор с нарастваща концентрация в дълбочината на епитаксиалния слой (създаване на обратен тип проводимост).

От показаните  на  фиг. 11.50 структури  ще разгледаме по общата – 11.50 a. Тя е с N+- емитер 1 на базата на подложката, 2 – база, 3 – P+-област за създаване на базов контакт, 4 – колектор, 5 – инжектор, 6 – аноди на Шотки – диодите. Инжекторната  Р+- област отдолу граничи с N+- емитера. Поради това инжекцията на дупки е само настрани, в слабо легираната N-- област между инжектора и базата. Това повишава коефициента на усилване по токαNP. Дупките се събират от P+- областта 3, служеща за създаване на контакт с високоомната Р- област на базата 2. Инжекция от емитера 1 в базата 2 има само в този участък от емитерния преход, който граничи с високоомната базова област и който е ограничен от едната страна от P-- областта З, от другата – от окисен слой. Площта на този участък е равна на площта на колекторния преход и е значително по-малка, отколкото структурата, показана на фиг. 11.44, където площта на емитерния преход дори и за едноколекторен транзистор е няколко пъти по-голяма от площта на колекторния преход. На повърхността на високоомната колекторна област 4 са създадени Шотки – преходите. По този начин се получават няколко електрически развързвани изхода, така че структурата изпълнява същата функция, както и много колекторният транзистор.

Напрежението на изходите на тази структура в отпушено състояние е по-високо със стойността на пада върху Шотки – диодите, отколкото в структурата, показана на фиг. 11.44. Със същата стойност се намалява  и логическата амплитуда: от 0,6 – 0,7 V на 0,15 – 0,30 V. Благодарение на това бързодействието на логическите схеми расте 3 – 5 пъти при малки токове на инжектора, когато закъснението е пропорционално на транзисторните капацитети и стойността на логическата амплитуда. B режим на насищане обаче има натрупване на значителен заряд от неосновни носители във високоомната колекторна област. Затова времето за разнасяне на зарядите в транзистора не намалява в сравнение със структурата на фиг. 11.44. Това не позволява да се достигне голямо бързодействие при големи токове на инжектора, когато закъснението се определя от времето на закъснение

. На фиг. 11.51 е показан вариант за реализация на входни базови Шотки – диоди с общ анод, чрез контакта метал – високоомна P- - база. Особеността  е силно легираната P+- подложка (NA=5.1018 cm-3). На нея е реализиран чрез епитаксиално нарастване N- слой с дебелина 3 m(ND=3.1015 cm-3). Тези слоеве служат за емитер и база на превключващия транзистор. Повърхностният слой е легиран чрез йонно внедряване на бор през защитния слой окис. Колекторите са образувани чрез плитки N+- области. За разделянето на базовите области на NPN транзистора се използва дълбока N+- дифузия, създаваща и контакт на емитера.

За по-нататъшно намаляване на времето на закъснение е необходимо да се понижава насищането на превключващите транзистори с цел намаляване на времето за разсейване на излишните заряди. Твърде перспективно за създаването на бързодействуващи I2L – схеми и запомнящи устройства е съчетанието на технологията на самосъвместения инжектор с изопланарната технология (с използването на Р- епитаксиален слой и Р- подложка с общ N+-скрит слой).

Бързодействието може да се повиши и чрез използване на превключващи Шотки – транзистори, изпълнени на основата на NPN- транзистори, колекторният преход на които е шунтиран с Шотки – диод.

Шунтиращи и развързващи Шотки диоди от двата типа се използват в I2L – схеми на допълващи се транзистори, наричани още комплементарна логика с превключване по постоянен ток (C3L – Complementary Constant Current Logic) [349]. C3L – схемите фактически представляват усъвършенстване на едно от първите семейства ИС –диодно – транзисторната логика. За разлика от I2L схехемите тук PNP транзисторът работи в нормален режим подобно на TTL схемите и е изолиран от токозадаващия PNP транзистор, което позволява да се изготви Шотки – диод непосредствено в колекторната област на предния превключващ NPN транзистор. За осигуряване на работа на PNP транзистора в активен режим се използват опорни диоди или допълнително преднапрежение на техните бази подобно на моделите на инжекционните схеми на дискретни силициеви транзистори и техните прототипи.

Конструкцията на инжекционна схема с два типа Шотки – диоди (фиг. 11.52, 11.53) може да се реализира с по-усложнена технология. Превключващият PNP транзистор има метален колектор MIL [119, 350], който е образуван от контакта метал – полупроводник върху базата на превключващия транзистор. За инжекционно захранване на схемата се използва NPN транзистор. Такава структура осигурява много голяма степен на интеграция.

Транзисторът с метален колектор има 1’’=0, затова в него не трябва да се създава повече от един колектор.

За общ катод на Шотки – диодите служи N-- областта 1, а за аноди –металните области 3. До анодите на диодите не трябва да достигат дупките, инжектирани в N- областта от емитерния преход, иначе диодите ще имат големи обратни токове. Затова N- областта 1 е отделена отстрани от базовата област чрез окисен слой, а отдолу от емитера чрез скрит слой 2, в който няма инжекции на дупки. B структурите се използват PNP транзистори и инжектори, понеже Шотки – преходи се създават , по-лесно с N-- области. Затова полярността на напрежението на захранващия източник и на. изходните напрежения при тези структури е противоположна.

Конструкцията на същата структура с инжектор отгоре е показана на фиг. 11.63. Най-съвършена от известните е структурата, създадена с използването на двойна епитаксия и йонно легиране, в която Шотки –диодите се образуват между метал и полупроводник. Всеки транзистор може да има няколко диода на Шотки в базовата област, позволяващи реализация на функцията И, а така също и няколко колектора. Инжекционните схеми с два типа Шотки – диоди и пълна диелектрична изолация могат да се разглеждат като перспективна елементна база за свръхбързодействуващи интегрални схеми в субнаносекундния диапазон.

Недостатък на I2L – схемите без базови Шотки – диоди е наличието само на един вход за всяка схема. Този недостатък се отстранява в логическите схеми с прехващане на тока, които могат да наричат още колекторно – управлявана логика (CHL – Current Hogging Logic) [350]. Работата на такива схеми е основана на прехващането на тока на основния (изходния) колектор C0 от управляващите колектори (при подаване на тях на съответни сигнали), които се разполагат между емитера и основния колектор на хоризонталния PNP транзистор (фиг. 11.54 а).

CHL структурата се реализира по обикновената технология в изолирана с помощта на разделителна дифузия област от епитаксиалния N- слой, израснал върху P-- подложка. Емитерът и колекторът се формират чрез Р- дифузия. Под тях се разполага N+- слой.

За усилване на тока се използва инвертиращ NPN транзистор (разположен в отделна област в първите варианти на CHL схемите), едновременно преобразуващ линейната предавателна характеристика в прагова. Ако управляващите колектори са разположени надлъжно между емитера и основния колектор на PNP транзистора, реализира се функцията ИЛИ – HE, При напречно разположение на колекторите се реализира функцията И – HE.

Предимство на CHL схемите са високата им статистическа и динамична шумоустойчивост, възможността за работа в широк температурен диапазон (от -30 до +15O 0C) и голямата степен на интеграция. Последната се осигурява чрез много проста реализация на логическите функции. Недостатък на разглежданите схеми е малкото бързодействие и следователно голямата стойност на качествения фактор –  около 100 pJ при захранващо напрежение 1 V.

Повишаване на бързодействието и увеличаване на функционалната плътност могат да се осигурят за сметка на създаване на колектори с “уловка", използване на елементи от изопланарната и самосъвместяваща се технология, както и за сметка на обединяване на изходния колектор на CHL структурата с базата на инвертиращия инжекционен транзистор. Такива модифицирани инжекторно – управляващи схеми (CHIL – current hogging injection logic) [351] имат няколко входа и няколко изхода във всяка структура. Ако променливи величини са токовете, показаната на фиг. 11.54 б, в структура CHIL реализира функцията ИЛИ – HE. Ако променливи са напреженията, тя реализира функцията И – HE. Ниско изходно напрежение, съответстващо на логическа нула, има само при логически единици на двата входа на схемата.

По-нататъшните пътища за “свръхинтеграция" се основават на по-пълно използване на свойствата на транзисторните структури и обемните свойства на полупроводника. При това освен новите физически ефекти твърде перспективно е използването на нежелателното за TTL, ECL и някои I2L – схеми “паразитно" взаимодействие между транзистори, изпълнени в обща изолационна област. Именно това взаимодействие с успех се използва в различните варианти ИС на активно свързана логика (ACЛ),

Независимо от бистабилния или моностабилния режим на работа и постоянното или импулсното захранване АСЛ схеми се разделят на два основни типа – логически схеми с плазмено управление (ЛСПУ) и логически схеми с превключване на плазмата (ЛСПП). B схемите от първия тип връзката, водеща до намаляване на напрежението на включване на съседните прибори при включването на един от тях, е определена от дифузия на неосновни носители или от галванична връзка (т .е. от дрейфа на основните носители).

По-перспективни са ЛСПП структурите, в които активната връзка е определена от дрейф на неосновните носители в електрическото поле между изключени и включени прибори. Te се реализират на модулационни транзистори, включени в схема с общ “заземен" емитер. Бързодействието на опитни образци превишава с два порядъка граничното бързодействие на CHL схемите с аналогична структура [352, 353]. B табл. 11.1 е направено сравнение на основните типове структури по някои характерни параметри.

# Таблица 11.1

| Видове структури | Площ, m2x103 | Степен на интеграция, стр/mm2 | Маски, брой | Качествен фактор, pJ | Минимално закъснение, ns | Сравнение по шумоус-тойчивост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. TTL | 2550 | 2040 | 67 | 75120 | 815 | ++ |
| 2. TTL с Шотки – диоди | 1320 | 5080 | 68 | 1025 | 515 | ++ |
| 3. C3L | 6,717 | 60150 | 79 | 1,52,5 | 1,53 | + |
| 4. CHL | 510 | 100200 | 6 | 100 | 13.103 | ++ |
| 5. CHIL | 2,54,5 | 200400 | 4* | 0,11,5 | 20100 | - |
| 6. ЛСПУ на тиристори | 12 | 0,51 | 56 | 0,11 | 0,51 | ++ |
| 7. ЛСПУ на модулационни транзистори | 23 | 300500 | 4* | 110 | 100300 | +++ |
| 8. ЛСПП на модулационни транзистори | 3,58 | 120300 | 57 | 0,010,1 | 110 | ++ |
| 9. I2L без Шотки - диоди | 36 | 160300 | 4* | 0,11 | 1550 | - |
| 10. I2L с инжектор подложка и входни Шотки - диоди | 1,55 | 200600 | 45 | 15,10-2 | 510 | + |
| 11. I2L с метален колектор (MTL) | 12 | 510,102 | 69 | 0,11 | 13 | - |

*- Без изолация.

За схеми с инжекционно захранване са пригодени методите за разработка на топология, използвани при MOS ИС, както и при биполярни ИС с голяма степен на интеграция. B помощ на конструктивно – технологичните разработки на фиг. 11.5511.63 са показани някои характерни топологии, избрани главно от [119], както и от [355, 356, 357, 358, 359].

Фиг. 11.55 а представлява тактуван D – тригер (информационен вход D и тактуван вход T). Отбелязани са освен това изходите Qи Q.

Фиг. 11.55 б показва топологията на двувходов едноразреден суматор; отбелязани са инжекторът и входовете и изходите.

Ha фиг. 11.56 и 11.57 са показани топологиите на JK – тригер за технологията на самосъвместен инжектор и преместващ регистър. Последният ползва топологията на статични RS – тригери за динамичен пренос на заряди между колекторните капацитети на превключващите транзистори.

Ha фиг. 11.58 е показана топологията на тривходов дешифратор. Особеност представлява допълнителната N+-област по продължение на базата за изравняване на потенциала (фиг. 11.59).

B областта на запомнящите устройства има интересни решения. Елементарна запомняща клетка на RAM на базата на I2L е показана на фиг. 11.60. Клетката се състои от два транзистора, подходящо свързани, за да образуват тригер. Ha две клетки е достатъчен един инжектор, който е свързан към шината X, която е едновременно и захранваща. Изборът и записът или четенето се извършват чрез различни колектори на транзистора.

Фиг. 11.61 показва зависимостта на времето за запис от тока на инжектора. Обикновено се избира II=100 А, което определя време 40 ns за дадения образец.

Ha фиг. 11.62 и 11.63 са дадени еквивалентната схема и топологията на друга запомняща клетка. Транзисторите T1 и T2 образува тригер. T3T6 подават сигналите за запис по шината Yзап, а T7 извежда информация в шината Yчет. T1, T2, T5 и T6 се захранват от един инжектор. Освен това има и други инжектори, съединени с шината X, които обслужват T3, T4 и T7. Тези транзистори са отделени от останалите с екранираща област за неосновните носители, постъпващи от инжектора.

11.7. Конструиране на силови и мощни прибори

Особеностите на технологията при силовите прибори започват още с избора на основните материали [79, 80, 81, 82]. Това е леснообяснимо, като се има предвид нееднородността на полупроводниковия материал. Установено е, че и двата известни метода за изтегляне на монокристали – на Чохралски и чрез зонно стапяне, притежават както предимства, така и недостатъци по отношение на определени параметри на структурите. Основните параметри, които се гарантират от производителите на силиций, са специфично съпротивление, плътност на дислокациите и време на живот на неосновните носители.

Времето на живот е показател за съвършенство и еднородност, за степента на прекомпенсация и наличие на примеси с дълбоки нива на захващане. Известно е, че времето на живот намалява при термообработка. Това може да се дължи на допълнителни замърсявания, навлезли в силиция по време на термообработката, особено на кислородни атоми, разтворени по време на изтеглянето. Обикновено по метода на Чохралски се разтваря повече кислород – до (3.10171018) cm-3 срещу 1016 cm-3 по метода на зонното стапяне. При всеки високотемпературен процес кислородът образува сложен донорен комплекс SimOn, чието съдържание зависи от температурата на процеса и първоначалната концентрация на кислород. Възможно е този донорен комплекс да взаимодейства с дислокациите, като в места с високо съдържание на кислород да се натрупат тежки метали. B резултат се получава нехомогенност, която би могла да доведе до деградация на параметрите на монокристала. При промяна времето на живот в малки граници в рамките на една партида причината трябва да се търси в дифузията на външни примеси. Кристалите, изтеглени по метода на Чохралски, имат нееднакво разпределение на дислокациите по напречното сечение на кристала. По  периферията броят им е много голям и може да се изравни с този при метода на зонното стапяне. Това означава, че за мощни прибори с голяма площ мoнокристалът изгубва това си предимство, тъй като големият брой дислокации по периферията води до голям механичен брак.

Времето на живот определя динамичните параметри на силовите прибори, пада в права посока VТ и тока на управление IGT. Тъй като времето на живот има противоречиво влияние върху изброените параметри, конструкторът е изправен винаги пред проблема да оптимизира неговата стойност за изготвения прибор. Намаляването на времето на живот в резултат на високотемпературните процеси налага включването на операции, водещи до възстановяване на една определена стойност. Разбира се, при необходимост трябва да съществуват и възможности за контролируемо намаляване на времето на живот.

Съществуват различни методи, с които конструкторът може да постигне тези цели, от които важни и добре усвоени са следните [78]:

а) добавяне на кобалтов нитрид – употребява се в технологията на силовите вентили;

б) бавно охлаждане след високотемпературните процеси;

в) термообработка при ниски температури.

При първия метод се забелязват неповторяеми резултати и промяна на специфичното съпротивление на материала. При втория метод се прилага подходящ градиент, примерно 2 0/min, при понижаване на температурата до около 600 0C (т.е. около 5 – 6 h), При третия метод термообработката се извършва при 800 0C в подходяща атмосфера: за 14 – 16 h.

Резултатите са близки и може да се спори кой от последните два метода е по-технологичен, тъй като и едновременната, и разделената по време термообработка има своите предимства. Във всеки случай степента на възстановяването и стойността на времето на живот  е мярка за чистотата, спазвана по време на технологичния процес и за качеството на използвания полупроводников материал. Възстановяването се извършва след всеки високотемпературен процес или само след последния в технологичната схема.

За случаите, когато се налага контролируемо намаляване на , се използва дифузия на злато [288, 289, 92]. Златото се нанася върху повърхността на пластината чрез изпарение или чрез спиртен разтвор на златен хлорид, нанесен капковидно. При тиристор T180 например от страната на анодната област се капнат няколко капки флуороводородна киселина. След тяхното изсъхване се капват 2 капки от спиртния разтвор, при което в резултат на реакцията се отлага тънък слой злато. Може и да не се използва флуороводородна киселина, като дифузията се провежда направо от отложената на повърхността сол на златото. Самата дифузия се извършва при 800 – 850 0C за 30 min, последвана от принудително охлаждане. По този начин времето на живот може да се намали значително до 2 – 3 ms, но конструкторът трябва винаги да знае началната му стойност.

При конструирането на силовите прибори се използват методите за получаване на PN преход, които са разгледани в гл. 9. Производството на елементи с голяма надеждност, например високоволтови диоди и тиристори, изисква да се получат преходи, за които се гарантира голяма прецизност и равномерност върху площ, която може да достигне няколко квадратни сантиметра. Това е една съществена разлика в сравнение с планарните прибори. За да може да се постигне това, всеки от използваните процеси – легиране, дифузия или епитаксия – трябва да бъде осъществяван с необходимата повторяемост и точност на параметрите. Днес полупроводниковата техника позволява дори и с легиране да се произвеждат преходи на голяма площ с еднороден характер и с дълбочина, контролирана до няколко микрона. Обикновено легирането позволява да се получават резки преходи, които особено за катодния извод на тиристора позволяват да се подобрят параметрите в права посока [83, 84].

Съвременното състояние на дифузните и епитаксиалните процеси е вече такова, че дава възможност да се контролират параметри като температура, време и други в границите до 1%. B същото време поради голямата площ на дифузните PN преходи съществува опасност в тях да бъдат включени известни количества тежки метали (мед, желязо), при което се изменят електрическите характеристики. Това се отнася особено за пробивните напрежения. Поради голямата площ е почти невъзможно да се изключи присъствието на нежелани примеси. Специално за силовите прибори са разработени методи за тяхното отстраняване, които позволяват постигането на дълбоки преходи с голяма еднородност и равномерност. По такъв начин се постига лавинен пробив, гарантиращ параметрите на прибора. Ha фиг. 11.64 а, б са показани междинните етапи и начинът за изготвяне на PN преход за случаите на силовата техника.

Характерна особеност се явява необходимостта от голяма дълбочина на дифузионните слоеве – до десетки m. Това означава продължителни дифузионни процеси при високи температури. Обикновено основният материал е с N- тип проводимост. Като Р- дифузанти се използват алуминий, галий или бор. Трудно може да се определи кои от тези елементи са най-използвани. Голямо предимство при борната дифузия е образуването на защитно борно силикатно стъкло, което при липса на чисти флуиди и кварц е от решаващо значение. Галият притежава най-голяма разтворимост в силиций. B сравнение с планарната или със сплавната технология борът и алуминият имат това предимство, че са по-познати на производителите [78].

За дифузия се използва предимно фосфор.

По отношение на методите и обзавеждането съществуват няколко възможности. Всяка от тях носи особеностите на силовото производство. Съществува тенденция да се преминава към тръбни пещи с голям диаметър, което представлява придвижване на силовата техника напред към планарната.

Усвоена е дифузия на въздух, т.е. използват се камерни пещи, при които основното предимство е отпадането на скъпия кварц. Друго предимство е възможността температурата да достигне стойности около 1300 – 1350 0C, което означава ускоряване на процеса. За големите дълбочини на дифузия, които се желаят при P- дифузия, това е от съществено значение. За голямата дълбочина допринася и използването на шлифовани пластини (с абразив M10), в които дифузията се извършва с по-голяма скорост, отколкото при полирана повърхност. За борно – алуминиевата дифузия се използва водно –спиртен разтвор на борна киселина, алуминиев нитрат и кобалтов нитрат (нанасяне на капка върху пластината на въздух). При високата температура на процеса от окислението на силиция и от разлагането на борната киселина се образува борно – силикатно стъкло. От алуминиевия нитрад след разлагане се получава алуминиев окис, който обаче не образува обща фаза със силициевия двуокис и практически служи за източник на алуминий за дифузията. По време на дифузията примесните атоми са едновременно борни и алуминиеви. B този случай е важен дифузионният коефициент на двата примеса. Тъй като алуминият дифундира по-бързо, градиентът на прехода се определя само от концентрацията на алуминиевите атоми. Образуваното борно –силикатно стъкло служи като защитна маска особено когато се използват недостатъчно пречистени флуиди и химикали. Промяна в стойността на повърхностното съпротивление настъпва при изменение на количеството борна киселина в състава на дифузанта. За нуждите на силовата технология се извършва и P- дифузия, при което върху пластините се нанася капка от водно – спиртен разтвор само на борна киселина. Концентрацията на повърхността на пластината се получава от порядъка на 1019 cm-3. B резултат на Р- дифузията се образува борно –силикатно стъкло, което преди следващите операции трябва да бъде свалено.

При осъществяване на N- дифузията съществува голямо разнообразие на методи и източници на дифузант. При силовите прибори са усвоени следните методи на фосфорна дифузия:

а) дифузия от ортофосфорна киселина, нанесена на повърхността с помощта на тампон;

б) дифузия от амониев фосфат;

в) дифузия от фосфорен оксихлорид;

г) дифузия от отложен никелов слой.

Първият и вторият метод не осигуряват достатъчна равномерност на повърхността на пластината. Te се използват в производството на вентили и средно мощни тиристори. Дифузията от амониев фосфат се извършва подобно на преддифузията, в случая на Р- дифузия при планарните прибори. При този метод могат да се използват камерни пещи с минимален разход на кварц и фактически без разход на флуиди. Методът е изследван и са констатирани 10% разсейване в дълбочината на слоевете и до 20% в листовото съпротивление. При температури в интервала 10901250 0C за около 60 – 90 min се получават дълбочини в границите от 5 до 15 m и листово съпротивление от 0,226 ..

Дифузията от фосфорен оксихлорид е добре отработена, тъй като почти всеки производител я прилага при производството .на планарни прибори. За разлика обаче от плaнарната технология тук дълбочините са много по-големи. Обикновено дифузията от фосфорен оксихлорид е двустадийна, като в първия етап с продължителност от около 50 min се регулира повърхностното съпротивление, а във втория – дълбочината на слоя, Характерна особеност на дифузионните процеси при силовите прибори е дифузията от отложен никелов слой. Избира се никелов слой със съдържание 7 – 15% фосфор [78, 82]. При температурата на дифузия се образува стопилка от никел, фосфор и силиций, която служи за източник на дифузията. Резултатите от работата на много автори сочат, че при провеждане на дифузията от рекристализирал слой се получават добри и възпроизводими параметри. За тази дифузия се препоръчва провеждане в два етапа. При първия стадий с времетраене 15 min при температура 1220 0 започва процесът. Вторият етап е с времетраене 60 min при 1250 0. Пещта е камерна, без разход на кварц и флуиди, разсейването на параметрите е до 10% за дълбочината и само 1 – 2% за повърхностното съпротивление. Особеност на този вид дифузия е, че фосфорът прониква само в никелираната част на силициевата повърхност, т. е. не е необходимо дифузията да се предшества от фотолитография. Втората важна особеност са гетериращите свойства на никеловия слой, което води до запазване и възстановяване до голяма степен на времето на живот.

Използването на епитаксията при производството на силови прибори е навлязло широко, но създадените по този начин прибори са много по-скъпи от останалите.

Повърхностният слой на всеки полупроводников кристал се характеризира с намалена диелектрична якост. Ha практика, когато PN преходът е свързан обратно, пробивното напрежение е много по-ниско от това, което е изчислено теоретично, поради наличието на повърхностен пробив. Ha повърхността на един прибор при голяма площ на прехода могат да протекат значителни токове, които да доведат до значително затопляне и разрушаване на структурата. Ето защо обработката на краищата на прехода и пасивирането на повърхността е от голямо значение при силовите прибори. Ha фиг. 11.65 са показани няколко възможности. Полето на повърхността трябва във всеки случай да бъде по-ниско от полето в обема на прехода, което логично ще направи пробива обемен, а не повърхностен. Отлагането на слой с голяма диелектрична якост, например силициев двуокис или силициев нитрид, позволява получаването на добра защита спрямо външни влияния, но не изменя потенциалната картина на ръба на прехода и повърхността.

Изменението на повърхностната геометрия на прибора представлява друг път за разрешаване на този проблем. Чрез него напрегнатостта на полето намалява значително [84]. Както се вижда от фиг. 11.65 б, този процес се свежда до скосяване на повърхността, при което намалението на напрегнатостта на полето е в зависимост от ъгъла на фаската. По този начин могат да се конструират диоди и тиристори за високи напрежения, Ъгълът на скосяването се избира в зависимост от специфичното съпротивление на полупроводниковия материал. Има случаи обаче, както е показано на фиг. 11.65 в за тиристора, когато различната концентрация на отделните преходи изисква различен ъгъл за всеки от тях. Най-напред се определя полето в обема, след което от графическите зависимости на фиг. 11.66 се отчита ъгълът на скосяването за определеното пробивно напрежение на структурата. Ha практика по-лесно е фаските на двата прехода на тиристора да се правят от едната страна, при което за анодния преход скосяването се получава от страна на по-ниско легирания към по-високо легирания материал, а за катодния от по-високо легирания към по-ниско легирания. Първият случай се нарича обратна фаска, а вторият – права фаска. Колкото е по-малък ъгълът на скосяването, толкова по-голяма е загубата на площ и съответно толкова по-малък е номиналният ток през структурата.

Същността на скосяването се състои в механично сваляне на полупроводниковия материал. Meтодите, които се използват, са ултразвуково рязане, пневмопесъкоструен метод, сваляне с чугунена полусфера и мезаецване.

Повърхността на фаската се подлага на химична обработка – киселинна или основна – в зависимост от метализацията на структурата и вида на термокомпенсатора, на който обикновено са монтирани силовите прибори. Обработката в основни разтвори се използва по-рядко поради присъствие на алкални йони. Химичната обработка изменя ъгъла на фаската, което от своя страна означава промяна на електрофизичните параметри на прехода – обратен ток, пробивно напрежение и т.н. B [78] се съобщава, че увеличението на  до 600 не се отразява съществено на пробивното и блокиращото напрежение. Големината на обратните токове обаче е силно зависима, което се обяснява с голямата стойност на тока на утечка, който фактически зависи само от състоянието на повърхността. Като потвърждение на това се сочат малките стойности на обратните токове при пневмопясъчния метод, където на повърхността има най-малки механични повреди. Върху вида на обратната характеристика (по-твърд или по-мек пробив) съществено влияние оказват и механичните повреди по термокомпенсатора, получени в резултат на скосяването и неговата химична обработка. По-резкият пробив в обратната характеристика се получава при незасегнат от фаската термокомпенсатор.

След скосяването преходите се защищават с органични лакове – КО –97 и КЛТ – 30.

Силициевата пластина, използвана за изготвяне на един силов прибор, трябва да бъде в много добър термоконтакт с корпуса, в който е монтирана. Тъй като при силовите прибори става голямо разсейване на топлина и топлинният капацитет на пластината е много малък, температурата се променя много бързо, в резултат на което се получава голям температурен градиент между силиция и подложката на корпуса. Поради съществуващата разлика в коефициентите на топлинно разширение силициевата пластина може да се счупи. За да се предотврати това, тя се монтира върху термокомпенсатор, чийто топлинен коефициент на разширение е близък до този на силиция (например молибден или волфрам). По-нататък в монтажния цикъл се обработва термокомпенсаторът, който се залепва към кристален държател. По този начин механичните напрежения в резултат на топлината не са вече между структурата и корпуса. Съществуват различни методи за залепване на термокомненсатора към кристалодържателя и за присъединяване на металните електроди към структурата. Обикновено се използват твърди спойки, като се има пред вид, че температурата на всяка следваща спойка трябва да бъде по-ниска от тази на предишната. Тъй като механичните напрежения растат с квадрата на диаметъра на структурата, необходимо е тя да бъде охлаждана и от двете страни. Поради тази причина за силови прибори, конструирани за токове над 300 – 400 A, се използват технологични устройства, позволяващи контактуване под натиск. За добър топлинен контакт са необходими налягания от порядъка на 25.106 Pa. Ha фиг. 11.67 е показан начинът за монтиране на металните електроди към структурата. Както и при планарната технология, всеки извод на структурата трябва да бъде предварително метализиран. Широко разпространен метод при силовите прибори е метализацията посредством електрохимично никелиране.

Съществуват някои особености при никелирането. Te са свързани с нееднаквата скорост на отлагане върху N- и Р- слоя. Върху Р- слой никеловото покритие е винаги по-тънко особено когато рН на банята е извън границите 79. Контролирането на концентрацията на компонентите в никеловата баня е важно условие за осигуряване на качествено покритие.

Вторият комплекс от проблеми е свързан с променящите се свойства на никеловите контакти при термообработка [78, 95, 292]. Като се има пред вид, че монтажът се извършва при повишена температура, при което последователно се залепват термокомпенсаторът, кристалодържателят, електродите и изводите, логично е да се очакват промени в свойствата на никеловите контакти, което от своя страна води до промени в електрофизичните параметри на структурата (например ток на управление при тиристорите). Всяка термообработка увеличава тока на управление на тиристорите. Фактически при взаимното разтваряне на силиций и никел, изглежда, се образува нелинеен преход, който е нестабилен и предизвиква промени. Разбира се, метализацията чрез никелиране не е единственият възможен начин. Могат да се използват всички характерни за планарната технология възможности като изпарение и разпрашване. B този случай метализацията не е селективна и се налага допълнителна фотолитография.

Проблемите на фотолитографията при силовите прибори са свързани главно с качеството на защитната маска и факта, че повърхността на пластините е само шлифована, а не полирана, както е в планарната технология. Голямата дълбочина на дифузия изисква дебели защитни покрития. Това означава продължително време на ецване при фотолитографията, при което борно – силикатното стъкло, израснало при първата дифузия, притежава скорост на ецване, различна от тази на SiO2. Освен това продължителното време на ецване излиза извън рамките на устойчивостта на фотолака спрямо химикали и влошава качеството на фотолитографията. Възможно е пълното сваляне на борно – силикатното стъкло, последвано от чисто окисление, както е при тиристорите. Разбира се, това е нов високотемпературен процес и усложнява технологичната схема, като се отразява и на параметрите на структурата.

Известна е необходимостта от полирана повърхност при провеждане на фотолитографията. Тъй като при силовите прибори повърхността е само шлифована, лаковото покритие се получава с различна дебелина. Това изисква различно време за експониране и проявяване. Един от възможните пътища за гарантиране на минимална дебелина на покритието е увеличаването на вискозитета на лака или неколкократното му нанасяне съответно с намаляване на ъгловата честота на центрофугата. Стандартните фотолакове са разработени за нуждите на планарната технология. Някои от тях като ФП383 са с повишена адхезия и са подходящи за провеждане на фотолитография върху шлифована повърхност. Този лак осигурява дебелина на покритието от 48 m при честота на въртене около 3000 s-1 като издържа до 40 min на стандартно ецване [78, 291]. Голямата дебелина на фотолака затруднява съвместяването и изисква допълнителни усилия у работещия.

Проблемите при конструирането на един силов вентил са подобни на тези при тиристора. Затова по-голямата тежест на разглеждането е логично да се прехвърли към него. Ha фиг. 11.68 (ае) са показани вертикалните геометрии на различни видове вентили и тиристори, като m е дълбочината на обеднената област, а d – дълбочината на високоомната област.

Ако проследим развитието на силовите прибори, трябва да започнем със структурата а. От двете страни на една пластина с голямо специфично съпротивление (I – зона) са конструирани една P+- и една N+- зона с малко специфично съпротивление. Създадената по този начин структура има добра проводимост в права посока благодарение на голямата инжекция на токоносителите съответно от N+ и Р+- областта в I – областта. B същото време голямото специфично съпротивление на I –областта осигурява високо пробивно напрежение. Недостатък на тази структура е, че не може да се осъществи скосяване. Този факт не позволява да се конструират прибори с пробивни напрежения от порядъка на няколко киловолта и голяма разсейвана мощност. За постигане на такива параметри се използва друга конструкция. B този случай I областта е заместена с една N област (или Р- област), която има някаква средна стойност на специфичното съпротивление (фиг. 11.68 б). Пробивното напрежение на вентила се определя от специфичното съпротивление на тази област. Това е вярно само за случая, когато дебелината на този слой е достатъчна, за да събере цялата обеднена област. Реализираните по този начин вентили от типа P+NN+ или P+PN задоволяват изискванията както в права, така и в обратна посока.

За да се оптимизират функциите на диода в права и обратна посока, е предложена структура P+PNN+. Идеята е да се разделят конструктивно частите на диода, които определят обратните характеристики, от тези, които определят поведнието на диода в права посока. B случая вътрешният PN преход определя обратната характеристика, а външните преходи P+P и NN+ определят параметрите в права посока. Структурата на този диод е показана на фиг. 11.68 в.

Обратното напрежение,което един силициев диод със структура P+IN+ и дебелина на I – областта от порядъка на 200 m може да издържи, теоретично е около 4 – 5 kV. B този диод има големи повърхностни токове, които ограничават максималната стойност на обратното напрежение до около 2000 V. Преходите P+N или PN+ или асиметричният PN преход позволяват да се намали напрегнатостта на полето на повърхността и по този начин да се достигнат по-високи пробивни напрежения. B същото време обаче трябва да се има пред вид, че с увеличаване на пробивното напрежение се влошават параметрите на диода в права посока, което се изразява в увеличаване на съпротивлението в права посока и оттам увеличаване на отделената върху прехода мощност. Зависимостта на отношението на номиналната мощност към разсейваната мощност от пробивното напрежение (фиг. 11.69) има максимум. Той зависи от площта на прехода. При тиристорите вместо пробивното напрежение VBR се използва блокиращото напрежение VB0.

Номиналният ток на един вентил и максималният възможен ток през него могат да бъдат повишени чрез използване на полупроводникови кристали с по-голям диаметър и по-голямо специфично съпротивление. B същото време трябва да се отчете, че произволното увеличаване на площта на прехода води до нови проблеми. Поради технически или икономически причини те ограничават тока, който може да бъде постигнат. Ha практика колкото по-голям по площ е един преход, толкова по-голяма е вероятността за получаване на нехомогенност на примесите. Тъй като локалният пробив дори само на едно място е достатъчен структурата да стане негодна, ясно е, че с увеличаване на площта на прехода расте и цената на структурата. Например за вентили и тиристори, конструирани за напрежение от 700 до 1000 V, разходите по изготвянето им нарастват за номинални токове от 600 A за диодите и 400 A за тиристорите. При приборите, конструирани за контактуване чрез натиск, номиналните токове са до 50% по-големи от тези, при които монтажът се осъществява чрез припой. Друго, което трябва да бъде взето под внимание, е, че увеличаването на площта влошава динамичните параметри на структурата.

Конструктивното развитие на силициевите мощни тиристори е показано на фиг. 11.68 (ге). Още от създаването на тиристорите структурите притежават дълбоко дифундирани преходи, които удовлетворяват обратните характеристики и блокиращата характеристика на тиристора  и по дълбочина неколкократно превишават преходите от планарната технология. При тиристорите има два възможни механизма на включване – чрез превишаване на блокиращото напрежение и достигане на лавинен пробив и чрез превишаване на блокиращото напрежение и слепване на преходите. B първия случай обеднената област около блокиращия преход не достига другия преход до момента на настъпване на лавинния пробив. Във втория обеднената област достига другия PN преход, при което инжекцията на дупки от Р-областта предизвиква включването на тиристора. Модерните тиристори за високи напрежения се конструират главно по първия начин. Фиг. 11.68 е показва т. нар. симетричен тиристор, който и в двете посоки има еднакви характеристики. Структури като тази достигат напрежения над 400 V и токове 50 A. Ha фиг. 11.69 б е показано напречното сечение на един тиристор и неговите статични волт – амперни характеристики (A – обратна посока, B – блокираща характеристика, C – права посока, Iн – задържащ ток).

За по-добрo конструиране на тиристора е необходимо да се изясни предназначението на всеки от преходите. Когато тиристорът е запушен, преходите J1 и J3 са обратно поляризирани, а вътрешният преход J2 е включен в права посока. Това означава, че цялото обратно напрежение между анода и катода на тиристора е разпределено между преходите J1 и J3. Тъй като преходът от страната на катода (емитера) J1 е много по-нискоомен от прехода J3, може да се приеме, че цялото обратно напрежение е приложено върху прехода J3. Това означава, че обратната характеристика на тиристора се определя от обратната характеристика на прехода J3. Когато върху анода на тиристора е приложено положително напрежение спрямо катода, тиристорът се намира в блокирано състояние. B този случай само преходът J2 е включен в обратна посока. Това означава, че блокиращата характеристика на тиристора се определя от обратната характеристика на прехода J2.

Важното за конструктора е, че на всяка част от характеристиката отговарят различни конструктивни части от структурата. Параметрите на тиристора в права посока се определят от коефициентите на инжекция на двата прехода и от средната специфична проводимост на прехода J2. Концентрацията (специфичното съпротивление) на базата определя пробивното напрежение на тиристора. Тъй като за формиране на преходите се използват дифузии, необходимо е да се изчислят градиентите на концентрацията в мястото на прехода J3. Следователно изборът на основния материал, в който ще бъде конструирана структурата на тиристора, става в зависимост от пробивното напрежение. След като се определи концентрацията на примесите, се изчислява широчината на обемния заряд (забранената зона), която пък от своя страна предопределя дебелините на дифузионните области. Дълбочината на дифузията и широчината на базата определят дебелината на изходната полупроводникова пластина. Блокиращото напрежение се определя от прехода J2, откъдето следва, че градиентът в мястото на прехода J2, получен в резултат на N- дифузията, трябва да осигури зададеното напрежение на структурата. Обикновено се избира блокиращото напрежение да бъде равно на напрежението на лавинен пробив на прехода. Конструктивният анализ използва основното уравнение на тиристора:

I=IJsαP+IJ20+αN(IJ1+IGT),

където I е общият ток през структурата, IJ1, IJ2 и IJ3 са токовете през преходите, IJ20 е обратният ток през J2, а JGT – токът на управление.

При равенство на токовете следва

IJ20=I1−αN+αP−IGTαN.

Оптимални ключови свойства има тиристорна структура, при която стойностите на  за двата съставни транзистора са малки при големи токове. При средномощните и мощните тиристори най-често се реализира случаят на високо ниво на инжекции в базата N и на ниско ниво и базата P. От основното уравнение на тиристора следва условието за включване – P+N>1. Чрез заместване се получава

b+1bsechWPLN+sechWNL>1,

където 		b=μNμP,	L=2bb+1DPτP, WP и WN са съответно широчините на базите.

При достатъчно големи стойности на

BN=sechWPLN е в сила b+1bsechWPLN>1

за всякакви стойности на p [78, 90]. Когато обаче p е малко, за високо ниво на инжекция е необходимо протичане на по-голям ток, което означава по-големи стойности за тока на включване IGT и за удържащия ток Iн. Следователно условието за включване придобива вида

βN>bb+1.

Да вземем следния пример: за конструктивното пресмятане избираме

=1, μp=500cm2V.s,	μN=1400cm2V.s, което означава, че N>0,73. Следва

sechWPLN>0,73 (за LP=0).

Тъй като стойността на параметъра N(LN) се определя от изискванията на динамичните параметри, остава да се избере WP. Интересно е да се отбележи, че съществува стойност WP0, за която това условие е винаги изпълнено. Тези стойности са ограничени от широчината на обемния заряд в базата P. За определяне на дебелината на базата N, а оттам и на цялата пластина освен казаното по-горе можем да използваме осигуряването на условието P=1 т. е.

sechWN−ΔlNLP⋅11−UBOUAV4≈1.

В този израз вече са известни lL, LP и UAV, т. е. UB0UAVWN,

където UB0 е блокиращото напрежение. Избиpa се стойност, за която UB0/UAV1.

Процесът на превключване на тиристора и динамичните му характеристики са тясно свързани [87, 88]. Процесът на превключване е преходът между статичните и динамичните характеристики при конструиране.

Ако потенциалът на управляващия електрод спрямо катода е отрицателен, преходът откъм страната на катода поне в една област около управляващия електрод е включен в обратна посока. Частите на блокиращия ток IJ20 и токът p IJ3 се отклоняват към управляващия електрод (вж. фиг. 11.69 б). Това означава, че е необходим по-голям ток, протичащ през структурата, отколкото в предния случай. Ha практика това означава да бъдат повишени блокиращото напрежение или температурата, за да се стигне до включване на тиристора. Влиянието на отрицателното управляващо напрежение върху температурната стабилност на блокиращото напрежение зависи от вида и разположението на управляващия електрод и от големината на отрицателния потенциал.

Подобно действие може да бъде получено чрез даване накъсо на отделни части от емитера. Както е показано на фиг. 11.70, чрез подходящи фотошаблони областта на емитера може да бъде “надупчена" (шунтирана) така, че катодът да достига до Р- базата. Ha тези места Р- базата има същия потенциал както N- емитера. Чрез тези области една част от дупчестия ток отива директно към отрицателния катод и по този начин не участва във включването на тиристора. Това означава, че блокиращият ток трябва да достигне по-голяма стойност, за да може преходът J2 да бъде включен в права посока, а оттам и целият тиристор. Така по конструктивен път е възможна промяна на блокиращото напрежение, а заедно с него и на други параметри на тиристора.

Ha фиг. 11.70 б са показани зависимостите на коефициентите на усилване по ток на двата съставни транзистора и на тяхната сума от стойността на плътността на тока в права посока горе без шунтиране на емитера, долу – за случая на “шунтиран" емитер. Вижда се, че сумата достига стойност единица при плътност на тока от около 1 mА/сm2. Това означава, че е необходимо да се осигури тази стойност на плътността на тока, за да се включи тиристорът. Разбира се, тиристорът може да се включи и от един микропробив на повърхността, който също би осигурил тази плътност на тока. Това неудобство може да се заобиколи, като изкуствено се намалят стойностите на  при малките стойности на плътността на тока. И това е именно смисълът на късите съединения на прехода J1. Резултатът от тази конструктивна мярка, показан на същата фигура, е, че сумата на двата коефициента достига стойност единица едва при плътност на тока от 200 mА/cm2. По този начин даже и при високи температури се създава възможност за осигуряване на високи блокиращи напрежения. Тази конструктивна мярка влияе и на други параметри на тиристора, като номиналния ток на тиристора или удължаващия ток. Ето защо изборът на оптималната геометрия е труден проблем.

Конструкторът гарантира стойностите на три параметъра, които характеризират включването на тиристора. Първият параметър е токът на включване IGT. Неговата стойност се създава възможно най-голямата за дадения клас тиристори. Действителният ток на включване може да се окаже по-малък. Вторият параметър е напрежението на включване UGT, To съответства на тока на включване и тъй като тиристорът се включва винаги от токов генератор, този параметър не е толкова важен. Третият параметър е напрежението UGD дефинирано като най-голямата стойност на включващото напрежение, при което все още се запазва блокираното състояние на тиристора. Този параметър се гарантира конструктивно за максимална температура на прехода и е във връзка с гарантираната стойност за dU/dt, тъй като чувствителността към нарастването на напрежението може да се окаже по-важна от напрежението UGD.

При динамичните параметри, характеризиращи процеса на включване, най-важни са времето на включване tE и времето на изключване tq. Времето на включване се дефинира като сума от две съставки. Първата съставка характеризира закъснението спрямо командния импулс на управляващия електрод. Втората съставка е времето за нарастване, определено от управляващия електрод. Разделянето на времето на включване на две съставки е условно, като в действителност на всяка една от съставките отговарят различни процеси, които протичат в структурата. Първата съставка td е един интервал от време, което протича от момента, в който управляващият електрод започва да инжектира токови носители, до момента, когато тиристорът започва да се включва, т.е. когато започва компенсирането на обемния заряд на прехода J2. Това време зависи много от стойността на тока на включване и, разбира се, от нарастването на тока на включване. От друга страна, то зависи по-малко от напрежението между анода и катода на тиристора. Примерна стойност за тази съставка на времето на включване би могла да бъде от 0,2 s за малките тиристори до 5 s за най-мощните. Ha фиг. 11.71 е показана диаграмата на включване на тиристора (а) и примерна зависимост на първата съставка td от тока на управление IGT – (б).

През втората съставка на времето на включване tr през тиристора постепенно започва да протича ток. Това време зависи изключително от тока през прибора, с други думи, от начина, по който расте токът през тиристора.

Конструктивно тиристорът не е едномерна структура (чиповете имат диаметър до 30 mm и повече). Както е показано на фиг. 11.72, управляващият електрод е разположен така, че в хоризонтална посока тиристорът не се включва изведнъж. Това означава, че в началото на превключващия процес през една малка част от повърхността на катода може да премине голям ток, при което структурата може да се разруши. Ето защо конструктивно, а и при употребата на този прибор трябва да се вземат мерки за ограничаване на скоростта на нарастване на тока в тиристора. Примерни стойности за скоростта на нарастване са 20 – 200 А/s в зависимост от конструкцията на структурата. B същност възможностите на една тиристорна структура по отношение на този параметър се определят до голяма степен от големината на тока на управление и от неговата стръмност на нарастване. При повечето конструирани тиристори трудно може да се определи зависимостта на втората съставка на времето на включване tr от тока на управление. Влиянието на този ток е по-голямо върху първата съставка и се отразява само в първия момент на включване (фиг. 11.72 в – тиристор 2N690 за dI/dt=50 А/s). Добрият конструктор задава условията за измерване на времето на включване, които включват големината и скоростта на нарастване на тока на управляващия електрод, анодното напрежение преди включването, големината на тока през тиристора след включването, гарантираната конструктивно стръмност на нарастване на тока през тиристора и температурата на прехода.

За изчисляване на времето за включване някои автори правят редица опростявания. Приема се включване чрез управляващ импулс в базата P, първоначални стойности за P и N. приблизително равни на нула, а след това приблизително единица. За времето на включване се дава изразът

tE=0,2WP22DN⋅WN22DP+τ0lnIGIG−IGT+τ0ln0,9Ia0,1Ia,

където τ0=1arcch22WP22DN2−1τN.

Тук IGT е управляващият ток, зависещ от приложеното напрежение между анода и катода, а IG е токът в управляващата верига. Токът IGT зависи силно от проводимостта на базата P и от нейната дълбочина WP, При големи стойности на PB и “изтощен" емитер, т.е. намалено време на живот E. Поради шлифованата повърхност на пластините N започва съществено да се отличава от 1, което води до нарушаване на условието за компенсиране на обемния заряд в прехода J2 на тиристора и в нарастване на тока на управление. Същото се отнася и за пада в права посока, който нараства при “недобре" включения преход J2. От друга страна, намаляването на PB под определена стойност води до увеличаване на напрежението на включване UGT. Например за RS= 150 , XI1=15m, ХI2=55 m следва PB=0,9 -1cm-1. Тази стойност осигурява UT2V, dUdt≥500.106Vs и т.н. [78].

От съществено значение при определянето на тези параметри е стойността на градиентите на разпределение, които се определят от параметрите на дифузионния процес и технологичността на избрания дифузионен метод. Например при извършване на фосфорна дифузия от отложен никелов слой се допуска увеличаване на PB до стойности на RS(50 – 100) без съществено увеличение на пада в права посока. Когато разглеждаме този параметър, може да се върнем към фиг. 11.69, където е изобразена зависимостта на отношението на номиналната мощност към разсейваната мощност в един тиристор от максималното блокиращо напрежение. Вижда се, че между тиристорите и диодите се получава разлика поради по-големия пад в права посока при тиристорите. Падът в права посока зависи силно от времето на живот. Математическият израз за определяне на пада в права посока е

UF=UTδexpWNL+lnIIS,

където

IS|JS=2qDPPNLP;	1,8.

Както се вижда от този израз, падът в права посока е обратно пропорционален на времето на живот в базата P. За постигане на  постоянен пад в права посока е необходимо технологично и конструктивно гарантиране на времето на живот на токоносителите в базата [78, 290]. Средната стойност на времето на живот е между 4 – 10 s. Това означава, че максимумът на функциите на фиг. 11.69 зависи от времето на живот. Ако например при диодите максимумът се премести от 5 kV на 10 kV, времето на живот би трябвало да се измени 4 пъти, за да може да се изпълни условието dDτ=const. Увеличаването на времето на живот е свързано и с увеличаване на времето на изключване на тиристора, т. е. с друг динамичен параметър на структурата. За времето на изключване може да се използва изразът

tq=τPlnIIН.

За случая IIН=104 следва tq9,2P. Това означава, че изменението на времето на живот P веднага се отразява на времето на изключване на тиристора. B този смисъл времето на изключване и падът в права посока са противоречиви параметри, Друг конструктивен метод за намаляване на времето на изключване е увеличаването на задържащия ток IH. За постигане на високо блокиращо напрежение се извършва конструктивно шунтиране на прехода J1. Това практически води до увеличаване на задържащия ток и в същото време до намаляване на времето на изключване.

Третият важен динамичен параметър на един тиристор, на който трябва да се обърне особено внимание при конструирането, е критичната скорост на нарастване на блокиращото напрежение. Когато скоростта на нарастване за дадената структура бъде превишена, тиристорът може да се включи преждевременно. Ha фиг. 11.73 а,б,в е показана еквивалентната схема на тиристора. Между съставните транзистори T1 и T2 се явява капацитетът C, който не може да бъде пренебрегнат. Ако напрежението расте със скорост dUdt и превиши критичната стойност, големината на капацитивния ток C dUdt става достатъчно голяма и може да включи тиристора.

За по-добро разбиране на проблемите е необходимо да бъде разяснена физиката на процеса. Ефектът  се появява, след като тиристорът е бил в състояние “включен" по време, когато между анода и катода се прилага положително блокиращо напрежение. При това положение дупките от Р- базата се движат към прехода J1, а електроните на N- базата към прехода J3, тъй като тези два прехода са включени в права посока. От натрупването на дупки около прехода J1 потенциалът на Р- базата се повишава, а потенциалът на N- базата се намалява. Това води до “усилване" на включеното състояние на двата прехода, което от своя страна увеличава потока от токови носители към прехода J2. Това съответства на повишено напрежение между анода и катода и създава условия за включване на тиристора. Именно опразването на обеднената област около прехода J2 чрез движение на дупките към катода и на електроните към анода представлява физическият смисъл на капацитивния ток, при което количеството на изтеглените токови носители зависи от скоростта на нарастване на положителното напрежение.

Ако нарастването е малко, идващите към прехода J2 токови носители рекомбинират, при което коефициентите на усилване на съставните транзистори остават малки и тиристорът остава в блокирано състояние. Това означава, че тиристорът може да издържи само ограничена скорост на нарастване на блокиращото напрежение. Това е показано и на фиг. 11.73 в в зависимост от приложеното напрежение между анода и катода (1 – “шунтиран" емитер, 2 – “нешунтиран" емитер). Качествата на тиристора по отношение на този параметър могат да бъдат подобрени чрез подаване на отрицателно напрежение на управляващия електрод, при което част от капацитивния ток се насочва към управляващия електрод.

Конструктивно до същите резултати може да се стигне чрез шунтиране на емитера. Както е показано на фиг. 11.73 в, параметърът dUdt зависи освен от положителното или отрицателно напрежение между катода и анода и от отношението на това напрежение към блокиращото напрежение на структурата. Ha фиг. 11.74 а, б е показана зависимостта на параметъра dUdt от отношението на двете напрежения и от температурата. При малките тиристори осъществяването на голяма стойност на параметъра dUdt може да се изпълни конструктивно, като между управляващия електрод и катода се включи едно съпротивление, както е показано на фиг. 11.73. Практически това съпротивление е еквивалентно на шунтирането на емитера при мощни тиристори.

Важен проблем при конструирането е осигуряването на устойчивост срещу паразитни влияния. Обикновено един тиристор е толкова по-добре гарантиран срещу паразитно влияние, колкото е по-трудно да бъде включен. Стремежът да се направят тиристорите по-чувствителни е за сметка на устойчивостта срещу паразитни напрежения. B този смисъл конструкторът трябва да избере структура, която удовлетворява най-добре проектираните параметри, но да не забравя, че тиристорът е ключов елемент, т.е. той требва да издържа на високо комутиращо напрежение и да бъде малко чувствителен към паразитните смущения, идващи от схемата на анода или на управляващия електрод.

11.8. Оптоелектронни прибори

При конструирането на оптоелектронни прибори се изхожда от вида и предназначението на структурата. При приборите, преобразуващи светлината в електрически сигнал, основните параметри са отношението сигнал/шум и граничната честота. Приборите, преобразуващи директно светлинната енергия в електрическа (фотоелементи), се характеризират с коефициент на полезно действие.

Основна роля при преобразуването на електроенергията в светлинна играе излъчването при рекомбинация. Различаваме спонтанна и стимулирана емисия, при това излъчването е кохерентно само във втория случай.

Съществени конструктивни особености са наличието или отсъствието на PN преходи, броят на преходите, видът на материала, който определя абсорбционната характеристика, разсейваната мощност, видът на оптичната система и т.н.

He всички оптоелектронни прибори са полупроводникови. C развитието на интегралната оптика широко приложение при конструирането намира слойната техника (вж. гл. 13). Освен това широко приложение имат и индикаторите на базата на течни кристали.

11.8.1. Фотоприбори, преобразуващи светлината в електрически сигнал или енергия

Тук са разгледани прибори, реагиращи на светлината обемно (фоторезистор) или чрез PN преход (фотодиод, фототранзистор, фототиристор, фотоелемент, фотоматрици). Всички основни конструктивно – технологични проблеми на биполярните прибори запазват своето значение. Допълнително се явяват оптичните свойства на полупроводниковия материал и фоточувствителността на PN прехода. Всеки прибор е разгледан във връзка с основните си конструктивно – технологични параметри [97, 293].

Фоторезистор. Като материали за фоторезистори се използват тънки слоеве от селен, кадмий, олово и полупроводникови пластини (предимно силиций). Тези материали се обработват с традиционните технологични операции. Конструирането на фоторезистора започва с определяне на основното изискване към ,него в зависимост от предназначението му. Примерно за ключов елемент се изисква голяма стръмност и малка прагова чувствителност, а за преобразувателен фоторезистор – линейност. Според използваната светлина от спектралната характеристика се определя материалът на фоторезистора. Типът материал определя съпротивлението на тъмно, обикновено от няколко килоома до няколко мегаома, и максимално допустимата разсейвана мощност. Последната зависи и от избрания корпус. Обикновено хоризонталната геометрия се избира във формата на меандър и за изчисляване на стойността се използват традиционните методи, описани при дифузионните и слойните резистори. Ha фиг. 11.75 а е показан най-общ случай на конфигурация на фоторезистор с дължина l и широчина b. Фоточувствителният материал е нанесен върху изолационна подложка. Показани са и спектралните характеристики в зависимост от материала. Максимумът на поглъщане се определя от зависимостта между дължината на вълната  и широчината на забранената зона E на използвания материал λГР=1,24ΔE.

Следващият важен параметър е дебелината на слоя W. Тя оказва влияние на погълнатия спектър, като при голяма стойност се поглъща и по-дълговълновият обхват. От уравнението на поглъщане

Ф=Ф0ехр (-dx),

където Ф0 е потокът на повърхността;

 - коефициент на поглъщане за материала;

х – координатата;

следва, че дълбочината на проникване се определя от е пъти отслабване на потока. Чрез подбиране на дебелината на слоя може да се изменя видът на спектралната характеристика – по-силно или по-слабо избирателна.

От избрания материал може да се определи очакваната фоточувствителност по емпиричната зависимост Iф=КФx, където Iф е фототокът, K е коефициент на пропорционалност, който е функция на ,  и коефициент на отражение R[K=k(1-R)], a х – степен, променяща се от 0 до 1. За x=0,5dIФdФ=K2Ф.

Необходимата хоризонтална геометрия се определя от стойността на зададения фототок и допустимата плътност на тока. От съществено значение е и стойността на съпротивлението на тъмно, която се използва за определяне на дължината на съпротивлението.

От пробивното напрежение на материала се определя максималното допустимо работно напрежение. Обикновено се използва Umax=lbUBR.

Следващата стъпка е определянето на топлинния шум и праговата чувствителност. Последната се избира за светлинен поток, предизвикващ фототок, три пъти по-голям от топлинния шум.

Корпус се избира в. зависимост от максимално допустимата и постигнатата разсейвана мощност (вж. гл. 7). Ha фиг, 11.75 в са показани типични светлинни характеристики на фоторезистори. Допълнително изискване към тях е линейността на характеристиката, дефинирана за промени в потока до 5%.

Фотодиод, фототранзистор и фототиристор. Тези прибори са известни като фотоприемни устройства. Te могат да бъдат използвани поотделно или групово във фотоприемни матрици. При тях се различават структури, изготвени чрез дифузия, йонна имплантация или използване на Шотки – преход. Допълнително към конструкцията се явяват проблемите, свързани с достъпа на светлина до необходимия PN преход и с антирефлекторното покритие. Ha фиг. 11.76 а, б са показани основните конструкции на фотодиод с един или с два прехода. Te отразяват основните варианти – осигуряването на голямо бързодействие а или на голяма чувствителност б. Зависимостите между конструктивно –технологичните параметри ще бъдат показани на базата на сравнение на фотодиод с PN преход и фотодиод с Шотки – преход.

Металът се нанася под формата на тънък слой чрез вакуумно изпарение или чрез катодно разпрашване върху повърхността на полупроводника. Той изпълнява функцията на Р- областта на обикновения PN преход, като дебелината му не оказва влияние върху височината на потенциалната бариера. При Шотки – фотодиода се избягва високотемпературният процес дифузия, необходим за създаване на Р- областта за случая на PN диода, което облекчава технологичния процес. Ha фиг. 11.76 в, г са показани напречен разрез на фотодиода и съответната зонна диаграма,както и зонната диаграма на PN (PIN) диод. Присъствието на Р- дифузионния слой на повърхността на полупроводника при PN диода води до електрофизически особености, свързани с наличието на висока концентрация на примесни атоми на пътя на светлината. Тази концентрация е необходима за компенсиране на основните примесни атоми и за създаване на нискоомен Р- слой. За PN диода обеднената зона се получава под Р- слоя в N- полупроводника, докато за случая на Шотки – прехода тя е под материала на самата повърхност. Поглъщането в дълбочина на фотоните зависи от дължината на вълната. B областта на по-късите вълни, където абсорбционният коефициент  е голям, примерно 2.103 cm-1 за =0,7 m и =5.104 сm-1, за =0,4 m, всички фотони биват абсорбирани на дълбочина от 1 до 5 m, т.е. практически на повърхността на полупроводника. За Шотки – прехода тази повърхност е обеднена, т.е. генерацията и отнасянето на токоносителите към контактите става най-ефективно и най-бързо, докато при PN диода високата концентрация на примесите намалява ефективността при събирането и отнасянето. Това е причината за по-големия коефициент на фоточувствителност на Шотки – фотодиода, както и за по-равномерната спектрална характеристика. Едно конструктивно решение, при което също се реализира широка обеднена област, е PIN диодът. Той се отличава с високоомен I – слой, при което Р- слоят може да има по-ниска концентрация. Осъществяването на тези конструктивни особености обаче изисква дифузия с малка повърхностна концентрация и специални материали. Известно е, че за =0,8 m обикновено използваните метални покрития (злато, алуминий и никел – хром) имат относително голям коефициент на отражение – около 30%. Това относително намаляване на “прозрачността" на прехода води до заобляне на спектралната характеристика и до липсата на изявен максимум. За отстраняване на този нежелан ефект се използва антирефлекторно покритие под формата на тънък диелектричен слой върху метала.

При избора на специфичното съпротивление на полупроводниковия материал се държи сметка за широчината на обеднената област. От теорията на фотоприборите е известно, че токовите носители, генерирани в обеднената зона, се отнасят към контактите чрез дрейф, а тези, генерирани в P- или N- областта, се отнасят чрез дифузия до границата на обеднената област и после чрез дрейф до контактите. Тъй като дрейфът е по-бърз от дифузията, за по-висока гранична честота е необходимо генерацията да се извършва изключително в обеднената зона. B спектралната област от 0,4 до 1 m абсорбционният коефициент  се движи в границите от 7.104 до 102 cm-1, което означава поглъщане на светлината в слой с дебелина до 10 m. Следователно при Шотки –фотодиодите наред с равномерната спектрална характеристика се постига и по-висока гранична честота, обоснована от наличието на обеднена зона на самата полупроводникова повърхност.

Ha фиг. 11.77 са показани някои особености на хоризонталния Шотки –фотодиод. Хоризонтален или страничен фотодиод има тогава, когато фототокът се разделя на две или четири съставки, протичащи в срещуположни посоки във външната електрическа верига. Това се постига конструктивно чрез използване на съответен брой обратни контакти. Предимството на този вид фотодиоди е, че за нулево съвместяване фототокът е равен на нула, което увеличава чувствителността на фотоприемника, а освен това по големината на съответните фотонапрежения може да се определи местоположението на един обект в едно- или двукоординатна система.

Важни конструктивни параметри в еквивалентната схема са Cs – капацитетът на обеднената област, Ri – вътрешното съпротивление и Rs – серийното съпротивление, което се образува от необеднената част на полупроводника и омовия контакт. Колкото обеднената област е по-близо до омовия контакт, толкова Rs е по-малко. За определена дебелина на полупроводниковата пластина това означава дебела обеднена зона, голямо специфично съпротивление и високо обратно напрежение. Серийното съпротивление намалява чувствителността на прибора. Дебелината на обеднената зона е във връзка с друг параметър на диода – времето за нарастване на фототока или времето за получаване на фотоотговор. Определяща съставка на това време е времеконстантата =RsCs, тъй като времето за прелитане на токовите носители през обеднената зона (4 рs/m) за практическата дебелина на полупроводника 300 – 400 m е много малко, а времето за презареждане на уловките е още по-малко. По отношение на този параметър се изисква Rs да бъде минимално, а за голяма чувствителност се изисква максимален товар.

От теорията на Шотки – прехода е известно, че неговите шумови характеристики поради липсата на неосновни носители са по-добри от тези на PN прехода. Тъй като при фотодиодите шумовите характеристики се определят както от генерацията на токови носители, така и от инжекцията, за Шотки – прехода трябва да се очаква по-малко шумово число.

Капацитетът на обеднената зона зависи както от вертикалната геометрия, така и от топологията. Промяната на приложеното обратно напрежение се отразява на елементите от еквивалентната схема. По този параметър Шотки – фотодиодите са еднакви с PN диодите.

Като пример ще бъде разгледано конструирането на фотодиод по планарната технология със следните параметри – бързодействие , работно напрежение UR и интензивност на светлината за определена дължина на вълната . Редът на работа е следният:

1. Избор на материал с максимум на поглъщне в областта на .

2. Определяне на интегралната чувствителност K за определено отражение R и коефициент на събиране QK=1−RQλ1,24. Коефициентът на събиране, дефиниран като отношение на обработените токови носители към целия брой генерирани носители, зависи силно от конструктивните и технологични параметри. Ha първо място това е дебелината на базата W, която изпълнява условието W≥W1=1α, където W1 е дълбочината на проникване на светлината. Освен това Q зависи от скоростта на повърхностна рекомбинация S и дифузионната дължина LD, като Q расте, когато S намалява, и Q расте, когато LD расте.

3. Изчисляване на времето на прелитане, времеконстантата на структурата и преразглеждане на вертикалната геометрия и площта. За кръгла структура съпротивлението на базата е RB=18π⋅ρW.

4. Определяне на интегралната чувствителност на единица площ и избор на хоризонтална геометрия.

5. Определяне на пробивното напрежение според работното (обикновено се избира UR=UBR2) и стойността на .

6. Определяне праговата чувствителност от

P=2eIS+IФ12K,

където Is е токът на тъмно;

Iф – фототокът.

7. Определяне на очакваната нелинейност на фотохарактеристиката от

IФ=KФ1+RsRi.

За малка осветеност Ri, IФ=KФ, (Ф е светлинният поток).

8. Избор на корпус и оптична система в зависимост от изискванията на пеленгационната характеристика.

При конструирането на PIN диоди или Шотки – диоди коефициентът на събиране Q се определя изцяло от дрейфа в обеднената зона:

Q=1-exp(-dоб.обл.) [98, 99, 294].

За фототранзистора се дефинират същите параметри и характеристики както при обикновения транзистор. Съществуват два типа фототранзистори – безбазови и базови. Поради това тук са дадени онези параметри, които ги отличават от обикновените.

Колекторният ток се дефинира при дадена осветеност. Например за OP 500 при осветеност H=20 mW/сm2 - IС=1 mА.

Токът на тъмно е еднозначен на обратния колекторен ток на неосветен фототранзистор и е от няколко десетки до стотици nА. За OP 500 той е 25 nА, а за OPI 120 – 100 nА.

Напрежението на насищане се дава при определена осветеност и колекторен ток. За повечето фототранзистори то е по-малко от 1 V.

За безбазовите транзистори коефициент на усилване на базовия ток не се дефинира. При базовите той е от порядъка на няколко десетки до няколко стотици. За MCT 200 hFE=400. При безбазовия фототранзистор няма извод за базата. Осветяването на базовата област предизвиква натрупване на обемен заряд, еквивалентен на определено базово напрежение. Следователно безбазовият фототранзистор може да се разглежда като фотодиод, но с по-голяма интегрална чувствителност. Поради същите причини той се използва в ключови схеми.

Ако се разглежда колекторният преход като фотодиод с чувствителност K, уравнението на транзистора придобива вида

IC=KTPФ+ICEO,

където KTP е чувствителността на фототранзистора, като K=K, където  е коефициентът на усилване на базовия ток, а  - коефициентът на влияние на емитерния преход, изменящ се от 0,6 до 0,7.

При разглеждането на базовия транзистор колекторният преход отново се разглежда като фотодиод. Наличието на базов извод позволява да се работи в по-линеен режим и при малки стойности на осветяването. Това е резултат от обратното включване на колекторния преход и намаляване на влиянието на емитера. Уравнението за колекторния ток се получава

Ic=KTPФ+IB+ICEO.

След като се отчете изискването за колекторния преход, разгледан като фотодиод, останалите изчисления и оразмерявания се извършват както за класическия транзистор.

Ha фиг. 11.78 са показани някои видове конфигурации на фототранзистори и основните параметри, постигнати с тях. Фототранзисторите а и в имат колекторен извод от долната страна на чипа. За фототранзистора б е характерна кръговата форма на осветяваната повърхност. Тя позволява по-добро използване на оптичните лещи, даващи кръгово светлинно петно [293].

Ако е необходима по-голяма чувствителност при ограничена площ, се използва структура фотодарлингтон. Практически той представлява нормална дарлингтонова двойка, в която единият транзистор е заменен с фототранзистор. Например за OP 305 при H=1 mW/cm2 токът е 40 mА.

Примерно изчисление на фототранзистор. Да се разработи фототранзистор за оптронна двойка с бързодействие , интензивност на източника B при дължина на светлинната вълна  с площ, по-малка от A:

- извършва се ориентировъчно изчисление за чувствителността, като в зависимост от получената стойност се избира транзистор или дарлингтонова двойка;

- определят се параметрите на колекторния преход, разгледан като фотодиод за дадена дължина на вълната ;

- избира се площ и технология за емитерния преход;

- изчисляват се параметрите на фототранзистора;

- ако не е получено необходимото бързодействие, проверява се дали се постига при 50% от допустимото колекторно напрежение; ако е възможно достигането му, конструира се базов фототранзистор;

- при невъзможност за постигане на необходимото бързодействие се извършва оптимизация;

- след постигане на зададените параметри се избира корпус и тип на монтажа.

Фототиристор – основни параметри. Освен параметрите за обикновен тиристор при фототиристора се дефинират още два параметъра:

- напрежението на включване при дадена.осветеност – показва спадането на VA характеристика при осветляване;

- управляващ ток при дадена осветеност – показва необходимия ток на включване при отчитане на фототока.

Изменението на VA характеристики при осветяване е показано на фиг. 11.79 а, б. Основното при фототиристора е сравнително голямата чувствителност и значителните комутирани токове. Обикновено фототокът е недостатъчен за пълното управление на фототиристора и затова се използва съвместно управление с електрически сигнал. Определянето на фототока се извършва чрез разглеждането на колекторния преход като фотодиод, като се отчитат светлинните загуби при преминаване на светлината през емитерния преход. Загубите могат да се намалят чрез подходящо конструктивно оформление.

Изчисляването на фототиристора се извършва в следния ред:

- на базата на обикновен тиристор, осигуряващ протичането на дадения ток, се прави изчислението за необходимия фототок;

- проверява се възможно ли е неговото получаване при определена осветеност;

- ако не е възможно, се увеличава фоточувствителната площ;

- ако и това се окаже недостатъчно, се провежда оптимизация: а) промяна на дебелината на катодния слой и изчисление на тиристора; б) ако това не дава резултат, се увеличава колекторната повърхност и се променя геометрията;

- провеждат се пълни изчисления за получения фототиристор.

Фотоприемни матрици. Като елементи на фотоматриците могат да бъдат използвани различни фотодиоди и фототранзистори. Изискванията към тях са – бързодействие, по-добро от 10 ns, и чувствителност около 0,5 A/W. PIN диодите и Шотки – диодите осигуряват голямо бързодействие и по-голяма чувствителност във видимата и близката инфрачервена област на спектъра. Основен проблем е осигуряването на голям изходен сигнал. B съвременната полупроводникова техника това се решава с помощта на допълнителен ОУ с ниско ниво на шума [100, 101].

Особен интерес представляват фотоприемните матрици за разчитане на холографски записи. Конструктивно те представляват масив от N фотоприемника, върху който се прожектира N- битова информация. Фотоматрицата се придружава от допълнителни системи за записване и развивка. Еталонната холографска страница съдържа 64x64 логически единици, разположени в блокове от 64 бита. Всеки блок попада на масив от 64 фотоприемника, образуващи отделна ИС. Фотоматрицата се изгражда от 64 такива схеми. Друго експлоатационно условие, което намира отражение в конструкцията, е едновременното възстановяване на всички битове поради определеното предимство от оптичното прожектиране на цялата страница. Това създава условия за натрупване на генерираните носители, тъй като паралелното разчитане практически не е възможно. Разчитането става по думи или по блокове от думи. Ha фиг. 11.80 е показан блок от 64 фотоприемника с размери на всеки от тях 100x100 m. Този блок съответства на аналогичен блок с 64 – битова информация в еталонната страница. Матрицата е изготвена чрез биймлид технология.

Конструирането на фотоматрицата е в тясна връзка с параметрите на запомнящата матрица, с която тя изгражда холографската памет (фиг. 11.81 а, б). За изчисляване на взаимната връзка ще бъде разгледана запомняща матрица с диагонал D и общ капацитет на запомняне N. Тя съдържа определен брой кръгли холограми с радиус а (фиг. 11.82 а) [294, 295]. Всяка холограма е заобиколена с окръжност с радиус a за повишаване на сигурността. Сумарната запомняща площ, т.е. сумата от площите на всички холограми, е отбелязана чрез H, а общата площ на запомнящата матрица, която действа като ефективна площ – чрез Heff=D2/2:

H=2.Heff,

където 021.

Коефициентът на запълване 2 зависи от разположението на холограмите и разстоянието за сигурност. При

а=χа,

където 01, получаваме за квадратното нареждане на фиг. 11.81 б и за хексагоналната подредба на фиг. 11.81 а следните резултати:

квадратично разположение γsq2=πχ24;

хексагонално разположение γhex2=23γsq2.

Реалната стойност за практиката е 2=1/2.

Детекторната матрица, необходима за прочитане на всичките холограми от запомнящата матрица, трябва да се състои от двумерен квадратен масив с mxm фоточуветвителни детектори (фиг. 11.81 в).

Ако отбележим разстоянието между центровете на два съседни детектора с q, за диагонала M на матрицата получаваме M=2mq. Плътността на запомняне по отношение на отделната холограма е n=N/H=m2/na2. Ефективната плътност на запомняне по отношение на цялата запомняща матрица е neff=N/Heff=2n, а общият капацитет на запомняне е N=2(D2/2)=2(m2D2/2a2).

От геометричните и дифракционни граници на образа могат да се определят условията, на които трябва да отговаря приемната матрица. Разположението на детекторите може да се избере така, че центровете на два съседни детектора да са отдалечени на разстояние q=b0, където b0 е диаметърът на полученото светлинно петно – b01,22(/a)LD, a  - геометричен коефициент.

За =1 съседните петна от централната холограма се допират. Действителната стойност за технически приложения е =2. Пространственият ъгъл, съответстващ на един бит, е 2v02.v0 (фиг. 11.82), а за цялата информация – 0=агсtg(М/2L0). Тогава капацитетът на запомняне е Е(N)1/2=(0,23/)(МD/L0). Този израз посочва, че капацитетът на запомняне се увеличава с нарастване на стойността MD/L0 т.е. отразява влиянието на геометрията на конструкцията. Друга важна величина, характеризираща конструкцията, е z(D+M)/2L0. Ако се замести в израза за капацитета на запомняне, се получава

N12=0,23γβ⋅Mλ2z−ML0.

Величината z се приема обикновено за дадена и изразява максимално допустимото разстояние между запомнящата и детекторната площ. От последния израз се получават следните конструктивни уравнения:

L0=M2z−βλN0,23γM;

D=βλN0,23γ⋅12z−βλN0,23γM;

q=M2m;	a=1,222⋅2λm2z−βλN0,23γM.

За N>0 и 0<L<∞βλN2.0,23γz<M<2.zL0.

Това неравенство ограничава избора на диагонала на детектиращата матрица при зададени капацитет на запомняне и величината z. От dN/dM=0 следва оптималният конструктивен вариант, който се характеризира със z=M/L0 или M=D, т.е. диагоналите на двете матрици да бъдат равни. За този случай написаните по-горе уравнения придобиват вида:

N=0,23γzMβγ;	L0=βλN0,23γz2;

D=M=βγN0,23γz;	n=2.0,23zβλ2;

q=βλN2.0,23γzm;

a=1,22.2βλmz.

За някои случаи е допустимо използването на неоптимална геометрия, но полученото по-горе неравенство трябва винаги да е изпълнено. Такива случаи се получават при голям капацитет на запомняне N.

Необходимият режим на натрупване може да се осъществи с различни фотоструктури. Ha фиг. 11.83 а са показани някои видове фоточуветвителни масиви. Фотодиод, свързан последователно с ключов MOS транзистор, е подходяща комбинация за линеен масив. Начинът на включване е показан на фиг. 11.83 б. Фиг. 11.83 в посочва разпределението на елементите в линеен масив, работещ разпределено във времето. Диодът при сорса действа като фоточувствителен елемент. Тази конфигурация не е подходяща за двумерен масив поради двустранна проводимост на MOS транзистора и използването на сорса за фоточувствителен елемент. Такава функция може да изпълни клетката б от фиг. 11.83 а или усложнената конструкция b, при която двата MOS транзистора са ключови. Увеличаване на чувствителността се, получава при използване на фототранзистор. Обратно включеният колекторен преход служи за фоточувствителен елемент, а емитерният – като ключ. Съществува и възможност за използване на фотосъпротивленията като фоточувствителни елементи в матрица.

Разновидност на този принцип е използването на един и същи диод като фоточувствителен елемент и като ключ. Основната схема се състои от фотодиод и серийно свързан капацитет, който е голям в сравнение със собствения капацитет на диода (фиг. 11.84 а). Ha фиг. 11.84 б е показана конструкцията на двукапацитивен фотодиоден масив. Капацитетите са реализирани чрез разполагане на адресните шини върху фотодиодите. Размерът на отделния елемент е 25 m.

Едно от главните изисквания за холографските запомнящи устройства е осигуряване на възможността за организация по думи. Ha фиг. 11.85 б е показана такава фотоматрица, като масивът се състои от разредни проводници, които свързват общите точки на PIN фотодетектиращите диоди, и от числови шини, състоящи се от серийно свързани PIN комутиращи диоди. Използването на капацитети в допълнителна числова шина позволява да се увеличи бързодействието. Технологич.ната схема на показания масив може лесно да бъде съставена по показаната вертикална геометрия. За нейното реализиране е удобно да се използва дифузия от локален източник, което позволява едновременното провеждане на P- и N- дифузия.

Друга интересна разновидност е показана на фиг. 11.86 а,б. B този случай детекторната матрица е снабдена с вградена памет. Фотодиодът е разположен в средата на структурата, като за капацитет от 2.107 бита са използвани 144X128 фотодетектори с диаметър 100 m на разстояние 200 m един ot друг. За постигане на висок рандеман матрицата се изготвя от чипове от по 8x8 елемента, които след това се монтират заедно. За сорса, дрейна и емитера на фотодиода се използва една и съща борна дифузия.

Фотоелементи (соларни клетки). При фотоелементите слънчевата енергия се преобразува в електрическа. Стандартната конструкция е показана на фиг. 11.87 а. Конфигурацията на горния контакт е показана с позиции 1 и 2. Материалът е P – Si с =10 .сm – позиция 4. PN преходът е формиран чрез N+ област (3), която се прави обикновено тънка – под 1 m. Обратният контакт е върху цялата повърхност. Типичните електрофизични параметри са: ток на късо съединение Ik140 mА, напрежение при отворена верига V0545 mV, максимална мощност 59±2 mW (фиг. 11.87 б). Спектралната чувствителност за силициеви фотоелементи е в обхвата 0,4 – 1,1 m с максимум при 0,8 m. Хоризонталната геометрия на фотоелемента се избира в зависимост от електрофизичните параметри. Големите слънчеви батерии се изграждат чрез паралелно или серийно включване на елементарни клетки с размер 2x2 сm или 2x6 сm, или други конфигурации. Могат да бъдат използвани и цели полупроводникови пластини (фиг. 11.88) – при серийно свързване до 700 mA на 180 V, при паралелно свързване 11 A на 15,5 V [298, 297].

Конструктивно – технологичните проблеми при създаването на фотоелементи с традиционния коефициент на полезно действие от около 10% са подобни на проблемите при планарноепитаксиалната технология. По-особено внимание се отделя на конструиране на контактите, които особено в космически условия трябва да издържат на продължителни температурни цикли. Това поставя големи изисквания както към материалите за контактите, така и към тяхната геометрия. Използват се корозионно устойчиви комбинации от Ti/Ag или Ti(Pd)Ag и подходящи монтажни методи. Ha фиг. 11.89 е показана примерна конструкция на контактите. Традиционният случай и съответстващата му VA характеристика е показана на фиг. 11.89 в. Той се характеризира с това, че контактните изводи са от двете страни на пластината, което не е технологично при изготвянето на слънчеви батерии. Ако в единия край на структурата се изтегли горният контакт до обратната страна, ще се получи участък с високо серийно съпротивление, който изменя характеристиката (фиг. 11.89 а). За намаляването на този участък е необходимо да се измени геометрията на контактите, като се намали серийното съпротивление и се запази възможността за контактуване от едната страна. Това подобрение е показано на фиг. 11.89 д.

Важно изискване е технологията за направата на фотоелементи да гарантира запазването на времето на живот на неосновните носители. Ha фиг. 11.90 е показана зависимостта на коефициента на полезно действие от дебелината на пластината. Разликата в теоретичната и експерименталната крива се дължи на намаляването на времето на живот в резултат на високотемпературните процеси.

При използването на SiO като антирефлекторно покритие се постига 90% поглъщане на падащата светлина. Още по-добри резултати се постигат при използването на материал за антирефлекторен слой с коефициент на пречупване n=2,4(nSiO=1,8). Може да бъде използван разпрашен TiO2. Ha фиг. 11.91 е показана лицевата страна на промишлено изготвен фотоелемент, а обратната му страна е показана на фиг. 11.89 д.

При конструирането на слънчевата клетка се изхожда от изискванията към нея. Te определят избора на материала. Следва определяне на чувствителността и необходимата площ на елемента. Избира се дебелината на подложката и се определя съпротивлението на слоевете. Конструират се контактните площадки и се определя токът на късо съединение. Ако той не е достатъчен, извършва се оптимизация.

11.8.2. Други оптоелектронни прибори

Светодиоди. Изпълняват се по два конструктивни принципа – луминесцентни диоди и индикации на базата на течни кристали.

B гл. 8 са разгледани основните технологични възможности при изготвянето на луминесцентни диоди, свързани с методите на епитаксията. От условието, определящо честотата на излъчените фотони, hfЕg, следва, че за излъчване във видимата част на спектъра е необходима забранена зона с широчина Еg1,8 V. Другата особеност по отношение па материалите е свързана с вида на прехода при рекомбинацията. От направените разглеждания следва, че GaAs е подходящ за диоди в инфрачервената област с квантова ефективност до 28%. Независимо от индиректния преход при GaP с този материал също е възможно да се постигне сравнително висока ефективност. Това става с помощта на примеси, които не оказват влияние на проводимостта, например молекулите на азота и цинковия окис. Преходът чрез тях става на два етапа. B зависимост от тяхното разположение в забранената зона е възможно получаване на различни светещи диоди, за N2 – жълти, за Zn и O2 – червени. Такава възможност съществува и за смесените монокристали, разгледани в гл. 8 (GaAs1-xPx). Получават се цветовете червено за x=0,3, зелено за х=1, включително с примеси на азот за жълт цвят (GaAs0,15P0,85:N). Интерес предизвиква и използването на GaN с Еg=3,5 еV за получаване на синя светлина чрез реализиран PN преход. Използването па MOS преход дава много малка ефективност.

Планарната структура е основната за този тип прибори (фиг. 11.92). Използва се полусферичната форма за подобряване на оптичните характеристики [304, 300].

При избора на конструкцията трябва да се отчита коефициентът на поглъщане на материала. B това отношение GaAs и GaP се различават много: GаАs/изл=3.103 cm-1, а GаР/изл=3 cm-1. Конструктивно това означава, че излъчващият преход при GaAs трябва да бъде съвсем близо до повърхността. От друга страна, колкото преходът е по-близо до повърхността, толкова по-силно става влиянието на повърхностните нива.

Другият фактор, който също трябва да се отчита, е коефициентът на вътрешно отражение. Обикновено се счита, че в GaAs се губи около 90% от излъчената светлина при използване на планарна структура. Едно възможно решение е намерено в използването на Si като легиращ материал. B този случай емисията става на вълна, за която GaAs=1 сm-1, а това значително улеснява конструкцията. Ha фиг. 11.93 е показана хоризонталната и вертикалната геометрия на промишлено изготвен луминесцентен диод. Преходът се създава чрез епитаксия или чрез дифузия. Диелектричните покрития могат да бъдат Al2O3 или Si3N4, нанесени чрез високочестотно разпрашване.

Течната епитаксия предлага и други възможности за създаване на вертикална геометрия, които се отличават с включване на проводими за излъчваната светлина области, както е показано на фиг. 11.94. Става дума за целенасочено изменение на състава на сложния полупроводник, с което се достига желаната промяна на коефициента на пречупване на материала и насочване на светлинния поток. Чрез това се увеличава ефективността на прибора.

Процесът дифузия е свързан обикновено със създаване на Р-проводимост. Най-често се използва Zn. Ha фиг. 11.95 а са показани вертикални раззпеделения от практиката за два различни случая – само цинк и цинк плюс фосфор. Дифузията в сложните полупроводници е свързана с големи трудности при осигуряването на състава им. Сложни са и диаграмите на състояния на системите. Ha фиг. 11.95 б са показани такива резултати за различно светещи диоди – за GaP:N и GaAs0,15 Р0,85 структури, дифузията е провеждана при 750 0C, а за червените GaAs0,6P0,4 диоди – при 650 0C. Зависимостта на ефективността от дълбочината на прехода може да бъде обяснена чрез различния коефициент на поглъщане за Р- материала, чрез влиянието на повърхностните състояния при плитки преходи или намаляване на концентрацията на азота в дълбочина.

Изборът на омовите контакти зависи, както и при другите прибори, от повърхностните условия и концентрацията (вж. гл. 7).

Максималните параметри, получени за самостоятелни луминесцентни диоди, са: червени – 660 nm до 125 Im/W и 635 nm със 180 Im/W (с допълнение на N2), оранжеви – GaAs1-xPx, X=0,7 – 620 nm и без N2, за х=0,5 – до 240 Im/W, жълти – GaAs0,15Р0,85 до 360 Im/W и зелени – до 150 Im/W.

Освен като самостоятелни индикатори луминесцентните диоди служат за изготвяне на индикаторни матрици. Конструктивно се различават два варианта – монолитни и хибридни индикации. Ha фиг. 11.96 е показана монолитната индикация, която се изгражда от седем индикаторни сегмента. Като подложка се използва GaAs, който осигурява достатъчно затихване на излъчването от включен сегмент към друг невключен сегмент. Ако се използва GaP като подложка, който е прозрачен, за избягване на този ефект се създават допълнително оптически изолирани места за отделните сегменти. Монолитните дисплеи се изграждат обикновено с малки размери на цифрите (до 3 mm), което налага използването на увеличителни оптически системи. Възможности за това са показани на фиг. 11.96, като избраният вариант е в зависимост от вида на подложката – поглъщаща или провеждаща. Широко приложение намира пластмасова среда с дифузно отражение, която се използва при всякаква подложка.

Ha фиг. 11.97 а,б са показани конструктивните размери на използваната у нас индикация. Самата структура е монолитна с хоризонтална геометрия от фиг. 11.97 а. C помощта на три фотолитографии са изработени 7 сегмента – при първата е отворен прозорец за Р- дифузията като съставна част на цифрата (буквата), при втората става отваряне на контактни отвори в защитната маска, като за намаляване на серийното съпротивление се създава мрежа от контакти с малки размери, които не се отразяват на възприемането на светенето, при третата става структуриране на контактната мрежа и площадки. Отделен елемент е използван за десетична точка. Така конструираният чип се разполага на двустранно фолиран текстолит, върху който провеждащите шини са реализирани съобразно избраната схема на включване – в случая 9 –цифрова (буквена) индикация. По този начин може да бъде конструиран произволен по конфигурация и сложност дисплей. Херметизацията се извършва с помощта на пластмасов капак, като върху всяка цифра е конструирана леща с конфигурация на сферата на Ваерщрас.

Реализирането на индикации чрез хибридната техника е показано на фиг. 11.98 а,б. За осигуряване на оптична развръзка между съседни елементи е използвана мезаструктура, която ограничава светенето само в областта на прехода. За основа на индикацията може да служи както текстолит, така и ситал. Начинът на свързване и херметизацията са показани на фиг. 11.98 б. Използвани са контактни площадки за всеки чип и плосък отражателен капак с червен цвят.

Ha фиг. 11.99 а,б,в,г са показани технологични схеми на реализирани в производствени условия луминесцентни диоди.

Лазерни диоди. Конструктивно – технологичните проблеми при полупроводниковите лазерни диоди отчитат принципа на действие и особеностите на този тип прибори. Решаването им осигурява условия за осъществяване на стимулирана емисия и извеждането на кохерентното излъчване от структурата [297, 301].

Стимулираната емисия е възможна само в случай че електроните във валентната зона са изчерпани, а разрешените нива в зоната за проводимост са заети. Условия за това се създават чрез конструиране на свръхрязък преход и висока инжекция при включване в права посока. B резултат на това броят на заетите от свободни електрони състояния в зоната на проводимост е по-голям от броя на заетите състояния във валентната зона. При това положение попадането на фотони води с по-голяма вероятност до стимулирана емисия, отколкото до абсорбиране на фотона.

Другият основен конструктивен проблем е създаването на подходящ оптичен резонатор в непосредствена близост с PN прехода. Задачата на този резонатор е да осигури получаване на стояща вълна и изход на излъчването в една посока. Ha фиг. 11.100 е показана идеализирана вертикална геометрия на лазерния диод. Огледалните повърхности OП1 и ОП2 са с рефлекционен фактор съответно r1=0,5 и r2=1. За случая на GaAs с коефициент на пречупване n=3,4 и дължина l=0,4 mm се получава оптична дължина n.l=1,36 mm. За 0,9 m разстоянието между две съседни стоящи вълни 2/2nkl=0,30, където k е цяло число.

Това условие следва от основното уравнение на оптичния резонатор

12(m+1)(λ−Δλ)=n.l,

където m е цяло число.

За осигуряване на пълно вътрешно отражение граничещите с PN прехода области трябва да притежават друг коефициент на пречупване, като е изпълнено условието от фиг. 11.100. Затова е необходимо да се създават тънки слоеве с променлив състав от двете страни на излъчващия преход. Съвременната полупроводникова техника е в състояние да реши тези конструктивни задачи, разглеждайки конструкцията и технологията в тяхната взаимна връзка. B гл. 8 са разгледани основните проблеми, свързани със създаването на хетеропреходи чрез течна епитаксия. Нейното развитие предопределя напредъка в лазерната техника.

Ha фиг. 11.101 е показан прогресът в развитието на лазерните диоди, изразен в постигането на по-добри стойности за основните параметри чрез изменение на вертикалната геометрия. Схематично е показано и фокусирането на излъчването в зависимост от осигурената разлика в коефициента на пречупване. B хомопрехода разликата n0,01 е предизвикана само от разликата в концентрацията. Използването на един хетеропреход осигурява от едната страна оптичната характеристика. За P+P хетеропрехода n=0,05 и тази структура осигурява прагова плътност на тока от около 8000 А/cm2 и работа при стайна температура. Най-добри резултати дава двойно хетеропреходната структура. Тя осигурява дебелина на прехода от 0,1 m, което води до намаление на праговата плътност до 1000 А/сm2. Осигуряването на тънък преход, заобиколен от двете страни с материал с подходящо пречупване, е основната конструктивно – технологична задача при лазерните диоди.

Конструираните по този начин диоди с малък тънък лъч са много чувствителни към дефекти от полирането в отражателните ограничаващи равнини и притежават по-широк преход в интензивността на светлинния лъч спрямо максимума. За избягване на тези недостатъци е реализирана нова структура LOC (large optical cavity), която се характеризира с това, че хетеропреходите служат само за насочване на стимулираната емисия от работния PN преход, дебелината на който може да се изменя произволно. По този начин конструкторът добива по-голяма свобода и възможност за оптимизация.

Ha фиг. 11.102 а,б са показани различни възможности за монтаж на чипове на лазерни диоди. Голямата разсейвана мощност и необходимостта от оптичен изход са главните особености в монтажа. Към тях се прибавя и работата при Т=77 К за повечето от изготвените структури.

Към отделен чип основните изисквания са за плоскопаралелност и отражение на ограничаваните плоскости. Реализирането им става обикновено чрез фино полиране. Фиг. 11.102 а показва общия вид на отделния чип. Фиг. 11.102 б показва начина за изготвяне на серийно свързани лазерни диоди за работен режим при стайна температура. Върху метализирана от долната страна подложка се поставят чиповете от многослойна структура и обемен материал. Следва меза – ецване, структуриране на отделните структури и създаване на контакт към всяка от тях. Следващите позиции показват опроводяването и монтажа на подложката към основата на корпуса. При симетрично монтиране е възможно използването на оптичен интегратор. Подобна конфигурация е показана на фиг. 11.102 в, където корпусът допълнително осигурява работа при 77 К.

Оптрони и интегрални оптоелектронни прибори. Развитието на дискретните оптоелектронни прибори създаде възможност за по-нататъшна обработка на информацията по оптичен път. За нейното осъществяване е необходимо осигуряване на обща конструкция, състояща се от приемник, излъчвател и оптична среда. Интегрирането на тези компоненти е възможно както по пътя на хибридната, така и на монолитната техника. Първото направление акцентира върху монтажните процеси, а второто изисква подходяща технология за създаване на световълноводи.

Стандартните монтажни процеси осигуряват възможност за изграждане на разнообразни оптоелектронни двойки с оптична среда въздух или синтетичен материал, прилаган под формата на оптично лепило. B първия случай най-подходящо е използването на допълнителни метални носачи, които са в състояние да осигурят взаимното разположение  на  елементите. Техниката на изготвяне на металните носачи (вж. гл. 7) е добре усвоена, но общите разходи по усложнения монтаж увеличават цената. Ha фиг. 11.103 а са показани някои от основните комбинации, съдържащи луминесцентен диод и фототранзистор или фотодарлингтонова двойка в зависимост от това, кой електрофизичен параметър трябва да бъде оптимизиран –бързодействието или чувствителността. Дарлингтоновата двойка осигурява сравнително малко бързодействие – до 10 ms. Електричното изолационно съпротивление на  хибридните оптоелектронни двойки се определя от параметрите на въздушната страна и разстоянието между структурите, както и от изолационното съпротивление на оптичното лепило. Типичните стойности са Rn100 G. Ha фиг. 11.103 б е  показан монтажът чрез оптично лепило. Най-бързите оптоелектронни двойки се изграждат, когато за приемник се използва Шотки – фотодиод. Използването на фототранзистори като ключови елементи за високи напрежения поставя големи изисквания спрямо изолационното съпротивление на корпуса, тъй като потенциалните разлики между двете структури са 100200 V. За повишаване на бързодействието на фототранзистора в оптоелектронните двойки се интегрира едно съпротивление RBE=20 k, паралелно на прехода EB. Това, разбира се, става за сметка на чувствителността.

Принципно различни проблеми поставя монолитната интегрална оптика [302, 303, 307]. Тя изисква фоточувствителни структури, изградени с подходяща електрична и оптична изолация. Съвременната полупроводникова техника не разполага още със завършени технологични схеми, позволяващи комбинираното изграждане на обикновени и оптоелектронни структури. Засега са известни възможности за изграждане на детектиращи и модулиращи стъпала, които използват интегрирани световълноводи, както и дискретни световълноводни кабели, изградени на базата на оптични влакна. Последните биват изтегляни от кварцови монокристали, като техниката на изтегляне наподобява разгледаните в гл. 2 процеси. Оптичните влакна могат да бъдат с или без обвивка в зависимост от това, дали ще бъдат използвани самостоятелно или съответно с кабел. Обвивката трябва да има по-малък коефициент на пречупване от този на влакното. Това осигурява пълно вътрешно отражение и предаване на информацията. Ha фиг. 11.104 са показани външният вид и принципната схема на изтегляне, което става напълно автоматично при непрекъснат контрол за оптичните загуби във влакното (1 – вътрешно тяло на световода с коефициент на пречупване n1, 2 – обвивка с коефициент n2, така че n2<n1, 3 – кристал за изтегляне, 4 – пещ, 5 – автоматичен контрол на оптичните загуби, 6 – влакно, 7 – цилиндър за навиване).

Заместители на оптичните влакна в планарната интегрална оптика са интегралните световълноводи. Различни материали могат да бъдат използвани за тази цел. Използването на полукристал на литиевия ниобат LiNbO3 и на цинков окис ZnO позволява получаване на вълноводи върху всякаква подложка, макар и с големи загуби (10 dB/cm). По-интересни са обаче монокристалните слоеве заради малките загуби 1 dB/сm и поради това, че повтарят електрооптичните параметри на обемния материал. Технологичните методи за тяхното създаване са по принцип известни. Използва се:

а) хетероепитаксия па ZnO върху подложка от Al2O3, прилагана в хибридната СВЧ техника (постигнати са дебелина на слоя до 10 m, загуби 8 dB/сm);

б) епитаксиално израстване на тънки слоеве от GaAs – дебелина до 1,15 m и оптични загуби 5 до 10 dВ/сm;

в) хетероепитаксия на LiNbO3 върху LiTaO3 – дебелина от няколко микрометъра и загуби до 3 dB/сm;

г) високотемпературна обработка на LiNbO3 във вакуум. Тази операция е свързана с дифузия на Li извън кристала, при което се изменя стетехиометричният състав – (Li2O)x(NbO5)1-х. Като следствие на това е установена промяна в коефициента на пречупване dodx=−1,63, което означава формиране на световод в самия монокристал близо до повърхността без рязка междуфазова граница.

Това подобрява извънредно оптичните параметри – загубите са по-малки от 1 dB/сm. Самият процес се извършва при 960 0C за 15 до 50 часа, последван от 6 – часова обработка в O2 при 960 0C за отстраняване на оцветяването на повърхността в резултат на липса на кислород. Експериментът показва, че n=1,8.10-3 за 15 – часова обработка при дълбочина 100 m, съответно 2,6.10-3 и 143 m за 29 часа и 4,5.10-3 при 180 m за 43 часа.

Интегрални световълноводи могат да бъдат направени чрез дифузия или имплантация на Nb или Ta. При дифузия па Nb в LiTaO3 оптичните загуби са 1 dB/сm, а при дифузия на Ta в LiNbO3 оптичните загуби са 3 dВ/сm. Този метод се счита за един от най-технологичните.

Интегралните световоди имат по-специфични размери – тяхната дължина (размерът, по който се разпространява светлината ) може да бъде няколко сантиметра, докато широчината трябва да бъде от порядъка на дължината на вълната. Класическата фотолитография трудно може да осигури задоволителен резултат при такава топология. За осигуряване на малки оптични загуби грапавината на ръба на ивиците трябва да бъде под 50 nm, а отклонението в паралелността на ивиците под 0,1 m/сm. Това се отнася за често, срещания случай на разполагане на вълновод с n=1,51 в материала с n=1,5 (n=0,01). Ha фиг. 11.105 е показан оптичен смесител, получен чрез йонна имплантация, за който а=5 m, b=1 m, l=2 m, n1=1,48 и n2=1,46. Дължината на ивиците е L=Зmm. Дори и електронната фотолитография (вж. гл. 5) не винаги изпълнява тези условия, затова се прибягва до автоматично движение на подложката спрямо маската, контролирано чрез интерферометри. Ha фиг. 11.106 са показани във вертикална последователност основните етапи на фотолитографския процес, като маската служи или за структуриране на вече отложения слой от материал за световод, или за селективна обработка по един от посочените методи. Като трета възможност е посочено използването на органични материали за световоди с добавка от фоточувствителен материал, така че структурирането да става чрез самото проявяване. Засветяването става с електрони, а ецването чрез катодно разпрашване (вж. гл. 6).

Самото катодно разпрашване се използва освен за йонно ецване и за нанасяне на материал за световълноводи. Чрез ВЧ разпрашване на различни стъкла са постигнати високи резултати – оптични загуби до 0,5 dB/сm. Такъв е случаят със стъклото B6956 (Совирел), разпрашено в 100% кислородна среда. За постигане на тези резултати се поставят високи изисквания към подложката, обикновено силиций, окислен до 1 m на повърхността. Дебелината на покритието се избира между 500 и 1200 nm, която се постига при PAC=5W/сm2 и pO2=0,266Pa (2.10-3 Тоrr).

Друг подходящ материал за катодно разпрашване е LiNbO3. Използва се катод с 99,9% чистота при мощност 1,1 W/cm2, pO2=0,10 Pa (8.10-4 Тоrr) и температура на подложката 150 0C (позволява отлагане на аморфни слоеве върху стъкло или окислена силициева пластина с добра адхезия). Коефициентът на пречупване е от 1,51 до 1,47, а оптичните загуби – до 3 dB/cm. По този начин може да бъде реализиран интегрален мoдулатор, като слоят се отложи върху монокристал от LiNbO3, обработен и структуриран съгласно описаната технология за получаване на световълновод на повърхността му. Ha фиг. 11.107 а е показана конструкция на фазов модулатор, използващ за подложка термично обработен във вакуум монокристал от LiNbO3. Размерите са: дължина 10 mm, широчина 100 m, разстояние между металните електроди 100 m. Електродите са разположени така, че полето е успоредно на оста на кристала. Светлинният лъч се фокусира при повърхностния вълновод с помощта на лазер. Същият модулатор може да бъде изготвен и с помощта на йонна имплантация в кристала за създаване на световълновода.

Другото направление в развитието на интегралната оптика е реализирането на интегрални фото – структури. Ha фиг. 11.108 е показана конструкцията на интегрален фотодиод, изграден като PIN структура съвместно с 50  - микролиния. Технологичната схема включва използването па N- подложка с N=1001000 .сm. Дебелината на пластината е 120 m. Чрез локална химична обработка в подложката се създават показаните на фигурата “канавки" с площ от няколко квадратни милиметра. Дебелината на Si се намалява в тази област до 10 m. Ha това място се създава PIN диодът,като за целта се провеждат P+ и N+= дифузия – N+ ot обратната страна върху цялата изтънена област и P+ чрез подходяща маска от SiO2 от предната страна. Геометрията на P+ областта с избрана в зависимост от изискванията на 50  - микролиния и създадената дълбочина на прехода – 2mmX8 m в изтънената част и 1nmX100 m в неизтънената. Световълноводът се разполага върху SiO2 и може да бъде създаден по един от разгледаните методи на фотолитографията. Показани са конструктивно и два начина за оптична връзка между световода и фотоприемника. Метализацията за контактите трябва да осигури възможност за засветяване на P+ областта.

Показаната конструкция позволява върху една и съща подложка да се осъществи разпространение и детектиране на светлината, като световълноводът и фотодиодът могат да се разглеждат като интерфейс между оптическата и електрическата част на интегралната схема.

Работният режим трябва да осигурява пълно обедняване в изтънената област и достигане на граничната скорост на токовите носители. B такъв случай бързодействието на системата е определено от времето на прелитане (100 ps), тъй като времеконстантата на линията може да бъде пренебрегната.