Добиване на експериментални данни чрез NI USB 6008

- Цел на упражнението

- Запознаване с възможностите на MATLAB за комуникация с хардуерни модули и вградените функции които я осъществяват: analoginput(), analogoutput(), digitalio(), addchannel(), set(), get(), start(), trigger(), delete(), clear(), getdata(), addline(), pulvalue(), getvalue(), wait().

- Запознаване с DAQ NI USB 6008.

- Експериментиране с възможностите на модула за приемане и предаване на цифрови и аналогови сигнали.

- Опитна постановка

- Персонален компютър с инсталирани MATLAB и драйвери за NI USB 6008.

- Хардуерният модул NI USB 6008 + комуникационно-захранващ кабел за връзка с персонален компютър.

- Светодиод с ограничителен резистор.

- Функционален генератор.

- Задачи за изпълнение

Създайте програма за MATLAB, с която да приемате аналогови сигнали чрез NI USB 6008 и да визуализирате графично приетия сигнал. За целта е необходимо в  MATLAB да се дефинират:

- обект към модула чрез analoginput()

- да изберете конкретен канал от модула за вход на сигнала чрез addchannel();

- задайте честотата на дискретизация 'SampleRate' чрез set().

- задайте чрез set() въздействие, тригериращо семплирането на сигнала 'TriggerType'. Нека е дефинирано като 'Manual' (ръчно)

- брой на запаметените диспретите след появата на тригериращото въздействие

'SamplesPerTrigger' = продължителността*SampleRate

- стартирайте работата на модула чрез start()

- задайте ръчното тригериращо събитие trigger()

- задайте изчакване докато се извършва събирането на информацията чрез wait().

- приемете семплираната информация oт модула в MATLAB с getdata().

- затворете обекта към модула чрез close()

- премахнете обекта от работната памет на компютъра чрез clear().

- визуализирайте възприетата информация чрез plot().

Експериментирайте с промяна на честотата на дискретизация при фиксирана входна честота от функционалния генератор.

- Въпроси

  - Защо честотата на дискретизация трябва да отговаря на условието на Найкуист (Котелников).

  - Какво се случва ако честотата на дискретизация е по-малка от удвоената максимална честота нa сигнала?

  - При каква форма на входния сигнал ще проличи най-ясно ефекта на недостатъчна честота дискретизация?

  - При каква форма на входния сигнал ще проличи най-малко ефекта на недостатъчна честота дискретизация?

  - Как недостатъчната честота на дискретизация ще се отрази на спектъра на сигнала?