ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ

КАТЕДРА "СИСТЕМИ И УПРАВЛЕНИЕ"

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО

“ТЕОРИЯ НА АВТОМАТИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕТО”

# ТИПОВИ ДИНАМИЧНИ ЗВЕНА

1. ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Обект на изследване на лабораторното упражнение са динамичните характеристики и свойствата на типовите динамични звена във времевата и честотната област.

2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

## Типовите динамични звена се описват с обикновени диференциални уравнения от ред n≤2:

a0d2ydt2+a1dydt+a2y=b0d2udt2+b1dudt+a2u ,

или предавателна функция

W(p)=b0p2+b1p+b2a0p2+a1p+a2     .

Основните динамични звена и техните основни характеристики са дадени в табл. 1.

Характеристиките на звената във времевата област се определят със зависимостите:

h(t)=L−1W(p)p 		и 	w(t)=L−1W(p).

Честотните характеристики на типовите звена се определят аналитично с формалното полагане p=jw в израза за предавателната функция. В зависимост от начина на графично представяне се различават:

- амплитудно-фазова честотна характеристика (АФЧХ), представена в правоъгълни координати

W(jw)=U(w)+jV(w)    ,

където U(w) е реалната честотна характеристика, а V(w)- имагинерната честотна характеристика, или в полярни координати

W(jw)=A(w)ejj(w),

където A(w)=U2(w)+V2(w) е амплитудно-честотна характеристика (АЧХ), а j(w)=arctg[V(w)/U(w)] е фазово-честотна характеристика (ФЧХ).  Графичната форма на АФЧХ в комплексната равнина често се нарича диаграма на Найквист (фиг.1).

- логаритмични честотни характеристики (ЛЧХ), представени като отделни криви на логаритмичната амплитудно-честотна характеристика (ЛАЧХ) L(w)=20.log10A(w), измервана в децибели (dB) и на фазово-честотната характеристика j(w), измервана в градуси. Десетократно увеличение на АЧХ се равнява на 20 dB, т.е. коефициент на усилване 10 е равен на 20 dB или 1 dB e приблизително равен на коефициент на уселване 1.12. Трябва да се имат предвид следните прости съотношения:

L(w)<0dB, ако

, ако

, ако

фиг. 1 Диаграма на Найквист

### ЛАЧХ и ЛФЧХ се строят за логаритмичен диапазон на честотите, най-често в декади –

### 1 декада =log10(10.w)−log10(w). Графичната форма на логаритмичните честотни характеристики често се нарича диаграма на Боде (фиг.2).

фиг.2. Диаграма на Боде

Особено значение за по-просто и удобно представяне на свойствата на системите имат така наречените асимптотични ЛАЧХ, получени чрез отсечково-линейна апроксимация на ЛАЧХ в отделни чрстотни ленти.

Таблица 1. Типови звена и техните основни характеристики

| Звено | Предавателна функция | Преходна функция | Тегловна функция | Честотна характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропорционално |  |  | w(t)=K.d(t) | W(jw)=K |
| Интегриращо |  |  |  |  |
| Идеално диференциращо |  | h(t)=K.d(t) |  |  |
| Апериодично |  | h(t)=K.(1−e−tT) | w(t)=K.e−tT |  |
| Идеално форсиращо |  |  |  |  |
| Реално диференциращо |  |  |  |  |
| Интегро-диференциращо |  | h(t)=K[1+(T1T2−1)e−tT2] | w(t)=KT2(1−T1T2)e−tT2+KT1T2d(t) | W(jw)=K1+jwT11+jwT2 |
| Колебателно | W(p)=KT2p2+2xTp+1 | h(t) = K[1−e−ξTt(cosω1t+ξ1−ξ 2sinω1t)] ,ω1 = 1−ξ 2T , ω0 = 1T | w(t)=Kw02w1e−xTtsinw1t | W(jω) = К1 + 2ξjωT + (jωT)2 |
| Чисто закъснение |  |  | w(t)=d(t−t) | W(j)=e−jwt |

3. ЗАДАЧИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

3.1. Определете предавателните функции на електрическите вериги, представени на фиг.3 и фиг.4, изчислете и скицирайте преходните им функции.

L=100mH,R=1kΩ			R1=7kΩ,R2=1kΩ,C=100nF

фиг.3						фиг. 4

3.2. Изчислете точната ЛАЧХ и ЛФЧХ на електрическите вериги от фиг.3 и 4. Скицирайте честотните характеристики (диаграмите на Найквист и Боде).

3.3. Постройте асимптотичните ЛАЧХ на електрическите вериги от фиг.3 и фиг.4.

4. ЗАДАЧИ НА ЛАБОРАТОРНОТО УПРАЖНЕНИЕ

4.1. Запознайте се с командите на MATLAB за определяне на честотни характеристики на линейни системи – nyquist, bode, freqs.

4.2. Изчислете и постройте в MATLAB преходната функция (чрез командата step), диаграмата на Найквист (чрез командата nyquist) и  диаграмата на Боде ( чрез командата bode) на звената от фиг.3 и фиг.4. Сравнете ги с изчислените в точка 3.2.

4.3. Наложете и сравнете изчислените в точка 4.2 ЛАЧХ и съответните асимптотични ЛАЧХ.

4.4. Определете и наблюдавайте в SIMULINK времевите характеристики на типовите динамични звена от табл.1 по данни, зададени от ръководителя на упражнението. Постройте и наблюдавайте честотните характеристики на същите звена. Изследвайте влиянието на параметрите на предавателната им функция върху тези характеристики.

4.5 Изследвайте система , описана с предавателна функция с коефициенти, зададени от ръководителя на упражнението:

- Декомпозирайте системата в последователно и паралелно съединение на типови звена;

- Реализирайте системата в SIMULINK , получете времевите и характеристики;

- Определете честотните характеристики.

5. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

5.1. Описание на всички резултати от задачите за предварителна подготовка от т.3.

5.2. Данни за експериментално получените честотни и времеви характеристики, графики на характеристиките, получени в задачите от раздел 4.

6. КОНТРОЛНИ ВЪПРОСИ

6.1. Кои са типовите динамични звена? Намерете физически примери за типови динамични звена.

6.2. Защо математическото описание на типовите динамични звена е от ред, не по-висок от 2?

6.3. Какво трябва да е разположението на полюсите и нулите на предавателна функция на типовите динамични звена, за да са те устойчиви?

6.4. Как се съставя  ЛАЧХ на система, предавателната функция на която се представя като произведение от предавателни функции на типови динамични звена?

6.5. Каква е разликата между реална ЛАЧХ и асимптотична ЛАЧХ на една система?

6.6. Как трябва да се измени времеконстантата на едно апериодично звено, използувано като нискочестотен филтър , за да се разшири лентата на пропускане?

7. ЛИТЕРАТУРА

- Ищев, К. Теория на автоматичното управление. КИНГ, С., 2000.

2.  Наплатанов, Н., И. Стойчев, Н. Пантев. Наръчник по автоматично регулиране и управление, Техника,1983.