ФАКУЛТЕТ АВТОМАТИКА

КАТЕДРА “СИСТЕМИ И УПРАВЛЕНИЕ”

дисциплина : ТЕОРИЯ НА УПРАВЛЕНИЕTO -1

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 3

# ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ЛИНЕЙНИ НЕПРЕКЪСНАТИ СИСТЕМИ

Основна задача на упражнението е изследване на устойчивостта на линейна непрекъсната система чрез алгебрични и честотни критерии. Изследва се влиянието параметрите на отворената система върху устойчивостта на затворената система.

1.  ТЕОРЕТИЧНИ СВЕДЕНИЯ

Една линейна стационарна система (ЛСС) е устойчива само тогава, когато всички корени на характеристичното и уравнение са разположени в лявата комплексна полуравнина. Критериите за изследване на устойчивостта са алгоритми, чрез които се проверява устойчивостта без непосредственото изчисляване на корените на характеристичния полином.

1.1. Алгебрични критерии

а. Критерий на Хурвиц

От коефициентите на характеристичното уравнение на изследваната система:

a0pn+a1pn−1+...+an=0

се съставя се детерминантата на Хурвиц:

Dn=a1a3a5...a0a2a4...0a1a3...00...000an.

Изчисляват се всички диагонални минори D1,D2,...Dn−1,Dn.

Необходимо и достатъчно условие за устойчивост е всички коефициенти на характеристичното уравнение и всички диагонални минори да са положителни.

б. Критерий на Раус

Съставя се таблицата на Раус, която съдържа n+1 реда. В първият ред се нанасят коефициентите на характеристичното уравнение с четни индекси a0,a2,a4,..., а във втория - коефициентите с нечетни индекси - a1,a3,a5,... Останалите елементи от таблицата на Раус се изчисляват по формулата:

αr,s=αr−1,1.αr−2,s+1−αr−2,1.αr−1,s+1αr−1,1.

Необходимо и достатъчно условие за устойчивост е всички елементи в първия стълб на таблицата на Раус да са положителни. Броят на смените на знака на елементите в първия стълб е равен на броя на полюсите в дясната полуравнина.

1.2 Честотни критерии

а. Критерий на Найквист

Необходимо и достатъчно условие за устойчивост на затворената система е амплитудно-фазовата характеристика Wjwна отворената система да обхваща точката на Найквист на ъгъл mp в положителна посока, където m е броят на полюсите на отворената система, които имат положителна реална част.

Често пъти по-удобно е да се прилага обобщената формулировка на критерия на Найквист, при която се отчитат преходите на ходографа Wjw през отрицателната част на абсцисната ос в интервала (-¥,−1]. Преходът е положителен, ако ходографът Wjw пресича абсцисната ос в посока от втори към трети квадрант и отрицателен, когато пресичането става в обратна посока.

Затворената система ще бъде устойчива, ако разликата между положителните и отрицателните преходи на Wjw през интервала (-¥,−1] е равен на m/2, където m е броят на полюсите с положителна реална част.

б. Критерий на Боде.

Ако отворената система е устойчива или на границата на устойчивостта, затворената система е устойчива, ако ЛАЧХ на отворената система Lw пресича оста 0 dB преди ЛФЧХ jwда е достигнала −1800.

Структурната схема на САР с чисто закъснение е представена на фиг.1, където с W0(p) се означава еквивалентната предавателна функция на елементите, несъдържащи чисто закъснение, а L0w и j0w са техните логаритмични честотни характеристики. Тогава за еквивалентните логаритмични честотни характеристики на отворената система се получават изразите:

Lw=L0w+Ltw=L0w, тъй като Ltw=0 и

jw=j0w+jtw=j0w−wt.

фиг.1.

На фиг.2 е показано примерно разположение на логаритмични честотни характеристики на отворена система без и с чисто закъснение.

фиг.2

От фиг. 2 се вижда, че при t=0системата е устойчива със запас по фаза Dj, а при наличие на чисто закъснение затворената система става неустойчива. От запаса по фаза може да се определи граничната стойност на чистото закъснение, при която затворената система ще бъде на границата на устойчивостта:

τgr=Δϕωc.

2. ЗАДАЧИ НА ЛАБОРАТОРНАТА РАБОТА

2.1. Предавателната функция на отворена система има вида:

W(p)=kB(p)A(p), където B(p) и A(p) се задават от ръководителя на упражнението. Да се определи аналитично граничния коефициент на устойчивост на затворената система чрез алгебричен критерий.

2.2. Чрез критериите на Найквист и Боде да се изследва устойчивостта на затворената САУ и да се определят запасите по модул и фаза.

2.3. Предавателната функция на отворената система е:

а. W(p)=Tp+1p(Tp−1).			б. W(p)=k(1−Tp)p(Tp+1)

При зададени параметри да се изследва устойчивостта на затворената система чрез честотен критерий.

2.4. Предавателната функция на частта от системата, която не съдържа чисто закъснение  има вида:

W0(p)=kT1p+1T2p+1,   а      Wτ(p)=e−pτ.

При зададени параметри на системата да се построи преходната функция на отворената и затворената система без и с чисто закъснение.

2.5. Да се построят честотните характеристики на отворената система без и с чисто закъснение.

2.6. Да се определи експериментално граничната стойност на чистото закъснение.

2.7. При τ<τгр да се определи граничния коефициент на усилване на k, при който затворената система ще бъде на границата на устойчивостта.

3. ОБРАБОТКА НА ОПИТНИТЕ ДАННИ И РЕЗУЛТАТИ

3.1. Да се представят резултатите от изпълнението на задачи 2.1-2.7 и да се построят АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ на изследваните системи.

3.2. Да се направят изводи за устойчивостта на разглежданите системи.

3.3. Да се сравнят преходните процеси без и с чисто закъснение.

4. ЛИТЕРАТУРА

1.Ищев,К.,Теория на автоматичното управление, Печ. база ТУ,1996.

2. Наплатанов, Н., И. Стойчев, Н. Пантев, Наръчник по автоматично управление и регулиране, I и II част, Техника, С. 1983 год.

5. ПРИЛОЖЕНИЕ

## Основни функции за анализ на САУ

| IMPULSE | Изчислява тегловна функция на система |
| --- | --- |
| STEP | Изчислява преходна функция на система |
| LSIM | Симулация на система при произволен входен сигнал |
| BODE | Изчислява ЛАЧХ и ЛФЧХ на система |
| NYQUIST | Изчислява W(jw) на система |
| MARGIN | Изчислява запас по модул и фаза |