УПРАЖНЕНИЕ № 6

# ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ЛИНЕЙНИ НЕПРЕКЪСНАТИ СИСТЕМИ. АЛГЕБРИЧНИ КРИТЕРИИ.

1. Цел на лабораторното упражнение

Основна задача на упражнението е изследване на устойчивостта на линейна непрекъсната система чрез алгебрични критерии и влиянието параметрите на отворената система върху устойчивостта на затворената система.

2. Теоретични положения

Една линейна стационарна система (ЛСС) е устойчива само тогава, когато всички корени на характеристичното и уравнение са разположени в лявата комплексна полуравнина. Критериите за изследване на устойчивостта са алгоритми, чрез които се проверява устойчивостта без непосредственото изчисляване на корените на характеристичното уравнение.

Алгебричните критерии за изследване на устойчивостта са алгоритми, прилагани върху коефициентите на характеристичното уравнение на изследваната система. Необходимото условие за устойчивост на една система е всички коефициенти в характеристичното уравнение да бъдат положителни. Ако в характеристичното уравнение има както положителни, така и отрицателни коефициенти, то САУ е неустойчива и допълнителни изследвания на устойчивостта не са нужни. Ако всички коефициенти са положителни, системата може да бъде както устойчива, така и неустойчива. Случаят, когато всички коефициенти са отрицателни, се привежда до този с положителни коефициенти чрез умножаване на характеристичното уравнение с -1. Необходимото и достатъчно условие за устойчивост на система от първи и втори ред е всички коефициенти в характеристичното уравнение да бъдат положителни. За системи от трети и по-висок ред условието, коефициентите в характеристичното уравнение да бъдат положителни, е необходимо, но не и достатъчно. Ако то се изпълнява, за изследване на устойчивостта трябва да се приложи някой от следните критерии:

а. Критерий на Хурвиц

От коефициентите на характеристичното уравнение на изследваната система:

a0pn+a1pn−1+...+an=0

се съставя се детерминантата на Хурвиц:

Δn= a1a3a5...a0a2a4...0a1a3...00... 000an .

В нея по главния диагонал са разположени коефициентите от a1до an по нарастващи индекси. Редуват се редове, съдържащи елементи с четни и нечетни индекси. При индекси по-големи от n, или по-малки от 0, съответният елемент в детерминантата на Хурвиц има нулева стойност. Изчисляват се всички диагонални минори Δ1,Δ2,...Δn−1,Δn:

Δ1=a1, Δ1=a1a3a0a2, Δ1=a1a3a5a0a2a40a1a3, …

Необходимо и достатъчно условие за устойчивост е всички коефициенти на характеристичното уравнение и всички диагонални минори да са положителни.

б. Критерий на Раус

Критерият на Раус се предпочита за системи от висок ред, защото изисква по-малък обем изчисления от критерия на Хурвиц. Чрез него лесно може да се определи и броят на полюсите на изследваната система, които са разположени в дясната комлексна полуравнина, или на имагинерната ос.

Съставя се таблицата на Раус, която съдържа n+1 реда. В първият ред се нанасят коефициентите на характеристичното уравнение с четни индекси a0,a2,a4,..., а във втория - коефициентите с нечетни индекси - a1,a3,a5,... Останалите елементи от таблицата на Раус се изчисляват по формулата:

αr,s=αr−1,1.αr−2,s+1−αr−2,1.αr−1,s+1αr−1,1.

Необходимо и достатъчно условие за устойчивост е всички елементи в първия стълб на таблицата на Раус да са положителни. Броят на смените на знака на елементите в първия стълб е равен на броя на полюсите в дясната полуравнина.

3. Задачи на лабораторното упражнение

3.1  Задача 1

Като се използува алгебричен критерий да се определи устойчивостта на отворената и затворената с единична отрицателна обратна връзка система, при предавателна функция на отворената система, показана в таблица 6.1.

Таблица 6.1 Варианти

| № | Изходни данни | № | Изходни данни |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W(p)=20(2p+1)p2−5p+1 | 13 | W(p)=10p3+p2+p−1 |
| 2 | W(p)=pp3+p2+p+1 | 14 | W(p)=p+1p3+p2+p |
| 3 | W(p)=p3+p2+pp3+p2+2p+1 | 15 | W(p)=p3+p2+1p3+p2+p+1 |
| 4 | W(p)=p3+p2−pp3+p2+2p+1 | 16 | W(p)=40(1+0.5p)p2(1+0.1p) |
| 5 | W(p)=0.5p2+p+1p3+p2+p+4 | 17 | W(p)=p+1p3+p2+p+1 |
| 6 | W(p)=100p(1+p)2 | 18 | W(p)=100(1+p)3 |
| 7 | W(p)=20p | 19 | W(p)=10p2 |
| 8 | W(p)=10p(1+p) | 20 | W(p)=100p2(1+p) |
| 9 | W(p)=(1+0.1p)2 | 21 | W(p)=8p3 |
| 10 | W(p)=5p2+2p−3p3+2p2+5p+3 | 22 | W(p)=10p+10p3+p2+5p+9 |
| 11 | W(p)=1200.031p3+0.67p2+p | 23 | W(p)=5(1−0.1p)(1+p)2 |
| 12 | W(p)=10(1−p)1+10p | 24 | W(p)=10(1+0.1p)(1−p)2 |

3.2 Задача 2

Да се определи диапазон на изменение на параметър, при който затворената система ще бъде устойчива. Изходните данни са показани в таблица 6.2.

Таблица 6.2 Варианти

| № | Изходни данни | № | Изходни данни |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W(p)=20(Tp+1)p2−5p+1 | 12 | W(p)=1000(1+pT)2p3 |
| 2 | W(p)=(1+pT)2p3 | 13 | W(p)=1−pTp(1+p) |
| 3 | W(p)=kp(1+0.1p)2 | 14 | W(p)=10p(1+pT)2 |
| 4 | W(p)=k(1+p)3 | 15 | W(p)=k(1+0.1p)3 |
| 5 | W(p)=10(1+pT)p2(1+p) | 16 | W(p)=10(1+p)p2(1+pT) |
| 6 | W(p)=k(1+0.2p)p(1+0.1p) | 17 | W(p)=k2p3+p2+p−2 |
| 7 | W(p)=10(1+pT)p2−4p+1 | 18 | W(p)=(1+pT)2p3 |
| 8 | W(p)=10k(1+0.2p)2p3 | 19 | W(p)=10(1+p)p2(1+pT) |
| 9 | 10 u y | 20 | 0.5 u y |
| 10 | k u y | 21 | k u y |
| 11 | 2 u y 10p | 22 | u 0.2p y _ |

Забележка:

3.3 Задача 3

Да се построи областта на устойчивост на затворената система в равнината на параметрите, дадени в таблица 6.3.

Таблица 6.3 Варианти

| № | Изходни данни | Парам. | № | Изходни данни | Парам. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W(p)=k(1+pT)2p3 | k, T | 12 | W(p)=1+p0.5p3+p2+bp+a | a, b |
| 2 | W(p)=1+p0.1T1p3+p2+T2p+1 |  | 13 | W(p)=100(1+pT2)p2(1+pT1) | T1,T2 |
| 3 | W(p)=−p2(2α+β)+5p+24p2 | α,β | 14 | W(p)=−T1p2+3p+2T2p2 | T1,T2 |
| 4 | W(p)=k(1+pT2)p2(1+p) | k,T2 | 15 | W(p)=k(1+pT2)p2(1+0.1p) | k,T2 |
| 5 | W(p)=10(1+pT2)p2(1+pT1) | T1,T2 | 16 | W(p)=0.1(1+pT2)p2(1+pT1) | T1,T2 |
| 6 | W(p)=10p(1+pT1)(1+pT2) | T1,T2 | 17 | W(p)=1p(1+pT1)(1+pT2) | T1,T2 |
| 7 | W(p)=k(1+pT)2p3 | k, T | 18 | W(p)=1+app2−bp+5 | a, b |
| 8 | W(p)=1+pT1p2−T2p+5 | T1,T2 | 19 | W(p)=1+pT2p2(1+pT1) | T1,T2 |
| 9 | W(p)=kp(1+pT)3 | k, T | 20 | W(p)=k(1+pT)p2−5p+1) | k, T |
| 10 | W(p)=k(1+pT2)2p3 | k,T2 | 21 | W(p)=k(1+pT)3 | k, T |
| 11 | W(p)=(1+pT2)p(1+pT1)2 | T1,T2 | 22 | W(p)=0.1(1+pT2)p(1+pT1)2 | T1,T2 |

4. Методични указания

4.1. Указания към задача 3.1.

Характеристичното уравнение на отворената система от вариант 4 на табл. 6.1 има вида p3+p2+2p+1=0. Тъй като всички коефициенти са положителни, трябва да бъде проверено условието за устойчивост, например съгласно критерия на Хурвиц, което за система от трети ред приема вида a1a2−a0a3>0. За разглеждания пример a1a2−a0a3=1.2−1.1=1>0. Следователно отворената системата е устойчива.  Характеристичното уравнение на затворената с единична отрицателна обратна връзка система е 2p3+2p2+p+1=0. Прилагайки критерия на Хурвиц за система от трети ред, получаваме a1a2−a0a3=2.1−2.1=0. Следователно затворената система е на границата на устойчивостта.

В Matlab устойчивостта може да бъде изследвана чрез изчисляване на корените на характеристичното уравнение. Това може да стане чрез изполуването на командата roots, която изчислява нули на полином. Изпълнението на командата roots при входен параметър едномерен масив, съдържащ коефициентите на характеристичния полином, води до следните резултати:

за характеристичния полином на отворената система:

roots([1 1 2 1])

ans =

-0.2151 + 1.3071i

-0.2151 - 1.3071i

-0.5698

за характеристичния полином на затворената система:

roots([2 2 1 1])

ans =

-1.0000

0 + 0.7071i

0 - 0.7071i.

Вижда се, че всички полюси на отворената система са разположени в лявата комплексна полуравнина, следователно отворената система е устойчива, което беше показано и чрез използуване на критерия на Хурвиц. Като се анализират полюсите на затворената система, може да се установи, че тя се намира на границата на устойчивостта. Може да се изпълни командата step и да се наблюдава преходния процес в изследваната система:

за отворената система:

step([1 1 -1 0],[1 1 2 1])

за затворената система:

step([1 1 -1 0],[2 2 1 1]).

4.2. Указания към задача 3.2.

Предавателната функция на отворената система от вариант 4 на табл. 6.2 има вида W0(p)=k(1+p)3. Предавателната функция на затворената с едичнична отрицателна обратна връзка система е W(p)=W0(p)1+W0(p)=k(1+p)3+k. Характеристичното уравнение на затворената система е:

p3+3p2+3p+k+1=0.

Съгласно критерия на Хурвиц, условието за устойчивост определя диапазон на изменение на параметъра k:

3.3−(k+1).1>0.

Следователно при k<8 затворената система ще бъде устойчива, при k=8 – на границата на устойчивостта, а при k>0 – неустойчива. Това може да види и от вида на преходната функция, построена, за различни стойности на k.

Следният примерен m-file дава възможност да се построи преходната функция в изследваната система за три стойности на параметъра k.

% Model 1

k=4;

num1=[k];

den1=[1 3 3 1+k];

% Model 2

k=8;

num2=[k];

den2=[1 3 3 1+k];

% Model 3

k=9;

num3=[k];

den3=[1 3 3 1+k];

% Step response

t=0:0.1:20;

h1=step(num1,den1,t);

h2=step(num2,den2,t);

h3=step(num3,den3,t);

plot(t,h1,'r',t,h2,'g',t,h3,'m'),grid

Изпълнението на този файл води до резултати, показани на фиг. 6.1.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

k<8

k=8

Time [s]

Step response

k>8

Фигура 6.1 Влияние на коефициента на пропорционалност върху преходната 			функция

4.3. Указания към задача 3.3.

Предавателната функция на отворената система от вариант 7 на табл. 6.3 има вида W0(p)=k(1+pT)2p3. Вижда се, че тази система е на границата на устойчивостта (има трикратен нулев полюс).  Предавателната функция на затворената система е W(p)=k(1+pT)2p3+kT2p2+2kTp+k. Условието тази система да бъде устойчива се свежда до неравенството 2k2T3−k>0, следователно k>12T3. За да бъде построена областта на устойчивост в равнината на параметрите k и Т , е необходимо да се построи графиката на функцията k=12T3, при определен диапазон на изменение на параметъра T.

Следният m-file дава възможност да се построи областта на устойчивост в равнината на параметрите k и T.

T=0.1:0.01:0.5;

k=1./(2*T.^3);

plot(T,k),grid

Резултатът от изпълнението на този файл е показан на фиг. 6.2.

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Stability margin

T

k

Област на устойчивост

Фигура 6.2 Област на устойчивост