Допълнение към упражнение 6.

УПРАЖНЕНИЕ № 6

# УСТОЙЧИВОСТ. ЧЕСТОТНИ КРИТЕРИИ

Задача 6.4 Предавателната функция на отворената система е:

а. W(p)=Tp+1p(Tp−1).			б. W(p)=k(1−Tp)p(Tp+1)

При зададени параметри да се изследва устойчивостта на затворената система чрез честотен критерий.

4. Методични указания

Указания към задача 6.4 а. Отворената система е неустойчива, тъй като има един полюс, разположен в дясната комплексна полуравнина.  Амплитудно-честотната и фазово-честотната характеристика се определят от изразите:

A(ω)=1ω, ϕ(ω)=−π2+arctgωT−π+arctgωT.

( Оставя се на студентите да докажат, че фазово-честотната характеристика на неустойчивото звено W(p)=1Tp−1 e ϕ(ω)=−π+arctgωT).

Следователно фазово-честотната характеристика на системата е: 	ϕ(ω)=−3π2+2arctgωT.

В областта на ниските честоти ϕ(0)=−3π2, а A(0)=∞.  В областта на високите честоти ϕ(∞)=−π2, a A(∞)=0. Представлява интерес определянето на честотата, за която ϕ(ω)=−π. Тя се определя от уравнението:

−3π2+2arctgω−πT=−π.

Решаването на това уравнение води до ω−π=1Т. При T=2 s, ω−π=0.5 s−1, a A(ω−π)=2.

Изпълнението на следния m-file води до получаване на ходографа на Найквист.

T=2;

num=[T 1];

den=[T -1 0];

w=0.1:0.01:10;

[u,v]=nyquist(num,den,w);

plot(u,v,-1,0,'ro'),grid

xlabel('u'),ylabel('y'),title('Nyquist plot')

-4

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

-2

0

2

4

6

8

10

u

y

Nyquist plot

Прилагането на обобщената формулировка на критерия на Найквист изисква да бъдат определени преходите, които ходографът прави в интервала (−∞, (−1,j0)]. В случая, когато началото на ходографа започва от ∞, той се затваря към оста на реалната честотна характеристика с мислена окръжност или части от нея с безкрайно голям радиус, като следва да се отчитат и преходите, които тя прави с разглеждания интервал. За да се определи посоката на затваряне към оста на реалната честотна характеристика, могат да се направят следните разсъждения. Предавателната функция на системата може да се разглежда във вида W(p)=Tp+1(p+ε)(Tp−1), където ε→0. В този случай W(0)=−1ε.

Изпълнението на следния m-file  визуализира АФЧХ на модифицираната предавателна функция.

T=2; ep=0.1;

num=[T 1];

den=conv([1 ep],[T -1]);

w=0:0.01:10;

[u,v]=nyquist(num,den,w);

plot(u,v,-1,0,'ro'),grid

xlabel('u'),ylabel('y'),title('Nyquist plot')

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

u

v

Nyquist plot

Приложението на обобщената формулировка на критерия на Найквист се свежда до проверка на условието : разликата между броя на положителните и отрицателни преходи на ходографа на Найквист през интервала (−∞, (−1,j0)] да бъде равна на q2 (q – брой на полюсите с положителна реална част). За разглеждания пример q=1, броят на положителните преходи е 1, а броят на отрицателните преходи е 12. Вижда се, че се изпълнява условието 1−12=q2. Следователно затворената система е устойчива.

Предоставя се на студентите самостоятелно да изпълнят задача 6.4 б, като проведат подобни на описаните изследвания.  Параметрите на системата се задават от ръководителя на лабораторните упражнения.

Забележки

- Към упр.5 (алгебрични критерии). Липсват надписи в графиките.

- Към упр. 6. Не е необходимо толкова подробно да се дава построяването на честотните характеристики. Това се прави в специално упражнение. Още повече, че се показва построяване на асимптотична ЛАЧХ, а за устойчивостта се изследва точната ЛАЧХ.