ФАКУЛТЕТ АВТОМАТИКА

КАТЕДРА “СИСТЕМИ И УПРАВЛЕНИЕ”

дисциплина : ТЕОРИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО - 1

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 3

# ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ЛИНЕЙНИ НЕПРЕКЪСНАТИ СИСТЕМИ

Основна задача на упражнението е изследване на устойчивостта на линейна непрекъсната система чрез алгебрични и честотни критерии. Изследва се влиянието параметрите на отворената система върху устойчивостта на затворената система.

1.  ТЕОРЕТИЧНИ СВЕДЕНИЯ

Една линейна стационарна система (ЛСС) е устойчива само тогава, когато всички корени на характеристичното и уравнение са разположени в лявата комплексна полуравнина. Критериите за изследване на устойчивостта са алгоритми, чрез които се проверява устойчивостта без непосредственото изчисляване на корените на характеристичния полином.

1.1. Алгебрични критерии

а. Критерий на Хурвиц

От коефициентите на характеристичното уравнение на изследваната система:

a0pn+a1pn−1+...+an=0

се съставя се детерминантата на Хурвиц:

Dn=a1a3a5...a0a2a4...0a1a3...00...000an.

Изчисляват се всички диагонални минори D1,D2,...Dn−1,Dn.

Необходимо и достатъчно условие за устойчивост е всички коефициенти на характеристичното уравнение и всички диагонални минори да са положителни.

б. Критерий на Раус

Съставя се таблицата на Раус, която съдържа n+1 реда. В първият ред се нанасят коефициентите на характеристичното уравнение с четни индекси a0,a2,a4,..., а във втория - коефициентите с нечетни индекси - a1,a3,a5,... Останалите елементи от таблицата на Раус се изчисляват по формулата:

αr,s=αr−1,1.αr−2,s+1−αr−2,1.αr−1,s+1αr−1,1.

Необходимо и достатъчно условие за устойчивост е всички елементи в първия стълб на таблицата на Раус да са положителни. Броят на смените на знака на елементите в първия стълб е равен на броя на полюсите в дясната полуравнина.

1.2 Честотни критерии

а. Критерий на Найквист

Необходимо и достатъчно условие за устойчивост на затворената система е амплитудно-фазовата характеристика Wjwна отворената система да обхваща точката на Найквист на ъгъл mp в положителна посока, където m е броят на полюсите на отворената система, които имат положителна реална част.

Често пъти по-удобно е да се прилага обобщената формулировка на критерия на Найквист, при която се отчитат преходите на ходографа Wjw през отрицателната част на абсцисната ос в интервала (-¥,−1]. Преходът е положителен, ако ходографът Wjw пресича абсцисната ос в посока от втори към трети квадрант и отрицателен, когато пресичането става в обратна посока.

Затворената система ще бъде устойчива, ако разликата между положителните и отрицателните преходи на Wjw през интервала (-¥,−1] е равен на m/2, където m е броят на полюсите с положителна реална част.

б. Критерий на Боде.

Ако отворената система е устойчива или на границата на устойчивостта, затворената система е устойчива, ако ЛАЧХ на отворената система Lw пресича оста 0 dB преди ЛФЧХ jwда е достигнала −1800.

2. ЗАДАЧИ НА ЛАБОРАТОРНАТА РАБОТА

2.1. Предавателната функция на отворена система има вида:

W(p)=kB(p)A(p), където B(p) и A(p) се задават от ръководителя на упражнението. Да се определи аналитично граничния коефициент на устойчивост на затворената система чрез алгебричен критерий.

2.2. Чрез критериите на Найквист и Боде да се изследва устойчивостта на затворената САУ и да се определят запасите по модул и фаза.

2.3. Предавателната функция на отворената система е:

а. W(p)=Tp+1p(Tp−1).			б. W(p)=k(1−Tp)p(Tp+1)

При зададени параметри да се изследва устойчивостта на затворената система чрез честотен критерий.

.

3. ОБРАБОТКА НА ОПИТНИТЕ ДАННИ И РЕЗУЛТАТИ

3.1. Да се представят резултатите от изпълнението на задачи 2.1-2.3 и да се построят АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ на изследваните системи.

3.2. Да се направят изводи за устойчивостта на разглежданите системи.

4. ЛИТЕРАТУРА

1.Ищев,К.,Теория на автоматичното управление, ИК "Кинг",2000.

2. Наплатанов, Н., И. Стойчев, Н. Пантев, Наръчник по автоматично управление и регулиране, I и II част, Техника, С. 1983 год.

3. Franklin,G.,J.Powell, Feedback Control of Dynamic Systems, Third edition,Addison-Wesley Publishing Comp., 1994.,ISBN 0-201-53487-8